ООО "ТИТАН-ЭКСПЕРТ"

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Схема территориального планирования

Краснохолмского районА

Часть 1:	положения о территориальном планировании

Раздел 1:	описание целей и задач территориального планирования

Раздел 2:	описание мероприятий по территориальному планированию и последовательности их выполнения

СТП 24/394 – ПЗ – 001

г.Тверь, 2010 г.

ООО "ТИТАН-ЭКСПЕРТ"

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Схема территориального планирования

КРАСНОХОЛМСКОГО районА

Часть 1:	положения о территориальном планировании

Раздел 1:	описание целей и задач территориального планирования

Раздел 2:	описание мероприятий по территориальному планированию и последовательности их выполнения

СТП 24/394 – ПЗ – 001

| ЗАКАЗЧИКИ: | Администрация Краснохолмского района Тверской области ГУП "Тверьоблстройзаказчик" Тверской области |
| --- | --- |

| Генпроектировщик: ООО "ТИТАН-ЭКСПЕРТ" |  |
| --- | --- |
| Директор | С.В. Пьянов |
| Главный инженер | А.И. Проненков |
| Главный архитектор проекта | О.Ю. Гомжин |

г.Тверь, 2010 г.

Содержание

Состав проекта	3

Введение	4

1.	Цели и задачи территориального планирования Краснохолмского района	10

2.	Мероприятия по территориальному планированию Краснохолмского района и последовательность их выполнения	14

2.1. Мероприятия по развитию пространственной структуры Краснохолмского района	14

2.1.1.	Развитие планировочной структуры района	14

2.1.2.	Территориальная организация производительных сил	17

2.1.2.1.	Промышленность	18

2.1.2.2.	Сельское хозяйство	23

2.1.2.3.	Рекреация и туризм	26

2.1.2.4.	Трудовые ресурсы	37

2.1.3.	Построение групповой системы населенных мест	42

2.1.4.	Оптимизация системы административно-территориального деления района	52

2.1.5.	Граница административного центра Краснохолмского района	52

2.2. Мероприятия по пространственной организации сферы обслуживания в Краснохолмском районе	53

2.2.1.	Развитие системы учреждений образования и культуры	53

2.2.2.	Развитие системы учреждений здравоохранения	62

2.3. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры Краснохолмского района	65

2.3.1.	Строительство объектов транспортной инфраструктуры федерального значения	65

2.3.2.	Развитие районной транспортной сети	65

2.3.3.	Расширение и оптимизация сети общественного транспорта	77

2.4.	Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры Краснохолмского района	79

2.4.1.	Мероприятия по газификации населенных пунктов	79

2.4.2.	Мероприятия по развитию сетей электроснабжения	84

2.4.3.	Мероприятия по развитию сетей водоснабжения	86

2.4.4.	Мероприятия по развитию сетей водоотведения	88

2.4.5.	Мероприятия по развитию сетей теплоснабжения	90

2.4.6.	Мероприятия по развитию средств связи и телекоммуникаций	91

2.5.	Мероприятия по охране природного и историко-культурного наследия Краснохолмского района	92

2.6.	Мероприятия по охране окружающей среды Краснохолмского района	95

2.7.	Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций	101

Приложение 1. Основные технико-экономические показатели территориальной комплексной схемы градостроительного планирования развития территории района	102

Приложение 2. Размеры санитарно-защитных и охранных зон объектов на территории Краснохолмского района	105

# Состав проекта

| Шифр документа | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Схема территориального планирования Краснохолмского района |  |
| СТП 24/394 – ПЗ – 001 | ЧАСТЬ 1. Положения о территориальном планировании. РАЗДЕЛЫ 1, 2. |  |
| - | Приложение к СТП Краснохолмского района "Положения о государственных природных заказниках, расположенных на территории Краснохолмского района Тверской области" |  |
| СТП 24/394 – СТП – 002 | ЧАСТЬ 2. Схемы территориального планирования в составе Положений о территориальном планировании. РАЗДЕЛЫ 3, 4, 5. |  |
|  | Обосновывающие материалы к проекту Схемы территориального планирования Краснохолмского района |  |
| ОМСТП 24/394 – ПЗ – 001 | ЧАСТЬ 1. Описание обоснований к проекту схемы территориального планирования муниципального района. РАЗДЕЛ 1. ЧАСТЬ 2. Схемы по обоснованию проекта схемы территориального планирования муниципального района. РАЗДЕЛ 4. |  |
| ОМСТП 24/394 – ПЗ – 002 | ЧАСТЬ 1. Описание обоснований к проекту схемы территориального планирования муниципального района. РАЗДЕЛЫ 2, 3. ЧАСТЬ 2. Схемы по обоснованию проекта схемы территориального планирования муниципального района. РАЗДЕЛ 5. |  |
| 91/09-ИТМ ГОЧС | РАЗДЕЛ 1.1. "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций". | ООО "Инженерный консалтинговый центр "Промтехзащита" |
| - | Археологические памятники на территории Краснохолмского района Тверской области | АНО "Новоторжская археологическая экспедиция" |

# Введение

Схема территориального планирования Краснохолмского района Тверской области разработана в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Законом Тверской области от 6 июня 2006 г. N 58-ЗО "О градостроительной деятельности на территории Тверской области".

Материалы Схемы территориального планирования Краснохолмского района сформированы в соответствии с Положением о составе, порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Тверской области, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы, а также о составе и порядке подготовки планов реализации таких документов, утвержденным Постановлением Администрации Тверской области от 13.11.2007 № 334-па.

Основанием для разработки проекта Схемы территориального планирования Краснохолмского района является муниципальный контракт №394 от 
22 декабря 2008 г., заключенный между ООО "ТИТАН-ЭКСПЕРТ" и ГУП "Тверьоблстройзаказчик" Тверской области.

Актуальность проекта обусловлена обязательностью наличия документов территориального планирования муниципальных образований в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ.

Согласно Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О вступлении в действие Градостроительного Кодекса РФ" с 1 января 2010 года при отсутствии документов территориального планирования:

- не допускается принятие решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую;

- не допускается осуществлять подготовку документации по планировке территории;

- не допускается выдача разрешений на строительство при отсутствии правил землепользования и застройки.

Схема территориального планирования Краснохолмского района, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом Схемы территориального планирования Тверской области и Стратегии социально-экономического развития Тверской области на долгосрочную перспективу (до 2025 года), определяет цели и задачи территориального планирования, а также мероприятия по территориальному планированию Краснохолмского района Тверской области.

Схема территориального планирования Краснохолмского района составляет градостроительную основу всех документов территориального планирования Краснохолмского района и обеспечивает согласованное развитие как Краснохолмского района в составе Тверской области, так и муниципальных образований Краснохолмского района.

Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определенные в Схеме территориального планирования Краснохолмского района, должны уточняться на стадии разработки генеральных планов сельских поселений и проектов планировки территории.

Границы зон планируемого размещения особо охраняемых территорий должны уточняться по результатам разработки на каждую такую зону проекта зон охраны памятников природы, истории и культуры и зон охраняемых ландшафтов.

При разработке Схемы территориального планирования Краснохолмского района использованы материалы программ социально-экономического развития федерального, регионального и муниципального уровней.

Существующие и планируемые территории и объекты капитального строительства федерального значения приводятся в Схеме территориального планирования Краснохолмского района для обеспечения информационной целостности документа и не являются утверждаемыми в ее составе.

Мероприятия по территориальному планированию в Схеме территориального планирования Краснохолмского района по последовательности их выполнения разделены на три проектных этапа:

I этап 	– до 2015 года – 1 очередь

II этап 	– с 2015 года до 2020 года – расчетный срок

III этап 	– с 2020 года до 2030 года – перспектива.

Схема территориального планирования Краснохолмского района Тверской области разработана ООО "ТИТАН-ЭКСПЕРТ" на основании муниципального контракта с участием перечисленных далее субподрядных организаций и экспертов:

ООО "Тверьгеолдобыча" в части подготовки раздела "Полезные ископаемые" с использованием сведений Росгеолфонда;

АНО "Новоторжская археологическая экспедиция" в части информации, касающейся памятников археологии и предложения перспективных туристических маршрутов;

ООО "Инженерный консалтинговый центр "Промтехзащита" в части разработки раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций".

Демографический прогноз выполнили сотрудники Института демографии Государственного университета "Высшая школа экономики" (г.Москва, Покровский бульвар, д.11): Денисенко М.Б., зав.кафедрой демографии, руководитель магистерской программы "Демография", к.э.н., доцент; Васин С.А., ст.преподаватель кафедры демографии, учебный курс "Введение в демографический анализ", с.н.с.

Содержание Схемы территориального планирования муниципального района регламентировано Ст.19 Градостроительного кодекса РФ. Состав проектных материалов и их содержание должны соответствовать п.2.1.-2.2. "Положения о составе, порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Тверской области, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы, а также о составе и порядке подготовки планов реализации таких документов", утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 13.11.2007 №334-па.

В соответствии с указанными документами и с Техническим заданием, материалы Схемы территориального планирования Краснохолмского района Тверской области делятся на два основных блока, а именно:

- непосредственно Схема территориального планирования;

- обосновывающие материалы к проекту Схемы территориального планирования.

Схема территориального планирования Краснохолмского района Тверской области содержит следующие текстовые и графические материалы:

ЧАСТЬ 1.	Положения о территориальном планировании:

РАЗДЕЛ 1.	Описание целей и задач территориального планирования.

РАЗДЕЛ 2.	Описание мероприятий по территориальному планированию и последовательности их выполнения.

ЧАСТЬ 2.	Схемы территориального планирования в составе Положений о территориальном планировании:

РАЗДЕЛ 3.	Основной чертеж схемы территориального планирования муниципального района (схема 1).

РАЗДЕЛ 4.	Схемы границ территорий, земель и ограничений:

Схема 2.	Схема административных границ.

Схема 3.	Схема ограничений использования территорий.

Схема 4.	Схема границ территорий и земель.

РАЗДЕЛ 5.	Схемы границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения муниципального района:

Схема 5.	Схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения.

Схема 6.	Схема развития объектов транспортной инфраструктуры.

Схема 7.	Схема развития иных объектов, включая объекты социального обслуживания.

Обосновывающие материалы к проекту Схемы территориального планирования Краснохолмского района содержат следующие текстовые и графические материалы:

ЧАСТЬ 1.	Описание обоснований к проекту схемы территориального планирования муниципального района:

РАЗДЕЛ 1.	Анализ состояния и перспектив развития территории муниципального района.

РАЗДЕЛ 1.1. 	91/09-ИТМ ГОЧС "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций".

ПРИЛОЖЕНИЕ. 	Археологические памятники на территории Краснохолмского района Тверской области

РАЗДЕЛ 2.	Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию.

РАЗДЕЛ 3.	Этапы реализации предложений по территориальному планированию, перечень мероприятий по территориальному планированию.

ЧАСТЬ 2.	Схемы по обоснованию проекта схемы территориального планирования муниципального района:

РАЗДЕЛ 4.	Картографическое отображение информации о состоянии территории, о возможных направлениях ее развития и об ограничениях ее использования.

РАЗДЕЛ 5.	Картографическое отображение предложений по территориальному планированию.

В соответствии с Техническим заданием (Приложение №2 к муниципальному контракту):

- электронные векторные топографические и специальные карты выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ 28441-90 и представлены в формате геоинформационной системы "MapInfo";

- при разработке проекта использована государственная картографическая проекция и система координат МСК69.

Исходная нормативно-правовая база для разработки проекта Схемы территориального планирования Краснохолмского района:

- Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004г.190-ФЗ;

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001г №136-ФЗ;

- Водный кодекс РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ;

- Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 №200-ФЗ;

- Федеральный закон "О землеустройстве" от 18.06.2001 №78-ФЗ;

- Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003г. №131-ФЗ;

- Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ" от 25.06.2002г. №73-ФЗ;

- Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999г. №52-ФЗ

- Федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 12.12.1994г. №68-ФЗ;

- Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01. 2002г.
№7-ФЗ;

- Федеральный закон  "Об охране атмосферного воздуха" от 04.05.1999г. №96-ФЗ;

- Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в РФ" от 24.11.1995г. №181-ФЗ;

- Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий" от 18.10.2007г. №230-ФЗ;

- Федеральный закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 08.11.2007г. №257-ФЗ;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 г. 
№ 315 "Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации";

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.03.2007г. 
№ 174 "Об утверждении Положения	о согласовании проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации и проектов документов территориального планирования муниципальных образований";

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2006г. 
№ 804 "Об утверждении Положения	о совместной подготовке проектов документов территориального планирования, а также о составе, порядке создания и деятельности комиссий по совместной подготовке проектов документов территориального планирования";

- Постановление Правительства РФ от 12.08.1994г. №927 "Об обеспечении формирования доступной для инвалидов среды жизнедеятельности";

- Закон Тверской области "О градостроительной деятельности на территории Тверской области" от 6.06.2006г. №58-ЗО;

- Закон Тверской области "Об административно-территориальном устройстве Тверской области" от 17.04.2006г. № 34-ЗО;

- Закон Тверской области "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Тверской области" от 13.04.2004г. № 22-ЗО;

- СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений";

- СНиП 11-04-2003 "Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации" в части, не противоречащей Градостроительному Кодексу РФ;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 31.01.2007г. №4 "Об утверждении требований к способам отображения на картах (схемах) точечных, линейных и площадных объектов, предусмотренных Положением о составе схем территориального планирования Российской Федерации";

- Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 24.12.2008г. № 467 "Об утверждении требований к составу, структуре, порядку ведения и использования единой электронной картографической основы федерального, регионального и муниципального назначения";

- Постановление Администрации Тверской области от 07.07.2005 г. №230-па "Об организации первичной медицинской помощи по принципу врача общей практики (семейного врача) в Тверской области";

- Постановление Администрации Тверской области от 13.11.2007г. №334-па "Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Тверской области, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы, а также о составе и порядке подготовки планов реализации таких документов";

- Постановление Губернатора Тверской области от 12.07.2007г. №20-пг "О государственной экспертизе проектов документов территориального планирования, государственной экспертизе проектной документации, государственной экспертизе результатов инженерных изысканий и контролем за соблюдением органами местного самоуправления Тверской области законодательства о градостроительной деятельности";

- Постановление Губернатора Тверской области от 07.07.2009г. №286-па "О технических заданиях на разработку документов территориального планирования и градостроительного зонирования";

- Приложения №№1-5 к Постановлению Губернатора Тверской области от 20.10.1997г. №579 "О водоохранных зонах водных объектов";

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны, и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (Новая редакция);

- СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения";

- СанПиН 2.1.7.1287-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы";

- СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест";

- СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест";

- СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод";

- СП 30-102-99 "Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства";

- РДС-30-201-98 "Инструкция о порядке проектирования и установления      красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации";

- МДС 30-1.99 "Методические рекомендации по разработке схем
зонирования   территории городов";

- Нормативы минимального ресурсного обеспечения услуг сельских учреждений культуры (общедоступных библиотек и культурно-досуговых учреждений) /утв. Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 20.02.2008г. №32/;

- Рекомендации по подготовке Правил землепользования и застройки (ФЭГ 2006г.)

# Цели и задачи территориального планирования Краснохолмского района

Краснохолмский район расположен в северо-восточной части Тверской области в 175км северо-восточнее областного центра г.Твери и граничит с Сонковским, Бежецким, Молоковским и Весьегонским районами Тверской области, а также с Ярославской областью.

Территория района занимает 149 751 га.

На территории района расположены 207 населенных пунктов, объединенных в 9 сельских поселений и одно городское.

Административный центр района г.Красный Холм является городским поселением и входит в состав Краснохолмского района.

Население Краснохолмского района, по официальным данным РОССТАТа, по состоянию на начало 2009 года, составляло 13 098 человек (население районного центра г.Красный Холм – 5 940 человек). Согласно Схеме территориального планирования Тверской области Краснохолмский район относится к Бежецкой системе расселения.

Целью территориального планирования является создание рациональной пространственной организации территории Краснохолмского района Тверской области, обеспечивающей его устойчивое социально-экономическое развитие до 2030 года, характеризующееся ростом качества жизни населения и экономики района.

Проект направлен на обеспечение сбалансированного развития социальной, производственной и инженерно-транспортной инфраструктур, создание оптимальных условий для развития производства, рационального использования всех видов ресурсов и улучшения экологического состояния территории, сохранения историко-культурного наследия. Результатом проектных разработок является создание градостроительной документации, обеспечивающей принятие обоснованных управленческих решений по развитию территории района.

Направления и приоритеты пространственной организации Краснохолмского района продиктованы концепцией социально-экономического развития Краснохолмского района на долгосрочную перспективу. Такая концепция предложена в рамках разработки проекта Схемы территориального планирования Краснохолмского района и учитывает перспективы развития района в соответствии с принципами, заложенными в основу Схемы территориального планирования Тверской области и Стратегии социально-экономического развития Тверской области на долгосрочную перспективу.

Основные положения концепции социально-экономического развития Краснохолмского района:

- по территории Краснохолмского района проходят инженерно-транспортные магистрали регионального значения: участки автодорог "Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна" и "Хабоцкое – Молоково – Сандово – граница Вологодской области", высоковольтные линии электропередач 35 и 110 кВ. С юга на север район пересекает железная дорога Савелово – Сонково – Овинище, относящаяся к Московскому отделению Октябрьской железной дороги, благодаря которой район связан с такими железнодорожными узлами как Москва, Санкт-Петербург, Сонково, Ярославль. В перспективе возможно усиление инженерно-транспортного каркаса района за счет строительства и реконструкции автодорог в направлении на Молоково и Сандово, а также развития сети местных автодорог. В настоящее время основными проблемами, препятствующими развитию района, являются его удаленность от областного центра, низкое качество дорог, низкий уровень развития инженерной инфраструктуры, прежде всего отсутствие газоснабжения.

- Краснохолмский район обладает достаточно высоким природным потенциалом, включающим: плодородные почвы, природоохранные территории, месторождения полезных ископаемых. Соответственно, развитие района необходимо проводить с учетом максимального вовлечения его природных богатств в цивилизованный хозяйственный оборот;

- при развитии лесного хозяйства на территории района, необходимо ориентироваться в первую очередь на обеспечение внутренних потребностей в лесоматериалах для сельского хозяйства и промышленности. При этом важно помнить о водоохраной функции лесов района;

- важной составляющей роста экономики Тверской области является раскрытие ее рекреационно-туристического потенциала. Для Краснохолмского района развитие туризма и рекреации является одним из приоритетных направлений и может быть основано на базе историко-культурного наследия Красного Холма, который имеет статус "исторического города". Также необходимо использовать в рекреационных целях районный лесной фонд. В этой связи перспективным направлением является охота и собирательство. Краснохолмский район достаточно развит в сельскохозяйственном плане, таким образом, на  имеющейся сельскохозяйственной базе района также вполне перспективно развивать агротуризм.

- наиболее перспективными для разработки в Краснохолмском районе являются месторождения торфа и песчано-гравийного материала, при этом запасы данных видов сырья рассчитаны на удовлетворение внутренних нужд района;

- перспективы развития агропромышленного комплекса Краснохолмского района связаны с дальнейшим укреплением уже существующих хозяйств и развитием малых форм хозяйствования (крестьянско-фермерских хозяйств и личных подсобных хозяйств населения). Краснохолмский район располагает благоприятными почвенно-климатическими условиями для всех видов животноводства и овощеводства. Одной из главных задач земледельцев района является обеспечение устойчивого производства зерна, поэтому в структуре посевов зерновым отводится наибольшая площадь, преимущественно производится фуражное зерно. На территории района перспективно возрождение и развитие льноводческого направления. Размещение на территории района нескольких небольших по своим масштабам центров АПК и центров переработки сельскохозяйственной продукции позволит полностью обеспечить рабочими местами большую часть населения района и остановит дальнейшее углубление демографического кризиса в районе.

Концепция социально-экономического развития Краснохолмского района в среднесрочной (до 2020 года) и долгосрочной (до 2030 года) перспективе будет заключаться в развитии туризма и рекреации, в развитии промышленности строительных материалов (для внутренних нужд района), развитии сельского и лесного хозяйства.

Задачами территориального планирования Краснохолмского района Тверской области являются:

  - создание градостроительными средствами условий для максимально полного извлечения выгод из местоположения, природного потенциала Краснохолмского района, включающего природоохранные территории и месторождения полезных ископаемых. Соответственно, развитие района необходимо проводить с учетом максимального вовлечения его природных богатств в цивилизованный хозяйственный оборот;

  - создание предпосылок для перераспределения деловой, градостроительной и человеческой активности из г.Красный Холм на территорию Краснохолмского района, в первую очередь, за счет повышения транспортной доступности всех территорий района;

  - проведение комплекса градостроительных мероприятий по благоустройству села, с целью повышения качества жизни населения и создания условий для возрождения и развития сельскохозяйственного производства, в первую очередь, за счет совершенствования автодорожной сети, газификации населенных пунктов и общего повышения их инженерной оснащенности;

  - реновация сложившейся структуры населенных мест в устойчивую систему расселения, направленную на рост качества сельской среды, в первую очередь, за счет организации новых рабочих мест и создания условий равноценного доступа населения района к услугам социально-культурной и бытовой сферы;

  - обеспечение мер по сохранению природных богатств и историко-культурного наследия Краснохолмского района за счет выделения в его составе земель с особым режимом использования;

  - обеспечение мер по оздоровлению экологической ситуации в Краснохолмском районе и предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Все перечисленные задачи территориального планирования направлены на привлечение максимального объема инвестиций в экономику Краснохолмского района. В этой связи, отдельной задачей районной администрации является поддержка инвестиционных проектов, осуществляемая в следующих ключевых направлениях:

    - формирование положительного имиджа района на региональном и федеральном уровне;

    - составление каталога инвестиционных возможностей района с подробным описанием возможных к строительству и развитию объектов во всех отраслях хозяйственной деятельности, как то: восстановление русских усадьб, организация туристических маршрутов, разработка месторождений полезных ископаемых, промышленное и гражданское строительство, возрождение агропромышленного комплекса, развитие ЖКХ и т.д.;

    - предоставление инвесторам полноценной информации относительно земельных ресурсов района, о собственниках и пользователях земель, оказание содействия в выделении земельных участков под строительство новых и развитие существующих промышленных и гражданских объектов;

    - оказание инвесторам активной административной поддержки, как на уровне муниципальной власти, так и на уровне взаимоотношений с организациями собственниками средств коммуникации и энергетических ресурсов;

    - содействие внедрению в образовательных учреждениях специальных обучающих программ, ориентированных на вновь создаваемые производства;

    - осуществление необходимых инфраструктурных преобразований инвестиционно привлекательных территорий: реконструкция подъездных дорог и подведение инженерных коммуникаций к площадкам строительства в пределах объемов будущих налоговых поступлений;

    - оказание PR-поддержки, освещение инвестиционных проектов в СМИ, помощь инвестору в работе с населением.

Ведение планомерной и взвешенной работы по поддержке и реализации инвестиционных проектов с частными инвесторами, как с крупными, так и в сфере малого и среднего бизнеса, позволит создать в Краснохолмском районе благоприятный инвестиционный климат и обеспечит полноценную реализацию его инвестиционного потенциала.

# Мероприятия по территориальному планированию Краснохолмского района и последовательность их выполнения

## 2.1. Мероприятия по развитию пространственной структуры Краснохолмского района

Развитие опорного каркаса территории Краснохолмского района включает следующие виды градостроительных мероприятий:

- усиление главных осей развития за счет увеличения числа транспортных связей;

- формирование структуры и состава зональных элементов опорного каркаса;

- территориальная организация производительных сил;

- построение  групповой системы населенных мест.

### Развитие планировочной структуры района

Современный опорный каркас Краснохолмского района имеет точечно-лучевую моноцентрическую структуру, главным компоновочным центром которого является районный административный центр г. Красный Холм. Красный Холм имеет значительный промышленный потенциал, выполняет функции административно-политического, промышленного, делового и культурного центра района, имеет наиболее развитую социальную инфраструктуру, обладает наибольшим демографическим потенциалом, в связи с чем играет определяющую роль в развитии территории района. Кроме того, районный центр расположен на развязке основных межрегиональных и внутрирайонных транспортных связей. Красный Холм обеспечен электрическими сетями, а в перспективе к нему будет подведен природный газ.

В настоящее время второе место по значимости после районного центра в планировочной структуре района занимают центры сельских поселений – Лихачево, Ульянино, Утехово, Глебени, Высокуша, Барбино, Большое Рагозино, Мартыново, Нивы, а также самый крупный населенный пункт Лихачевского сельского поселения Хабоцкое. Для выполнения своей роли они обладают такими необходимыми факторами, как выгодное географическое положение и развитая основа для выполнения центральных функций (социальная и инженерная инфраструктура, численность населения).

Связь между точечными территориальными единицами в опорном каркасе осуществляется его линейными элементами, роль которых выполняют транспортные сети, образованные на территории Краснохолмского района автомобильными и железными дорогами.

К линейным элементам планировочного каркаса также можно отнести инженерные коммуникации, в данном случае линии электропередач напряжением 35 и 110 кВ.

В совокупности, компоновочный и второстепенные узловые центры, оси различных уровней, формируют исходное состояние планировочного каркаса района.

Согласно предлагаемым в Схеме территориального планирования Краснохолмского района преобразованиям, основополагающие изменения опорного каркаса района будут связаны как с усилением и усложнением существующей структуры, так и с формированием новых линейных коридоров.

Строительство и модернизация ряда автодорог станет основой для формирования перспективных планировочных осей, способствует усложнению планировочной структуры. В первую очередь, планируются мероприятия по модернизации покрытия, поскольку многие населенные пункты соединены грунтовыми автодорогами, что исключает полноценные доступ и развитие социальной, бытовой и коммунальной инфраструктуры, увеличивает время поездок. Планируемые мероприятия по развитию автомобильных дорог можно разделить по уровню значимости для района на две группы: внутрирайонного и межрайонного (регионального) значения. Мероприятия внутрирайонного значения по реконструкции автодорожной сети способствуют развитию связей между кустовыми, автономными центрами и центрами первичной подсистемы, сокращают время поездок, улучшают доступ населения к социальным службам, служат основой для продления, изменения, открытия новых маршрутов общественного транспорта, повышают инвестиционную привлекательность территории. Мероприятия межрайонного значения по строительству и реконструкции автодорожной сети способствуют формированию опорной транспортной сети как Тверской области, так и Российской Федерации.

Главные преобразования связаны со строительством объездной дороги г.Красный Холм от д.Слобода (Барбинское сельское поселение) до д.Семеновское (Лихачевское сельское поселение), которая должна стать составной частью а/д 1 класса Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна, а также с формированием нового транспортного направления регионального значения на Сонково. Это направление является составной частью мероприятий по формированию транспортного каркаса Тверской области в части формирования новых хордовых направлений, обеспечивающих пропуск транспортных потоков в обход наиболее загруженных участков сети. Данная автодорога входит в состав транспортного коридора Весьегонск – Красный Холм – Сонково – Кесова Гора – Кашин – Калязин (с выходом на Устюжну и Сергиев Посад).  Данные проектные мероприятия позволят усилить региональные связи не только Краснохолмского района, но и Бежецкого экономического микрорайона. Наиболее необходима данная автодорога самому району, который становится узловым центром в планировочном каркасе Тверской области, что увеличит привлекательность территории и количество транзитного потока.

В последующем, из существующих второстепенных планировочных осей, выявляется, с помощью улучшения покрытия дорожной сети, основной транспортный каркас внутрирайонного сообщения, имеющий радиальную структуру. Дальнейшее строительство дорог районного значения приводит к усложнению формы планировочного каркаса, появлению замкнутых кольцевых элементов, что позволит при сохранении сложившейся моноцентрической структуры планировочного каркаса увеличить связность территории, повысить качество транспортных связей.

Инженерно-транспортный каркас района дополнится межпоселковой сетью газоснабжения.

Все вышеперечисленные преобразования транспортной и инженерной инфраструктуры Краснохолмского района направлены на создание максимально возможного уровня привлекательности для потенциальных инвесторов.

Условно на территории района, после запланированных преобразований, можно выделить участки, обладающие определенным потенциалом развития – селитебным, рекреационным, промышленным, сельскохозяйственным. Поскольку имеющийся потенциал Краснохолмского района в настоящее время в должной мере не освоен и не используется, то для некоторых территорий возможно выделение нескольких профилирующих направлений.

Селитебную функцию выполняет, прежде всего, территория г. Красный Холм.

Промышленное развитие предпочтительнее для территории г. Красный Холм, что обусловлено имеющейся промышленной базой, а также для территория Лихачевского сельского поселения, а именно район д. Хабоцкое, что обусловлено наличием свободных производственных площадок, близостью к региональной автодороге Тверь – Бежецк – Весьегонск и наличием трудовых резервов.

Развитие сельского хозяйства перспективно на всей территории района.

Туризм и рекреацию необходимо развивать прежде всего в "историческом городе"   Красный Холм и близлежащих территориях, что соответственно связано с наличием памятников истории и архитектуры, археологии. Также практически вся территория района перспективна для развития агротуризма, собирательства, охоты.

Как было отмечено выше, для некоторых территорий Краснохолмского района возможно выделение нескольких профилирующих направлений. В данном случае целесообразно развитие всех предложенных специализаций в такой форме и соотношении, чтобы реализация имеющегося потенциала не влекла за собой конфликтных ситуаций и не угрожала устойчивому развитию соседних территорий.

В результате совершенствования планировочной организации территории Краснохолмского района, создаются благоприятные условия, способствующие решению существующих социальных задач, повышению общественного производства и инвестиционной привлекательности территории, рациональному использованию природных ресурсов с учетом их охраны и восстановления, развитию и совершенствованию планировочной структуры Тверской области.

### Территориальная организация производительных сил

Территориальную организацию производительных сил в Краснохолмском районе следует проводить в соответствии с определенной концепцией его социально-экономического развития. При этом необходимо учитывать:

- исторически сложившуюся экономическую специализацию Краснохолмского района как сельскохозяйственного и специализацию г.Красный Холм как промышленного центра;

- размещение производительных сил в регионе;

- государственные и региональные планы по развитию транспортной инфраструктуры;

- наличие внутренних природных ресурсов.

В Краснохолмском районе в перспективе до 2030 года возможно активное развитие следующих сфер экономики:

- строительство и ввод в эксплуатацию новых промышленных объектов;

- развитие сельскохозяйственного производства, строительство и ввод в эксплуатацию новых объектов животноводства и обрабатывающих производств;

- развитие туризма и рекреации на базе объектов историко-культурного наследия и природных комплексов;

- строительство инженерно-транспортных коммуникаций: региональных автомобильных дорог, газопроводов и сооружений газового хозяйства;

- развитие сферы ЖКХ, в том числе: строительство и реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения, строительство и реконструкция очистных сооружений, организация службы сбора мусора в населенных пунктах и др.;

- развитие социального сектора: модернизация учреждений образования (дошкольного, школьного, специального, дополнительного), здравоохранения, культуры, организация спортивных школ, музеев и т.д.;

- жилищное строительство, в том числе строительство организованных коттеджных поселков;

- добыча полезных ископаемых.

### Промышленность

При разработке схемы территориального планирования муниципального района наиболее важными вопросами в сфере промышленного производства являются направленность и специализация развития отраслей промышленности и отдельных крупных предприятий, выбор форм организации промышленных производств и привязка их к конкретным территориям.

Развитие промышленной базы района, увеличение выпуска промышленной продукции может происходить как за счет расширения или модернизации действующих предприятий, так и создания новых. Возникновение новых производств возможно, во-первых, в уже существующих отраслях. Во-вторых, в результате образования на базе работающих предприятий промышленных узлов или кластеров. И, в-третьих, путем создания качественно иных для данной территории предприятий в отраслях прежде не существовавших в её границах.

Промышленное производство в Краснохолмском районе складывалось под влиянием нескольких факторов: наличия сырья и мест потребления.

Из 7 промышленных предприятий района:

- производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака (3 предприятия), производство готовых металлических изделий  (2 предприятия), производство текстильных и швейных изделий (1 предприятие);

- дорожно-строительные работы - 1 предприятие.

В результате в районе сформировалось несколько производственных зон:

- городская промзона – зоны в границах городского поселения Красный Холм, сформированные на базе действующих предприятий;

- промзоны, сформированные на базе разрабатываемых месторождений полезных ископаемых.

Все перечисленные промзоны района сохраняются во временном периоде Схемы территориального планирования Краснохолмского района и для каждой зоны предполагается возможность развития.

В результате анализа возможностей по увеличению выпуска продукции действующими предприятиями, а также по созданию новых производств, были выделены приоритетные направления развития промышленного производства на территории Краснохолмского района.

Промышленным центром Краснохолмского района остается г.Красный Холм, как узловой центр инженерно-транспортных коммуникаций и главный компоновочный центр районной системы расселения. Он же является одной из наиболее перспективных площадок для привлечения инвестиций в районе.

Перспективы развития новых производств, а, как следствие, развитие окружающих территорий, напрямую связаны с наличием площадок и земельных участков соответствующего назначения, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой.

На территории Краснохолмского района можно выделить несколько перспективных для строительства новых производств территорий. Данные территории, как правило, обладают большим потенциалом с позиции обеспеченности инженерно-транспортной инфраструктурой и трудовыми резервами.

Таблица 2.1.1. Перспективные производственные площадки Краснохолмского района

| № | Адрес | Наличие коммуникаций | Наличие строений (каких) | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г.Красный Холм Участок расположен в северо-восточной части города. Участок находится в 200м от федеральной дороги Тверь-Весьегонск, в 200м от Октябрьской железной дороги. | - Водоснабжения на участке нет, есть возможность бурения скважин. - Снабжение природным газом отсутствует - Канализационных сетей нет - Ближайшая котельная находится на расстоянии 2-х км - Имеется возможность подключения электросетей - Телефонная связь проходит в 500м от земельного участка - Ближайшая АТС в 1 км ;свободные номера имеются; сотовая связь. Расстояние до жилой зоны -0,5 км Расстояние до ближайших производств - 2км | Участок не разграничен. Категория земли – земли населенных пунктов | 25 |
| 2 | г.Красный Холм Участок расположен в южной части города ( в границах зоны бывшего Краснохолмского льнозавода), в 100м от федеральной дороги Тверь - Весьегонск, в 0,5 км от Октябрьской железной дороги. | - На участке имеется водяная скважина - Снабжение природным газом отсутствует - Имеются канализационные сети - Котельной вблизи нет - Имеется возможность подключения электросетей. - Телефонная связь проходит в 300м от земельного участка - Ближайшая АТС в 1 км; имеются свободные номера; сотовая связь. Расстояние до жилой зоны - 0,5 км Расстояние до ближайших производств -1км | Участок не разграничен Категория земли – земли населенных пунктов | 17 |
| 3 | г.Красный Холм Участок расположен в западной части города ( в границах старого льнозавода) в 500м от городской и 0,5 км от федеральной дороги Тверь-Весьегонск , в 0,5 км от Октябрьской железной дороги | - Имеется возможность бурения водяной скважины. - В 0,2 км протекает р. Неледина, расположена плотина. - Снабжение природным газом отсутствует - Канализационных сетей нет - Котельной вблизи нет. - Имеется возможность подключения электросетей. - Телефонная связь проходит в 100м от земельного участка; имеются свободные номера; сотовая связь. -Расстояние до жилой зоны – 200м - Расстояние до ближайших производств – 0,2-0,4 км | Участок не разграничен Категория земли – земли населенных пунктов | 7,6 |
| 4 | г.Красный Холм Участок расположен в южной части города (база бывшего ХПП и чермета) Участок граничит с Октябрьской железной дорогой, находится в 100м от федеральной дороги Тверь - Весьегонск. | - Имеется возможность бурения водяной скважины. - Канализационных сетей нет. - Котельной вблизи нет. - Имеется возможность подключения электросетей. - Снабжение природным газом отсутствует - Телефонная связь проходит в 100м от земельного участка. Ближайшая АТС в 1 км. , имеются свободные номера; сотовая связь. - Расстояние до жилой зоны – 0,5 км - Расстояние до ближайших производств – 0,5 км | Участок не разграничен. Категория земли – земли населенных пунктов. | 5,3 |
| 5 | с.Хабоцкое, Краснохолмского р-на | отсутствуют | Строение в ж/б исполнении | 3,2 |
| 6 | г.Красный Холм, южная часть города (бывшая база райагростроя и мелиорации) | ж/д ветка | Здания ж/б и кирпичные | 5,0 |
| 7 | г.Красный Холм, южная часть города (промзона) | отсутствуют | - | 6,9 |
| 8 | г.Красный Холм, пос.Железнодорожный (промзона) | отсутствуют | - | 3,0 |

Промышленное освоение перечисленных земельных участков предполагается за счет средств заинтересованных инвесторов в перспективе до 2020 года.

Наличием источников сырья – полезных ископаемых – определяется потенциал развития добывающей промышленности района.

На территории района присутствуют месторождения: торфа, песчано-гравийных смесей, песка и глин. Все указанные месторождения нельзя назвать крупными, поэтому использованы они могут быть только для внутренних нужд района. На текущий момент в районе разрабатываются только несколько месторождений торфа.

Более подробная информация о перспективных месторождениях полезных ископаемых района представлена в таблицах 2.1.2. - 2.1.4.

Таблица 2.1.2. Сведения о месторождениях торфа и сапропеля Краснохолмского района

| Название месторождения | Площадь, га | Мощность, м | Запасы при 40% влажности по категориям, тыс.т. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А | А+В | С1+С2 | Р | Общая |
| Худековское | 588 | 2,7 | 1601 |  |  |  | 1601 |
| Григоровское | 260 | 0,9 |  | 242 |  |  | 242 |
| Горшковское | 188 | 1,04 |  |  | 196 |  | 196 |

Таблица 2.1.3. Сведения о месторождениях строительных материалов Краснохолмского района

| Название и местоположение месторождения | Запасы по категориям, тыс.куб.м. | Дата утверждения запасов, № протокола | Мощность, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вскрыша | полезная толща |
| Краснохолмское месторождение ПГС, близ д.д. Малое и Большое Рагозино, в 17 км к юго-востоку от г. Красный Холм | А+В+С1=186 ПГС | ТКЗ приказ № 56 от24.05.57 г. | 1,4 | 8,9 |
| Запрудское месторождение глин кирпично-черепичных, расположено в 10км от г.Красный Холм близ д.Запрудной на правом берегу реки Велидинки | А+В+С1=1324 | Протокол ТКЗ № 62 от 11.11.62 г. | 0,3 | 3,5 |
| Огибаловское месторождение глин кирпично-черепичных, в 22 км на юго-запад ж.д.разъезда Остолопово, у юго-западной окраины д.Огибалово | А=178 | Протокол ТКЗ № 58 от 04.06.58 г. | 0,27 | 2,3 |

Таблица 2.1.4. Сведения о прогнозных ресурсах Краснохолмского района

| Номер прогнозной площади | Ресурсы в млн. м3 Р1 | Вид полезного ископаемого | Мощность, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вскрышных пород от-до | полезной толщи от-до |
| Р-1 | 4,7 | Глины кирпичные | 0-2,0 | 2,5-5,0 |
| Р-2 | 10,5 | То же | То же | То же |
| Р-4 | 11,7 | То же | То же | То же |
| Р-6 | 17,8 | Песчано-гравийная смесь | 2,5-6,0 | 2,5-14,2 |

Территории, занятые всеми упомянутыми выше месторождениями, являются перспективными для перевода в категорию земель промышленности под цели добычи полезных ископаемых.

Инвестирование создания на территории Краснохолмского района предприятий пищевой промышленности возможно в двух направлениях. Один путь развития предполагает выход с изготовляемой продукцией за пределы области на рынки соседних регионов, другой – расширение сектора местной продукции на внутриобластном рынке.

Поставка товара на обширные столичные рынки требует участия крупных и средних производителей продукции массового характера, функционирование которых обеспечено сырьевой базой. Развитие обрабатывающих производств и производства продуктов питания может идти в направлении создания вертикально и горизонтально интегрированных агрохолдингов. Вертикальные структуры включают в себя производство сельхозпродукции, её переработку и сбыт.

Развитие пищевой промышленности в районе, по большей части, будет заключаться в поддержании и содействии модернизации существующих предприятий (ОАО "Краснохолмский маслосырзавод", Потребительское общество (ПО) "Спас на Холму", Потребительское общество (ПО) "Мастер"), приспособлении их для переработки местного сырья получаемого на предприятиях АПК Краснохолмского района,  помощь в правильном позиционировании продукции и нахождении рынков сбыта в Тверском, Новгородском и Вологодском регионах.

Выделяемые территории, перспективные для строительства промышленных объектов, зачастую расположены на землях категорий, не предназначенных для промышленного использования (земли сельскохозяйственного назначения, земли лесного фонда (эксплуатационные леса)). В случае их освоения, необходим перевод указанных земель в  категорию "земли промышленности",  в соответствии с действующим законодательством.

### Сельское хозяйство

Приоритетными направлениями развития сельского хозяйства на территории Краснохолмского района являются молочно-мясное скотоводство и кормовое растениеводство.

Развитие отрасли животноводства

Основное направление развития животноводства в Краснохолмском районе: молочное животноводство с выращиванием сверх ремонтного молодняка на мясо.

Согласно Схеме территориального планирования Тверской области, Краснохолмский район относится к Северо-Восточному району сбыта сельскохозяйственной продукции, ориентированному на Тверскую, Вологодскую и Ярославскую области.

Развитие агропромышленного комплекса района в первую очередь должно быть направлено на модернизацию и дальнейшее совершенствование существующих АПК.

В районе действуют 22 с/х организации. Основная специализация хозяйств района – молочно-мясное скотоводство.

Основная проблема АПК Краснохолмского района – чрезмерная удаленность рынков сбыта. Отсутствие качественных автодорог до ведущих хозяйств усугубляет ситуацию. В этой связи, модернизация транспортного каркаса района, строительство асфальтированных дорог, создание новых транспортных направлений – это приоритетные задачи, являющиеся основой для возрождения сельского хозяйства в Краснохолмском районе.

Сеть предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию, в районе сформирована следующими объектами:

- ОАО "Краснохолмский маслосырзавод", г.Красный Холм;

- СПК "Возрождение", г.Красный Холм.

Мясо реализуется в Краснохолмское Райпо, частным перекупщикам.

Практически вся территория района относится к зоне, планируемой к дальнейшему усилению существующих сельхозпроизводителей и развитию фермерских хозяйств (в т.ч. агротуризм).

Создание новых агропромышленных комплексов на территории района маловероятно. Трудности у инвесторов, в первую очередь, связаны с отсутствием коммуникаций (газификации, водоснабжения) в районе. Перспектива расширения сети сельхозпроизводителей связана с появлением вновь образованных крестьянско-фермерских хозяйств.

Администрацией Краснохолмского района совместно с отделом по развитию АПК в Краснохолмском муниципальном образовании по поручению Департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области проведена работа по предполагаемому размещению площадок под строительство сельскохозяйственных объектов:

- Комплекс КРС на 400 голов можно разместить на территории колхоза имени Кирова вблизи д.Красново (Лихачевское с/п). Размер площадки, необходимой для размещения зданий и сооружений – 5 га.

- Свинокомлекс на 51 тысячу голов можно разместить на территории колхоза "Искра" вблизи д.Черная (Глебенское с/п). Размер площадки – 22,7 га.

- Комплекс по выращиванию цыплят-бройлеров напольного содержания можно разместить на территории колхоза "Путь Ленина" вблизи д.Большая Погорелка (Ульянинское с/п). Размер площадки – 20 га.

Все участки в настоящее время находятся в коллективно-долевой собственности. Есть возможность подключения к объектам энергоснабжения (от существующих фидеров 10 кВ). Для обеспечения объектов водой необходимо бурение артезианских скважин. Подключение объектов к газовым сетям не представляется возможным в связи с отсутствием газопроводных сетей.

Одним из перспективных мест для возрождения сельскохозяйственной деятельности является территория колхоза "Неледино" (д.Бекрень, Нивское сельское поселение), который в настоящее время находится на грани закрытия.

Чтобы минимизировать издержки и риски, характерные для работы в сельскохозяйственном секторе, необходимо использовать стратегию вертикальной интеграции. Дальнейшее развитие АПК рассматривается в развитии существующих центров АПК, создании вертикально-интегрированных агрокомплексов, ориентированных на конечную реализацию собственной продукции и включающими все звенья производственной цепочки — от развитой кормовой базы до современной переработки молочной и мясной продукции и ее эффективной реализации. Широкая диверсификация видов деятельности служит гарантией устойчивости бизнеса сельскохозяйственных организаций на всех этапах их деятельности.

В границах Краснохолмского района в качестве зон оптимального размещения вертикально-интегрированных агрокомплексов могут быть выделены территории наиболее крупных, стабильно развивающихся хозяйств: колхоза имени Куйбышева (д.Барбино) и колхоза "Актив" (д.Большое Рагозино).   Данные центры развития АПК могут быть ориентированы как на развитие собственной материальной базы, так и на приемку продукции сельского хозяйства от крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств соседних сельских поселений.

В качестве центра по переработке сельхозпродукции необходимо развивать г.Красный Холм.

Развитие отрасли растениеводства

Развитие отрасли растениеводства на территории района направлено, в основном, на укрепление и создание кормовой базы. Обрабатываемая пашня засеивается зерновыми культурами, однолетними и многолетними травами.

Мелкотоварное производство картофеля и овощей развивается в фермерских и личных подсобных хозяйствах всех сельских поселений.

Во всех сельских поселениях производство сельскохозяйственной продукции животноводства и растениеводства целесообразно развивать в малых формах: крестьянско-фермерские хозяйства, хутора и личные подсобные хозяйства населения.

В перспективе до 2030 года сельское хозяйство будет развиваться как основная отрасль на территории Краснохолмского района. Очевидно, что основу развития сельского хозяйства будут составлять новые формы ведения хозяйства в виде вертикально интегрированных структур – агрохолдингов, строящих вертикальные связи от поля до прилавка. Формирование агрохолдингов потребует реорганизации ряда сельхозорганизаций или их объединения.

### Рекреация и туризм

Краснохолмский район входит в группу районов, объединенных общими транспортными, территориальными и экологическими особенностями. Комитетом по туризму Тверской области эта группа районов с точки зрения туристической привлекательности была названа "Бежецкий верх". В эту группу также входят Сандовский, Весьегонский, Лесной, Молоковский, Сонковский, Бежецкий и Кесовогорский районы. Потенциалом этой зоны является уникальный всхолмленный рельеф-поднятия: Моркины Горы, Покров-Коноплинская гряда, Овинищенская гряда; проточные озера на Мологе и Рыбинское водохранилище; традиционные отрасли сельского хозяйства – льноводство и мясное животноводство, а также исторические, культурные достопримечательности и памятные места.

Развитие "Бежецкого верха" как зоны семейного гостеприимства и малых форм туристического бизнеса будет определять социально-экономическое развитие группы районов и районных центров, в том числе и Краснохолмского района, развитие коммуникационного и транспортного каналов, развитие природно-культурного парка.

В Краснохолмском районе находится 8 памятников археологии (объектов истории и культуры) разных эпох, которые имеют различную сохранность. Особняком стоит г.Красный Холм, вокруг которого расположены еще 7 памятников, включенных в городскую черту и вынесенные в отдельный массив, в котором памятники археологии имеют особое научное и культурное значение для сохранения исторического наследия и использования туристического потенциала края – Краснохолмский. Помимо этого, выделен еще один археологический массив – Рагозинский.

Список объектов историко-культурного наследия Краснохолмского района, включенных в список памятников истории и культуры, подлежащих охране, приведен в таблице ниже.

Таблица 2.1.5. Список объектов историко-культурного наследия Краснохолмского района

| № п/п | Категория охраны, | Местонахождение (адрес) | Памятники архитектуры XVIII-XIX в.в., населенные пункты, здания, связанные с жизнью знаменитых людей | Церкви | Братские захоронения, обелиски, памятники событий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | В | г. Красный Холм | Регулярная планировка г. Красный Холм, 1763 г. |  |  |
| 2. | Р № 310 | г. Красный Холм городское кладбище |  |  | Братская могила советских воинов, умерших от ран в госпиталях, 1941-1945 г.г. |
| 3. | Р № 310 | г. Красный Холм городской сквер |  |  | Братская могила экипажа самолета под командованием Героя Советского Союза Майского Дмитрия Васильевича, погибших при аварии, 1943 г. |
| 4. | Р № 296 | г. Красный Холм, ул. Загородная, 81 | Богадельня, кон. XIX в. |  |  |
| 5. | Р № 296 | г. Красный Холм, ул. Зарецкая, 16 | Дом мещанина Ломакина, кон. XIX - нач. XX в.в. |  |  |
| 6. | Р № 296 | г. Красный Холм, ул. Калинина, 24 | Дом Лапшина, кон. XIX - нач. XX в.в. |  |  |
| 7. | Р № 296 | г. Красный Холм, ул. Калинина, 30/13 | Дом жилой, кон. XIX - нач. XX в.в. |  |  |
| 8. 8.1. 8.2. | Р № 296 | г. Красный Холм, ул. Калинина, 37/18 | Комплекс: Дом купеческий, кон. XIX - нач. XX в.в. Флигель дома |  |  |
| 9. | Р № 296 | г. Красный Холм, ул. Калинина, 51 | Гимназия женская, кон. XIX – нач .XX в.в. |  |  |
| 10. | Р № 296 | г. Красный Холм, ул. Калинина, 53 | Городская дума, кон. XIX - нач. XX в.в. |  |  |
| 11. | Р № 296 | г. Красный Холм, пер. Карла Маркса, 46/6 | Дом Баруздина-Хильтова |  |  |
| 12. 12.1. 12.2. | Р № 310 | г. Красный Холм, кладбище, окраина города |  | Ансамбль: Церковь Никольская, 1794 г. - кон. XIX в. Ограда с воротами и 4-мя башнями |  |
| 13. | Р № 296 | г. Красный Холм, ул. Коммунистическая, 15/9 | Дом купца Милова, кон. XIX в. |  |  |
| 14. |  | г. Красный Холм, ул. Коммунистическая, 23 | Дом жилой, кон. XIX в. (Дом, где родился и жил в 1899-1918 гг. советский медик Мясников А.Л.) |  |  |
| 15. | Р № 296 | г. Красный Холм, ул. Коммунистическая, 30 | Дом жилой, кон. XIX в. (Здание, в котором была провозглашена Советская власть в городе и уезде, и где 24 декабря 1917 г. и 18 февраля 1918 г. проходили I и II съезды уездного Совета) |  |  |
| 16 | В | г. Красный Холм, ул. Коммунистическая, 37 | Дом, в котором с 24 декабря 1917 по мая 1918 гг. размещался первый исполком уездного Совета |  |  |
| 17 | Р № 296 | г. Красный Холм, ул. Красноармейская, 65 | Духовная семинария, кон. XIX - нач. XX в.в. |  |  |
| 18 | Р № 520-П-2 | г. Красный Холм, ул. Красноармейская, 79 | Здание амбулатории, где работал Мясников Л.А., нач. XX в. |  |  |
| 19 | Р № 296 | г. Красный Холм, ул. Красноармейская, 81/21 | Дом Л.А. Мясникова, кон. XIX в.- нач. XX в.в. |  |  |
| 20 | Р № 296 | г. Красный Холм, ул. Льва Толстого | Железнодорожный вокзал |  |  |
| 21 | Р № 296 | г. Красный Холм, Народная площадь, 6 | Аптека, кон .XIX - нач. XX в.в. |  |  |
| 22 | В | г. Красный Холм, Народная площадь, 18 | Дом, в котором в 1917-1918 гг. размещался социалистический клуб и первый общий профсоюз рабочих города |  |  |
| 23 | Р № 296 | г. Красный Холм, Народная площадь, 24/32 | Суд, кон. XIX - нач. XX в.в. |  |  |
| 24 | Р № 296 | г. Красный Холм, ул. Октябрьская, 1/13 | Дом жилой, кон. XIX в. |  |  |
| 25 | Р № 296 | г. Красный Холм, ул. Октябрьская, 4/15 | Дом купца Бородавкина, кон. XIX - нач. XX в.в. |  |  |
| 26 | Р № 296 | г. Красный Холм, ул. Октябрьская, 7/87 | Дом купца Ефимова, кон. XIX - нач. XX в.в. |  |  |
| 27 | Р № 296 | г. Красный Холм, ул. Октябрьская, 8/89 | Почтово-телеграфная станция, кон. XIX в. |  |  |
| 28 | Р № 296 | г. Красный Холм, ул. Октябрьская, 9 | Здание торговое, кон. XIX в. |  |  |
| 29 | Р № 296 | г. Красный Холм, ул. Октябрьская, 18 | Здание торговое, кон. XIX – нач . XX в.в. |  |  |
| 30 | Р № 296 | г. Красный Холм, ул. Октябрьская, 26 | Ломбард, кон. XIX - нач. XX в.в. |  |  |
| 31 | В | г. Красный Холм, угол ул. Первомайской и Садовой | Дом, где в 1918-1919 гг. жил известный советский журналист, первый редактор «Известий Краснохолмского уисполкома» Капустин А.И. |  |  |
| 32 | Р № 296 | г. Красный Холм, ул. Пионерская, 13/22 (ул. Кашинская, 22/13) | Дом жилой, кон. XIX - нач. XX в.в. |  |  |
| 33 | Р № 296 | г. Красный Холм, ул. Пролетарская, 2/22 | Торговые ряды, 1910 г. |  |  |
| 34 | Р № 296 | г. Красный Холм, ул. Пролетарская, 7 | Здание торговое, кон. XIX в. |  |  |
| 35 | Р № 520-П-2 | г. Красный Холм, ул. Пролетарская, 9/15 | Здание, где в 1918 г. находились первые органы советской власти |  |  |
| 36. | В | г. Красный Холм, ул. Садовая, 37/18 | Дом, в котором в 1918-1921 гг. размещалась редакция газета «Известия Краснохолмского уисполкома» |  |  |
| 37. | Р № 296 | г. Красный Холм, ул. Свободы, 6 | Дом жилой, кон. XIX - нач. XX в.в. |  |  |
| 38. |  | г. Красный Холм, пос. Слобода |  | Ансамбль: |  |
| 38.1. | Р № 310 |  |  | Церковь Зосимы и Савватия, 1797 г. |  |
| 38.2. | В |  |  | Ворота |  |
| 39. | Ф № 624 | г. Красный Холм, пос. Слобода |  | Монастырь Антониев, XV – XVIII в.в.: |  |
| 39.1. |  |  |  | Собор Никольский, 1481 – 1493 г.г. – XVII в. |  |
| 39.2. |  |  |  | Церковь Иоанна Предтечи надвратная (фундаменты) |  |
| 39.3. |  |  |  | Церковь Покровская трапезная (руины), 1590 – 1594 г.г. |  |
| 39.4. |  |  |  | Флигель жилой, XIX в. |  |
| 39.5. |  |  |  | Церковь Вознесения над Красными Воротами надвратная, 1690 г. |  |
| 39.6. |  |  |  | Братский корпус (корпус казенной палаты), 1685г. |  |
| 39.7. |  |  |  | Братский малый корпус над проездными воротами, 1690 – 1697 г.г. |  |
| 39.8. |  |  |  | Колокольня (фундаменты), 1668 г. |  |
| 39.9. |  |  |  | Корпус настоятельский, 1748 г. |  |
| 39.10. |  |  |  | Северо-восточная башня ограды, 1697 г. |  |
| 40. | Р № 296 | г. Красный Холм, ул. Советская, 27/83 | Дом жилой, кон. XIX - нач. XX в.в. |  |  |
| 41. | Р № 310 | г. Красный Холм, центр города |  | Колокольня Троицкой церкви, 1883 г. |  |
| 42. | В | Краснохолмский район, с. Башарово |  | Церковь Вознесения,1872 г. |  |
| 43. | В | Краснохолмский район, с. Бекрени |  | Церковь Николы, сер .XIX в. |  |
| 44. | В | Краснохолмский район, д. Бекрени |  |  | Могила Вишнякова, одного из первых организаторов Советской власти в Краснохолмском уезде |
| 45. | Р № 310 | Краснохолмский район, с. Болонино |  | Церковь Покровская, 1823 г., кон. XIX в. |  |
| 46. | В | Краснохолмский район, б/д Брод | Дом, в котором в 1912 г. родился Герой Советского Союза Розанов В.П. |  |  |
| 47. | Р № 310 | Краснохолмский район, д. Васюнино |  | Церковь Спасская, 1812 г. |  |
| 48. | Р № 310 | Краснохолмский район, д. Грудино |  | Церковь Казанская, 1800 г., 2-ая пол. XIX в. |  |
| 49. | В | Краснохолмский район, с. Дроздеево |  | Колокольня Успенской церкви, 1863 г. |  |
| 50. | В | Краснохолмский район, с. Косяково, Барбинское с/п | Ветряная мельница, ХIХ в. |  |  |
| 51. | Р № 310 | Краснохолмский район, д. Лихачево |  |  | Братская могила советских воинов, погибших при бомбежке эшелона,1941 г. |
| 52. | Р № 310 | Краснохолмский район, д. Лихачево |  |  | Обелиск воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1941-1945 г.г. |
| 53. | В | Краснохолмский район, д. Краснохолмской Холм, Мартыновское с/п | Дом, в котором в 1915 г. родился Герой Советского Союза Виноградов И.Н. |  |  |
| 54. | В | Краснохолмский район, д. Лохово, Лихачевское с/п | Школа, в которой с 1925 г. учился Герой Советского Союза Орлов В.Н. |  |  |
| 55. | В | Краснохолмский район, д. Лысково, Глебенское с/п | Ветряная мельница, ХIХ в. |  |  |
| 56. | В | Краснохолмский район, д. Лысково, Глебенское с/п | Дом, в котором в 1918 г. родился Герой Советского Союза Никитин А.И. |  |  |
| 57. | В | Краснохолмский район, с. Мартыново |  | Церковь Богоявления, 1859 г. |  |
| 58. | Р № 310 | Краснохолмский район, погост Мицыно |  | Церковь Богоявленская,1790 г., сер. XIX в. |  |
| 59. | В | Краснохолмский район, д. Поляны, Нивское с/п | Ветряная мельница, ХIХ в. |  |  |
| 60. | Р № 310 | Краснохолмский район, д. Пронино |  | Церковь Благовещения, 1824 г. |  |
| 61. | В | Краснохолмский район, д. Пруды, Утеховское с/п |  |  | Памятное место, где родился и жил в 1832-1840-х гг. художник Чистяков П.П. |
| 62. | Ф № 624 | Краснохолмский район, с. Рачево (Шаблыкино – Рачево) |  | Церковь Успенская, 1835 г. |  |
| 63. | Ф № 624 | Краснохолмский район, д. Рычманово |  | Церковь Рождества Христова, 1785 г. |  |
| 64. | Р № 310 | Краснохолмский район, д. Утехово |  |  | Братская могила трех советских летчиков, погибших при аварии самолета,1943 г. |
| 65. | В | Краснохолмский район, д. Утехово | Дом, в котором родился и жил в 1908-1924 г.г. Герой Советского Союза Зиновьев В.И. |  |  |
| 66. | В | Краснохолмский район, д. Фоминка, Высокушинское с/п | Дом, в котором в 1940-1941 г.г. жил Герой Советского Союза Дмитриев П.П. |  |  |
| 68. | Р № 310 | Краснохолмский район, с. Хабоцкое |  | Церковь Рождества Христова, 1824 г. |  |
| 69. | В | Краснохолмский район, д. Чернава, Мартыновское с/п | Дом, где в 1920-х г.г. жил Герой Советского Союза Соколов Н.М. |  |  |
| 70. | Р № 310 | Краснохолмский район, д. Шаблыкино |  | Церковь Казанская, 1835 г., сер. XIX в. |  |

Цивилизованное использование объектов историко-культурного наследия

В перспективе до 2020 года на территории Краснохолмского района необходимо завершить следующие мероприятия в отношении объектов историко-культурного наследия:

- разработать стратегию охраны и использования памятников истории и культуры с целью создания единого историко-культурного пространства на всей территории Краснохолмского района;

- формирование полноценного реестра памятников архитектуры и археологии, согласование его с федеральными органами исполнительной власти в области охраны историко-культурного наследия;

- включение в реестр и постановка на госохрану вновь выявленных объектов историко-культурного наследия.

В части развития рекреационной и туристической деятельности на территории Краснохолмского района следует проводить направленное формирование рекреационно-туристских ареалов, базовых центров туризма и отдыха, сопутствующей инфраструктуры, уделяя внимание проектам по развитию всесезонных видов отдыха.

Потенциал района заключается в возможности реставрации множества сохранившихся памятников архитектуры, способных стать интересными для широкого круга туристов.

В будущем, по мере изучения и освоения территорий, ценных с точки зрения археологии, значимым этапом развития туризма в Краснохолмском районе может стать организация историко-краеведческих музеев.

Природные ресурсы Краснохолмского района, наряду с культурно-историческими объектами, расположенными на его территории, обладают потенциалом для развития экологического туризма.

Инвестирование средств в строительство новых охотничьих баз (или создание их на основе малонаселенных деревень) будет способствовать привлечению туристов - любителей охоты и рыбалки, как из Тверской области, так и из других регионов.

На Территории района имеется опыт организации подобных баз. "Тверским Охотничьим Клубом", Институтом экспертизы образовательных программ и государственно-конфессиональных отношений, МОСОБЛБАНКом, Межрегиональным клубом охотничьего собаководства военноохотничьего общества, при содействии ряда физических лиц, при участии Русской Православной Церкви и по благословлению Архиепископа Верейского Евгения учрежден Фонд возрождения охотничьих традиций "Национальный Фонд Святого Трифона – покровителя охотников и рыболовов". Одно из дочерних предприятий фонда ООО "Дворянское гнездо" ведет строительство комплекса для проведения охоты, конных туров, экологического туризма в Краснохолмском районе (д.Путилово). В составе комплекса гостиницы "эконом" и "бизнес" классов, баня, спортинг, фазанарий, станция натаски, нагонки, притравки охотничьих собак, конюшня.

Еще одной достопримечательностью Краснохолмского района является краеведческий музей, открытый в 1964 г. В фондах музея находится около  1370 ед. хранения (по состоянию на 1992г.). Среди экспонатов - материалы и документы по истории становления Советской власти, коллективизации сельского хозяйства, о сегодняшнем дне края. Специальный раздел посвящен краснохолмцам - участникам Великой  Отечественной войны, а также ученым, врачам Л.А. и А.Л. Мясниковым. В музее воспроизведен интерьер кустарной сапожной мастерской начала XIX в., представлены одежда и обувь крестьян 19 в.

В Краснохолмском районе находится участок, так называемый "центр притяжения", наиболее интересный для размещения объектов туризма. Он расположен у д.Слобода (оба берега рек Могоча и Неледина). Природа представлена островным смешанным лесом. Здесь возможно купание и рыбалка, сбор грибов и ягод. Культурным потенциалом территории является древнерусское селище, а также мужской Николаевский Антониев Краснохолмский монастырь (не действ.).

Все описанные выше ресурсы, даже используемые в настоящее время, представляют на данный момент только потенциал для развития туристской индустрии в районе. Для дальнейшего развития туризма и рекреации в районе необходимо строительство домов отдыха, туристических баз, кемпингов и других объектов и средств размещения туристов с целью большей организации туристических потоков. Как правило, наибольший поток туристов наблюдается у крупных водных объектов района – это озера и реки. Поэтому новое строительство туристических объектов необходимо приурочить именно к этим природным достопримечательностям.

Вся северная часть района не имеет ярко выраженных перспектив развития, за исключением двух населенных пунктов – Мартыново и Васильки, в которых уже действуют сельхозорганизации. В этой связи, в качестве основной специализации северной части района следует развивать туризм и рекреацию, ориентируясь на следующие направления: агротуризм, охота, организация сбора грибов, ягод.

Необходимо приурочить туристическое и рекреационное строительство, в первую очередь, к природным достопримечательностям северной части района.

С целью вовлечения в более активный рекреационно-туристический оборот кризисных северных территорий района, целесообразно, за счет выделения соответствующих земельных ресурсов, создать градостроительные условия для размещения новых рекреационных объектов. Это положительно скажется на благосостоянии жителей Мартыновского сельского поселения за счет увеличения налоговых поступлений в бюджет поселений и создания новых рабочих мест в сфере туризма и сопутствующей инфраструктуры. Наиболее инвестиционно привлекательные места для размещения рекреационных объектов расположены около следующих деревень: Хребтово, Васильки, Черницино.

Перспективные туристические маршруты

Администрацией Краснохолмского района предложен один экскурсионный маршрут – пешеходная экскурсия по г.Красный Холм, с пунктами показа: Антониев монастырь, колокольня Троицкой церкви, земская больница, дом Хильтова, торговые ряды, краеведческий музей.

Мероприятия в плане использования культурно-исторических ландшафтов Краснохолмского района

В границах Краснохолмского района выделены территории, требующие создания особо охраняемых природных территорий (ООПТ), это Краснохолмский и Рагозинский массивы земель историко-культурного (археологического) значения.

Рассматриваемые в качестве особо охраняемых территории являются центрами притяжения туристических потоков.

Нетрадиционные виды туризма

На территории Краснохолмского района возможно развитие эксклюзивных видов туризма:

- агротуризма, на базе действующих и вновь создаваемых фермерских хозяйств;

- археологического, на базе памятников археологии и, в будущем, развитой сети историко-краеведческих музеев;

- религиозного, на базе православных церквей представленных в Краснохолмском районе.

Обязательным условием должного развития данных видов туризма является их всесторонняя популяризация через средства массовой информации. Также необходимо налаживать контакты с учебными заведениями и научно-исследовательскими институтами, формировать соответствующие маршруты показа.

### Трудовые ресурсы

Численность и состав населения района являются важнейшими составляющими его социально-экономической жизни. Оценка их текущего состояния и перспектив изменения позволяет выявить существенные проблемы в сфере трудовых ресурсов.

По размеру сокращения численности населения за период с 12 января 1989 года по 1 января 2008 года, Краснохолмский район с показателями в 32,8% делит 5-ое место с Бельским районом, при этом средний по области показатель по данной величине равен 17%.

Плотность населения в Краснохолмском районе достигает 8,6 чел./кв.км, что меньше среднеобластного значения практически в 2 раза (16,4 чел./кв.км).

Миграционная убыль в Краснохолмском районе на 1 января 2007 года составляла 116 человек, при коэффициенте миграционной убыли населения в 8,9 человек на 1000 жителей.

Необходимо отметить, из-за постоянной убыли населения, демография Краснохолмского района находится в худшем положении, чем демография большинства муниципальных образований Тверской области.

Для выполнения повариантного прогноза демографической ситуации на долгосрочную перспективу в разрезе муниципальных образований Тверской области, разработчиком, в качестве исходных данных, были запрошены материалы специального характера в Территориальном органе Федеральной службы государственной статистики и в Управлении Федеральной миграционной службы по Тверской области, а именно:

- численность населения с распределением по полу и возрасту по однолетним группам по итогам переписи 1989 г.;

- численность населения в период с 1990-2007 гг.;

- численность населения с распределением по полу и возрасту по пятилетним группам в период с 2002-2007 гг.;

- количество родившихся живыми в период с 1989-2007 гг.

- количество родившихся живыми по полу и возрасту матери в пятилетних возрастных группах в период с 2002-2007 гг.;

- число умерших в период с 1989-2007 гг.

- число умерших в возрасте до 1 года в период с 1989-2007 гг.;

- число умерших по полу, возрасту и причинам смерти по пятилетним группам в период с 2002-2007 гг.;

- численность прибывших во все муниципальные образования с распределением по потокам (из-за пределов России, из-за пределов Тверской области, из-за пределов муниципального образования) в период с 1989-2007 гг.;

- численность прибывших с распределением по полу и возрасту (по пятилетним возрастным группам) во все муниципальные образования с распределением по потокам (из-за пределов России, из-за пределов Тверской области, из-за пределов муниципального образования) в период с 2002-2007 гг.;

- численность выбывших из всех муниципальных образований с распределением по потокам (за пределы России, за пределы Тверской области, за пределы муниципального образования, городские - сельские поселения) в период с 1989-2007 гг.;

- численность выбывших из всех муниципальных образований с распределением по полу и возрасту (по пятилетним возрастным группам) с распределением по потокам (за пределы России, за пределы Тверской области, за пределы муниципального образования, городские - сельские поселения) в период с 2002-2007 гг.;

- число зарегистрированных мигрантов по данным ФМС (пол, возраст, выданные разрешения на временное проживание, видов на жительство, место происхождения мигрантов, цели приезда) по пятилетним возрастным группам в период с 2002-2007 гг.;

- число снятых с миграционного учета по данным ФМС (пол, возраст, выданные разрешения на временное проживание, видов на жительство, место происхождения мигрантов, цели приезда) по пятилетним возрастным группам в период с 2002-2007 гг.;

- численность граждан, приезжающих на работу в Тверскую область из других регионов России за период с 2002-2007 гг.;

- численность граждан, выезжающих на работу из Тверской области в другие регионы России за период с 2002-2007 гг.;

- численность иностранных работников, занятых в Тверской области за период с 2002-2007 гг.

Необходимо отметить, что демографический прогноз был выполнен на основе ретроспективных данных и не учитывает возможного изменения демографической ситуации в районе по итогам осуществления планируемых инвестиционных проектов. Это единственно возможный расчет в современных условиях, поскольку, во-первых, разработчик не располагает информацией о техникоэкономических параметрах таких проектов, а во-вторых, отсутствуют методики расчета, позволяющего учесть возможные социальные и экономические изменения для малонаселенных территорий.

Прогноз численности и возрастно-полового состава был выполнен когортно-компонентным методом. Реализации прогноза предшествовали анализ тенденций и разработка гипотез рождаемости, смертности и миграции. Для этого были произведены оценки таких показателей, как ожидаемая продолжительность жизни при рождении и суммарный коэффициент рождаемости, которые российской официальной статистикой для малых территорий не оцениваются. Прогностические сценарии развития демографических процессов в 43 административно-территориальных единицах (АТЕ) Тверской области разрабатывались на основе анализа временных рядов за последние 10 лет. Отсутствие утвержденных программ социально-экономического развития районов области ограничило возможности учета социально-экономических факторов при определении будущих изменений в миграции, а также смертности. Разработка общих направлений изменений в демографическом развитии согласовывалась со стратегией социально-экономического развития России до 2020 года Правительства РФ и со стратегией социально-экономического развития Тверской области до 2025 года.

Результаты демографического прогноза приведены в нижеследующих таблицах.

Таблица 2.1.6. Суммарный коэффициент рождаемости в Краснохолмском районе

| АТЕ | Средний за 2003-2007 | Низкий вариант |  | Средний вариант |  | Высокий вариант |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2025 | 2015 | 2025 | 2015 | 2025 |
| КРАСНОХОЛМСКИЙ РАЙОН | 1,457 | 1,404 | 1,406 | 1,665 | 1,710 | 1,850 | 1,843 |
| ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1,343 | 1,311 | 1,313 | 1,530 | 1,597 | 1,796 | 1,815 |

Таблица 2.1.7. Ожидаемая продолжительность предстоящей жизни в Краснохолмском районе Тверской области (лет)

| АТЕ | Мужчины |  |  |  | женщины |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2005-2007 | Низкий 2025 | Средний 2025 | Высокий 2025 | 2005-2007 | Низкий 2025 | Средний 2025 | Высокий 2025 |
| КРАСНОХОЛМСКИЙ РАЙОН | 53,8 | 56,4 | 60,0 | 63,49 | 69,2 | 73,0 | 74,3 | 75,70 |
| ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 55,9 | 58,6 | 62,03 | 65,4 | 70,5 | 74,4 | 75,2 | 76,08 |

Таблица 2.1.8. Общие результаты прогноза населения в Краснохолмском районе Тверской области (средний вариант прогноза)

|  | 2007 | 2010 | 2015 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая численность населения: |  |  |  |  |
| оба пола | 13 218 | 12 383 | 11 133 | 8 894 |
| мужчины | 5 895 | 5 490 | 4 880 | 3 804 |
| женщины | 7 323 | 6 894 | 6 253 | 5 089 |
| в т.ч. по трем возрастным группам: |  |  |  |  |
| оба пола |  |  |  |  |
| 0 - 15 | 1 972 | 1 828 | 1 738 | 1 430 |
| 16 - 54/59 | 7 512 | 6 981 | 5 945 | 4 239 |
| 55+/60+ | 3 734 | 3 575 | 3 450 | 3 224 |
| мужчины |  |  |  |  |
| 0 - 15 | 997 | 913 | 858 | 723 |
| 16 - 59 | 3 886 | 3 618 | 3 116 | 2 162 |
| 60+ | 1 012 | 958 | 906 | 919 |
| женщины |  |  |  |  |
| 0 - 15 | 975 | 915 | 880 | 707 |
| 16 - 54 | 3 626 | 3 363 | 2 829 | 2 077 |
| 55+ | 2 722 | 2 616 | 2 544 | 2 305 |
| Изменение населения и его компоненты: |  |  |  |  |
| Родившиеся | 124 | 120 | 102 | 62 |
| Умершие | 314 | 293 | 258 | 192 |
| Естественный прирост | -190 | -172 | -156 | -131 |
| Миграционный прирост | -116 | -85 | -83 | -75 |
| Общий прирост | -306 | -258 | -239 | -206 |
| Общие коэффициенты (на 1000): |  |  |  |  |
| Рождаемости | 9,5 | 9,8 | 9,2 | 7,0 |
| Смертности | 24,0 | 23,9 | 23,4 | 21,9 |
| Естественного прироста | -14,6 | -14,1 | -14,1 | -14,9 |
| Миграционного прироста | -8,9 | -7,0 | -7,5 | -8,5 |
| Общего прироста | -23,5 | -21,0 | -21,7 | -23,4 |

Как показывают результаты прогноза, три главных тенденции будут определять развитие населения области в ближайшие 17 лет. Первая из них – депопуляция: численность населения области и большинства ее АТЕ сократится. Вторая – демографическое старение. Доля лиц в возрасте от 60 лет и старше в области увеличится с 22 до 26%. Третья – концентрация населения в столице области. Численность населения в г.Твери продолжит увеличиваться, а ее доля во всем населении области  возрастет с 29% до 36%. Все эти процессы являются общими для всех регионов России, Тверская область не является здесь исключением. Вместе с тем, следует отметить, что в ближайшей перспективе нежелательные тенденции в демографическом развитии могут быть преодолены за счет активной политики, направленной на снижение смертности, миграционной политики, и внутриобластной политики, направленной на выравнивание жизненного уровня населения АТЕ.

Структура занятости населения Краснохолмского района по данным глав сельских поселений представлена в таблице далее.

Как видно из таблицы, наименьшую профессиональную группу среди занятых в районе составляют трудящиеся в промышленной сфере – менее 1%. Их основная масса сосредоточена в Барбинском сельском поселении. В Красном Холме и вне Краснохолмского района работают 15% и 33% трудоспособного населения соответственно. В своем сельском поселении заняты различными видами деятельности 52% жителей района, остальным приходится уезжать на заработки в другие сельские поселения, в Красный Холм, Тверь, Москву и другие регионы. В Утеховском сельском поселении вне своего сельского поселения работает более 61%.

По количеству занятых в своем сельском поселении лидирует Высокушинское сельское поселение, там этот показатель равен 64%. По доле занятых на сельхозпредприятиях лидирует Высокушинское сельское поселение.

Наибольшая доля индивидуальных предпринимателей в своем сельском поселении – в Ульянинском сельском поселении.

К сожалению, в большинстве сельских поселений процент занятых очень невысок. Проблема отсутствия рабочих мест – основная, по которой люди уезжают из района. По данным социологического исследования, основными путями миграции служат Красный Холм, Тверь, Москва.

Наиболее актуальными проблемами, после проблемы занятости, для всех слоев населения являются невозможность получения жилья, отсутствие газификации, отсутствие качественного медобеспечения, социальной помощи, детских садов, школ, отсутствие качественных автодорог.

Мероприятия Схемы территориального планирования Краснохолмского района в совокупности направлены на формирование благоприятной социальной среды проживания населения, обеспечение населения местами приложения труда в границах района, повышение общей инженерно-технической оснащенности населенных мест, развитие путей транспортного сообщения между районными центрами развития.

Предполагается, что сформированный комплекс мероприятий позволит улучшить демографическую ситуацию в районе, создаст основу для решения проблемы занятости населения.

Таблица 2.1.9. Данные о доле различных профессиональных групп трудоспособного населения

| Сельское поселение | Численность трудоспособного населения, человек (всего) | Работники предприятий, размещенных на территории с/п, в % от занятого населения н.п. |  |  |  |  | Работники предприятий, расположенных вне границ с.п., в % от занятого населения н.п. |  |  | Всего занятых, % | Всего занятых (ориентировочно), чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | в г.Красный Холм | в Твери и иных городах |  |  |
|  |  | Индивидуальные предприниматели | Сельхоз организаций | Промышленных предприятий | Организаций соц.сферы | Прочих организаций |  |  |  |  |  |
| Барбинское | 672 | 1,9% | 38,0% | 2,3% | 8,3% | 0,0% | 49,5% | 22,2% | 27,3% | 69,8% | 469 |
| Большерагозинское | 464 | 1,6% | 34,9% | 0,0% | 11,2% | 0,0% | 52,3% | 19,7% | 32,6% | 65,5% | 304 |
| Высокушинское | 453 | 0,3% | 47,8% | 0,0% | 9,5% | 6,3% | 36,1% | 11,7% | 24,4% | 69,8% | 316 |
| Глебенское | 341 | 0,0% | 45,5% | 0,0% | 9,5% | 0,0% | 45,0% | 15,7% | 29,3% | 71,0% | 242 |
| Лихачевское | 416 | 1,8% | 23,1% | 0,0% | 14,8% | 2,1% | 58,2% | 6,5% | 51,6% | 81,0% | 337 |
| Мартыновское | 345 | 0,0% | 31,1% | 0,0% | 13,1% | 4,4% | 51,5% | 6,3% | 45,1% | 59,7% | 206 |
| Нивское | 425 | 0,6% | 40,1% | 0,0% | 14,6% | 1,3% | 43,3% | 11,8% | 31,5% | 73,9% | 314 |
| Ульянинское | 201 | 2,4% | 28,3% | 0,0% | 18,9% | 0,0% | 50,4% | 11,0% | 39,4% | 63,2% | 127 |
| Утеховское | 198 | 0,0% | 33,0% | 0,0% | 5,5% | 0,0% | 61,5% | 42,2% | 19,3% | 55,1% | 109 |
| Краснохолмский район | 3 515 | 1% | 37% | 0% | 12% | 2% | 48% | 15% | 33% |  | 2424 |
| в т.ч. занятые: -на территории района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1241 |
| - в г.Красный Холм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 371 |
| - вне Краснохолмского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 812 |

### Построение групповой системы населенных мест

Инвестиционная привлекательность Краснохолмского района для стратегического инвестора сформирована за счет его высокого природного потенциала, включающего месторождения полезных ископаемых, лесные и водные ресурсы.

Основополагающую роль в формировании системы расселения будет играть размещение производительных сил. Проведенное в Краснохолмском районе социологическое исследование подтверждает, что первостепенную значимость для населения имеет наличие рабочих мест. Однако, развитие населенных пунктов, стабилизация и последующий рост численности населения, будут невозможны без должного роста уровня социального комфорта мест проживания людей. В связи с этим, в основу проектирования будущего территориального устройства Краснохолмского района положено формирование рациональной системы расселения, опирающейся, в первую очередь, на стабильные населенные пункты, способные играть роль центров притяжения населения.

Ведущую роль в развитии расселенческого каркаса будут играть качественная инженерно-транспортная инфраструктура и организованная социально-бытовая среда как в районе в целом, так и в каждом отдельно взятом населенном пункте.

Важным результатом взвешенной политики расселения станет сбалансированное и полноценное обеспечение населения района социально-бытовыми услугами. Развитие автодорожной сети повысит доступность услуг ежедневной и периодической необходимости. Все это неотъемлемые составляющие роста качества жизни сельского населения, являющегося основополагающим условием сохранения и развития агропромышленного комплекса района.

Таким образом, на территории Краснохолмского муниципального района градостроительная деятельность по расселению населения направлена на преобразование всей совокупности населенных пунктов в местную систему расселения во главе с районным центром, целостность которой обеспечивается за счет целенаправленного и взаимосвязанного развития входящих в нее поселений.

На стадии анализа современного состояния расселения Краснохолмского района выявлены следующие его особенности, неблагоприятно влияющие на устойчивое социально-экономическое развитие муниципального образования:

- стабильно высокая естественная убыль населения. Отрицательное сальдо миграционного движения населения района усиливает  устойчивость понизительного тренда развития демографической ситуации;

- снижение средней людности населенных пунктов и рост количества населенных пунктов с малым числом жителей;

- преобладание на территории района в сети населенных пунктов зон с нижними уровнями организации структуры  расселения;

- снижение уровня освоенности территории района и высокая её поляризация в масштабе поселений.

Низкий уровень жизни на селе, отсутствие должного обслуживания в социальной сфере и коммунальном хозяйстве затрудняют социально-экономическое развитие района и повышение качества жизни его населения.

Дальнейшее инерционное несбалансированное развитие расселения района может привести к ухудшению условий осуществления этого процесса и усложнению социально-экономической ситуации. Следовательно, модель будущего расселения района должна создать предпосылки для исключения указанного сценария.

При формировании  будущего облика системы расселения необходимо учесть взаимосвязи различных систем в территориальной организации общества и, прежде всего, связь системы расселения с социальной структурой населения, проживающего на данной территории. Важным для Краснохолмского района является признание факта, что конструируется система расселения для жителей с невысоким уровнем благосостояния и, следовательно, ориентацией на  соответствующий образ жизни.

В этом случае доминирующим типом ценностных ориентаций и поведения местного сообщества становится обеспечение равной для всех определенной доступности до стандартного набора благ и услуг или, применительно к системе расселения, на максимизацию числа людей, живущих в пределах их стандартной доступности.

Системы социально гарантированного расселения, реализующие указанный принцип, создаются в соответствии с  концепцией формирования "групповых систем населенных мест (ГСНМ)" – взаимосвязанного развития городских и сельских поселений на основе единой транспортной инфраструктуры и сети обслуживания.

При построении ГСНМ, на основе кооперирования производственных и трудовых ресурсов отдельных населенных мест, а также организации межселенных систем культурно-бытового обслуживания и отдыха населения, создаются наиболее благоприятные условия для повышения эффективности решения всех основных задач социально гарантированного расселения. Решение этих задач должно быть ориентировано на достижение долгосрочных целей социального, экономического развития и охраны природы  соответствующей территории. Выбор направлений и масштабов развития отдельных населенных пунктов и характера использования  межселенных территорий в ГСНМ осуществляется не изолированно (автономно), а на основе сбалансированной совокупности общесистемных экономических, социальных и экологических целевых критериев.

Реализация концепции ГСНМ, в рамках предлагаемой модели расселения района, преобразует в перспективе сеть населенных пунктов в его границах в локальную систему расселения с заданными свойствами. В этом случае под локальной системой расселения понимается структурно упорядоченная сеть поселений с активно развитыми внутренними и внешними многообразными межселенными связями, представляющая собой целостное образование на основе общности решаемых народнохозяйственных задач и обеспечивающая выполнение массовых, по преимуществу территориально-рассредоточенных форм деятельности. В составе локальной системы расселения выделяются  подсистемы населенных пунктов меньших территориальных размеров, экономического, поселенческого и демографического потенциала: кустовые (межхозяйственные)  и первичные (внутрихозяйственные).

Разработка структурной организации групповой системы сельского расселения преследует цель определения состава центров социально-экономического развития сельской местности, схемы их соподчинения и границ контролируемых ими зон, формы опорного каркаса, т.е. обоснование перспектив основных элементов системного развития расселения.

Планомерное преобразование сложившегося расселения в групповую систему населенных мест создает также базу для формирования перспективных систем расселения более высокого уровня.

Решение названных задач формирования ГСНМ должно осуществляться на основе общесистемных принципов обеспечения достаточной эффективности системы расселения при стремлении к минимизации затрат на её создание.

Одним из направлений повышения эффективности системы расселения является формирование ГСНМ с учетом взаимосвязи мест проживания населения и мест приложения труда, поскольку привлечение инвестиций в экономику обусловлено наличием на данной территории трудовых ресурсов. Указанная взаимосвязь будет тем теснее, чем в большей степени структура расселения будет соответствовать вектору социально-экономического развития района.

Второе направление повышения эффективности системы расселения связано с обеспечением определенной доступности населения района до соответствующего набора благ и услуг. Для его реализации в составе локальной системы расселения  формируются  подсистемы населенных пунктов: кустовые и первичные, каждая из которых образуется вокруг соответствующего центра. В роли центров подсистем выступают перспективные населенные пункты.

Первичное звено расселения может развиваться в границах крупной сельскохозяйственной производственной единицы, коллективного хозяйства (внутрихозяйственная подсистема расселения); кустовая – на базе территориально сближенных первичных подсистем расселения.

Кустовая подсистема расселения складывается как за счет объединения населенных пунктов нескольких хозяйств – межхозяйственная, так и путем охвата территорий, подведомственных нескольким сельским поселениям. Развитие кустовых центров и подсистем расселения обусловлено необходимостью формирования условий для функционирования крупных коллективных хозяйств и объективным требованием приближения к сельскому населению социально-культурных и коммунально-бытовых услуг периодического  спроса, а также элементов  эпизодического обслуживания.

Объективно существующими предпосылками формирования кустовых центров и подсистем расселения являются тенденции вертикальной интеграции и усиление кооперации в агропромышленном  комплексе, а также существенно возросшие социальные запросы  сельского населения и повышение степени их воздействия  на социальное и территориальное поведение жителей села.

В рамках формирования ГСНМ, предполагается следующая организация социально-экономических связей в Краснохолмском районе:

- административный центр района – г.Красный Холм – в нем, как и сегодня, будут сконцентрированы основные предприятия, расположены центральные отделения учреждений образования и здравоохранения, размещен офис администрации района, через него организуются межселенные связи внутрирайонного, областного и межобластного значения;

- кустовые центры – это населенные пункты, в которых предполагается концентрация услуг периодического характера. Это означает, что в них должны быть расположены учреждения образования (детские сады, школы с полноценным набором изучаемых обязательных и дополнительных предметов, профессиональные технические училища), учреждения здравоохранения (рассчитанные на лечение населения, живущего в населенных пунктах, входящих в сферу влияния кустового центра), службы жилищно-коммунального хозяйства, крупные спортивные сооружения и учреждения культурно-бытового обслуживания, предприятия торговли, а также администрации сельских поселений;

- центры первичного обслуживания – населенные пункты, в каждом их которых должны быть размещены учреждения, оказывающие населению услуги ежедневного и неотложного спроса: продуктовый и хозяйственный магазины, детский сад, школа, центр квалифицированной первичной медицинской помощи.

Таким образом, для населения района будет создана следующая иерархия доступа к услугам социально-бытового характера:

      - повседневные потребности в социальном обеспечении население будет удовлетворять в центрах первичной подсистемы, расположенных в радиусе минимальной транспортной доступности;

      - услуги периодического характера и связь с администрацией поселения население будет получать в кустовых и автономных центрах;

      - специальные услуги будут предложены населению района в Красном Холме.

В качестве центров кустовой системы расселения населения Краснохолмского района установлены следующие центры поселений:

    - г.Красный Холм,

    - Высокуша,

    - Ульянино,

    - Большое Рагозино.

Данные кустовые центры являются опорными узловыми элементами каркаса расселения.

В качестве центров первичной подсистемы выбраны населенные пункты:

- Мартыново,

- Нивы,

- Ивакино.

Ульянино

Красный Холм

Высокуша

Большое Рагозино

Рисунок 2.1.1. Схематическое изображение проектируемой  планировочной структуры системы расселения Краснохолмского района

Модернизация существующего расселения по предлагаемой модели предполагает развитие зоны субурбанизации за счет расширения её границ и усиления экологической и рекреационной функциональности. Значимым фактором увеличения пространства субурбанизации является автомобилизация. На Западе она увеличила реальную скорость передвижения в 2-4 раза, а радиус трудовых поездок – до 65-80 км. В 2-3 раза выросла средняя дальность рекреационных поездок, уменьшилась, благодаря рассредоточению отдыхающих, нагрузка на природные ландшафты.

Итогом субурбанизации становится постепенная замена поселка как точечного пункта концентрации производства и населения урбанизированным районом – обширной интенсивно освоенной территорией, сочетающей городские функции с сельским хозяйством и организацией отдыха.

Проектные предложения по развитию населенных пунктов

Основными задачами совершенствования системы расселения Краснохолмского района в направлении формирования ГСНМ являются:

      - наращивание социально-культурного потенциала кустовых центров путем расширения видов оказываемых услуг периодического характера;

      - формирование опорной сети сельских первичных центров расселения, преобразование их в благоустроенные поселки с высоким уровнем бытового комфорта, инженерного оборудования, социально-культурного обслуживания;

      - обеспечение соответствующего уровня обслуживания жителей в населенных местах, укрепление материальной жизненной среды в населенных пунктах.

Кустовые и первичные центры были выбраны таким образом, чтобы они совпадали с центральными усадьбами сельскохозяйственных организаций, располагались рядом с объектами промышленности, имели потенциал к дальнейшему развитию производительных сил в различных секторах экономики: производственном, аграрном, туристско-рекреационном. Развитие сферы услуг в кустовых и первичных центрах предполагает появление дополнительных рабочих мест в социальном секторе, торговле, ЖКХ и т.д.

В целом преобразования в системе расселения направлены на повышение качества жизни населения Краснохолмского района и должны стать в определенной степени основой для повышения инвестиционной привлекательности района на всех уровнях. Однако, в Краснохолмском районе 207 населенных пунктов и очевидно, что создать равные условия жизни населения в каждом из них невозможно. Поэтому, все населенные пункты, образующие сеть поселений Краснохолмского района, были разделены на группы по степени перспективности и приоритетности развития.

К числу перспективных населенных пунктов, далее – центрам развития, отнесены центры кустовой и первичной подсистем, а также населенные места, имеющие потенциал к развитию как сельскохозяйственные, промышленные или рекреационные центры, отличающиеся стабильностью численности населения, либо сравнительно малой скоростью его убыли.

В ходе реализации районной схемы территориального планирования предполагается осуществление следующих видов градостроительных мероприятий в отношении перспективных населенных пунктов:

- наращивание социально-производственной значимости центров кустовой системы расселения;

- развитие мест приложения труда в различных отраслях экономики в перспективных населенных пунктах;

- расширение социальной сферы перспективных населенных мест.

Ориентируясь на степень социально-культурного и экономического развития населенных пунктов Краснохолмского района и исходя из существующей численности населения в них, были выделены 17 центров развития, в которых сегодня проживает 8160 человек, что составляет порядка 61% населения района в целом.

Перечень и характеристика современного состояния центров развития приведены в нижеследующих таблицах.

В отношении перечисленных в таблицах центров развития в Схеме территориального планирования Краснохолмского района предусмотрено первоочередное градостроительное развитие.

Перспективы населенных пунктов, не выделенных в качестве центров,  обусловлены инерцией демографического развития сельской местности. Градостроительные преобразования таких населенных мест в проектном горизонте Схемы территориального планирования Краснохолмского районе не предусмотрены если иное не оговорено отдельно.

Таблица 2.1.10. Характеристика кустовых и автономных центров Краснохолмского района.

| № п/п | Населенный пункт | Сельское/ городское поселение | Численность населения на 01.01.2009 г. | Является центром сп/ГП | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  | Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  | Потенциал развития территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | школа (средняя, начальная) | детский сад | здравоохранение | библиотека | дом культуры | торговля | общественное питание | физкультура и спорт | бытовое обслуживание | центральное водоснабжение | центральная канализация | центральное теплоснабжение | газоснабжение природным газом | электроснабжение | телефонизация |  |
| 1 | г. Красный Холм | г. Красный холм | 5940 | да | С | да | ЦРБ, ОВОП | да | да | да | да | да | да | да | да | да | нет | да | да | промышленный, селитебный |
| 2 | д. Высокуша | Высокушинское | 163 | да | нет | нет | ФАП | нет | да | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | да | сельскохозяйственный |
| 3 | д. Ульянино | Ульянинское | 209 | да | О | да | ФАП | да | да | да | нет | нет | нет | да | да | нет | нет | да | да | сельскохозяйственный |
| 4 | д. Б. Рагозино | Большерагозинское | 107 | да | О | нет | ФАП | нет | да | да | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | да | да | сельскохозяйственный |

Таблица 2.1.11. Характеристика центров первичной подсистемы Краснохолмского района.

| № п/п | Населенный пункт | Сельское поселение | Численность населения на 01.01.2009 г. | Центральная усадьба сельскохозяйственной организации | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  | Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | школа (основная, начальная) | детский сад | медицина и здравоохранение | библиотека | дом культуры | торговля | общественное питание | физкультура и спорт | бытовое обслуживание | центральное водоснабжение | центральная канализация | центральное теплоснабжение | газоснабжение природным газом | электроснабжение | телефонизация |
| 1 | Мартыново | Мартыновское | 77 | да | Н | нет | ФАП | да | да | да | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | да | да |
| 2 | Нивы | Нивское | 106 | да | О | нет | ФАП | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | да |
| 3 | Ивакино | Глебенское | 129 | да | нет | нет | ФАП | да | да | да | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | да | да |

Таблица 2.1.12. Характеристика прочих центров развития (местных центров) Краснохолмского района.

| № п/п | Населенный пункт | Сельское поселение | Численность населения на 01.01.2009 г. | Центральная усадьба сельскохозяйственной организации | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  | Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | школа | детский сад | медицина и здравоохранение | библиотека | дом культуры | торговля | общественное питание | физкультура и спорт | бытовое обслуживание | центральное водоснабжение | центральная канализация | центральное теплоснабжение | газоснабжение природным газом | электроснабжение | телефонизация |
| 1 | Васильки | Мартыновское | 94 | да | О | нет | ФАП | да | да | да | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | да | да |
| 2 | Братское |  | 107 | да | нет | нет | ФАП | нет | да | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | да |
| 3 | Хабоцкое | Лихачевское | 280 | да | С | да | ФАП | да | да | да | да | да | да | нет | нет | нет | нет | да | да |
| 4 | Овинищи |  | 115 | да | нет | нет | ФАП | да | да | да | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | да | да |
| 5 | Скоросово | Высокушинское | 70 | да | нет | нет | ФАП | да | да | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | да |
| 6 | Васюнино |  | 157 | да | Н | нет | ФАП | да | да | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | да |
| 7 | Юрово | Больше-рагозинское | 137 | да | Н | нет | ФАП | да | нет | да | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | да | да |
| 8 | Поляны | Нивское | 124 | да | нет | нет | ФАП | да | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | да |
| 9 | Барбино | Барбинское | 286 | да | Н | да | ФАП | да | да | да | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | да | да |
| 10 | Прокино | Барбинское | 59 | да | нет | нет | ФАП | да | да | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | да |

### Оптимизация системы административно-территориального деления района

Существующая система административно-территориального деления Краснохолмского района вполне жизнеспособна и не требует каких-либо преобразований.

### Граница административного центра Краснохолмского района

Город Красный Холм в настоящее время обладает значительным запасом земель для градостроительного освоения, и предполагать изменение его границ в Схеме территориального планирования Краснохолмского района в перспективе до 2030 года нет оснований.

В связи с тем, что на текущий момент границы населенных пунктов фактически не утверждены, возникают ситуации, когда в границы городских поселений и городских округов попадают земли лесного фонда, относящиеся к защитным лесам.  В основном это следующие категории защитных лесов:

- защитные полосы, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов РФ;

- зеленые зоны.

Перевод земель лесного фонда в земли населенных пунктов регламентирован  следующими законодательными актами:

- федеральный закон от 21.12.2004 №172-ФЗ (ред.от 25.12.2009) "О переводе земель и земельных участков из одной категории в другую";

-  Лесной кодекс Российской федерации от 04.12.2006 г. №200-ФЗ.

При разработке генеральных планов городских поселений и городских округов необходимо обратить особое внимание на указанную проблему и предусмотреть в проекте генеральных планов необходимость перевода земель лесного фонда, попадающих в границы городских поселений и округов, в категорию земель населенных пунктов.

В случае с зелеными зонами, необходимо произвести перепроектировку зеленых зон, путем выделения вблизи городской черты зеленых зон, равных по площади изымаемым. Участки земель лесного фонда, попавшие в границы городского поселения (округа), переводятся в земли населенных пунктов, в соответствии с действующим законодательством (см. п.6 ст. 105 Лесного кодекса Российской федерации от 04.12.2006 г. №200-ФЗ и федеральный закон № 172-ФЗ (см. ст.11 п.2)).

## 2.2. Мероприятия по пространственной организации сферы обслуживания в Краснохолмском районе

В соответствии с положениями Стратегии развития России до 2020 года и сформированной с учетом ее основных постулатов Концепции социально-экономического развития Краснохолмского района, развитие человека – это основная цель и главное условие прогресса современного российского общества. Будущее России зависит от образования и здоровья людей, от их стремления к самосовершенствованию и использованию своих навыков и талантов. Следовательно, необходимо создать такие условия для населения района, чтобы люди имели возможность и сами стремились получать среднее и специальное профессиональное образование, поддерживать свое здоровье за счет профилактики заболеваний, занятий физической культурой и спортом, удовлетворять свои творческие порывы.

Постановка такой задачи предопределяет необходимость включения в Схему территориального планирования Краснохолмского района проектных предложений по развитию сетей учреждений образования, здравоохранения, культуры и искусства.

### Развитие системы учреждений образования и культуры

В плане реформы системы образовательных учреждений в Краснохолмском районе были образованы школьные территориальные (образовательные) округа и определены базовые школы.

Базовые школы организуются для более полного удовлетворения образовательных потребностей учащихся сельских поселений на основе более эффективного использования учебно-материальных, технических, кадровых, управленческих ресурсов общеобразовательных учреждений сельского образовательного округа. В задачи базовых школ, помимо реализации образовательных программ основного общего образования, входят:

- обеспечение доступности образования каждому школьнику независимо от места жительства;

- создание соответствующих возрасту обучающихся безопасных санитарно-гигиенических и комфортных условий для получения образования;

- обеспечение каждому школьнику возможности выбора индивидуальной образовательной траектории в соответствии с образовательными запросами, уровнем подготовленности и способностями;

- обеспечение доступа школьников к качественным знаниям за счет использования дистанционных форм обучения, транспортных схем доставки обучающихся в базовые школы, интеграции базовой школы с учреждениями дополнительного, начального, среднего, высшего профессионального образования;

- формирование единого образовательного пространства путем координации планов учебно-воспитательной работы, организация совместных мероприятий с детьми, обеспечение  возможностей дополнительного образования учащихся;

- организация взаимодействия в процессе осуществления методической работы и повышения квалификации педагогических работников, в том числе проведение совместных педсоветов и учебы кадров, организация работы методических объединений, аттестация педагогических кадров и др.

В Краснохолмском районе было организовано два образовательных округа и созданы 2 базовые школы.

Таблица 2.2.1. Образовательные округа Краснохолмского района

| Образовательные округа/Базовые школы | Образовательные учреждения, входящие в образовательный округ базовой школы (по состоянию на 01.09.2009) |
| --- | --- |
| МОУ "Краснохолмская средняя общеобразовательная школа № 1" – базовая школа | МОУ "Хабоцкая средняя общеобразовательная школа" МОУ "Большерагозинская основная общеобразовательная школа" МОУ "Кесовская основная общеобразовательная школа" МОУ "Барбинская начальная общеобразовательная школа" МОУ "Васюнинская начальная общеобразовательная школа" МОУ "Юровская начальная общеобразовательная школа" МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста Бортницкая начальная школа – детский сад |
| МОУ "Краснохолмская средняя общеобразовательная школа № 2 им. С. Забавина" – базовая школа | МОУ "Васильковская основная общеобразовательная школа" МОУ "Дмитровская основная общеобразовательная школа" МОУ "Ульянинская основная общеобразовательная школа" МОУ "Коробовская начальная общеобразовательная школа" МОУ "Нивская основная общеобразовательная школа" МОУ "Мартыновская начальная общеобразовательная школа" МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста Рачевская начальная школа – детский сад |

Во временном горизонте планирования районной схемы территориального планирования, по мере улучшения социально-экономической ситуации в районе, предполагается:

- Сохранение и дальнейшее развитие существующих средних школ:

- в г. Красный Холм  – МОУ "Краснохолмская средняя общеобразовательная школа № 1" и МОУ "Краснохолмская средняя общеобразовательная школа № 2 им. С. Забавина"

- д. Хабоцкое -  МОУ "Хабоцкая средняя общеобразовательная школа"

- Сохранение и развитие основных общеобразовательных школ, в первую очередь, в центрах развития:

- в д. Большое Рагозино (кустовой центр развития) – МОУ "Большерагозинская основная общеобразовательная школа"

- в д. Ульянино  (кустовой  центр развития) – МОУ "Ульянинская основная   общеобразовательная школа"

- в д. Нивы (первичный центр) – МОУ "Нивская основная общеобразовательная школа"

а также в прочих населенных пунктах:

- в д. Кесово -  "Кесовская основная общеобразовательная школа" филиал МОУ "Краснохолмская СОШ №1"

- Сохранение и развитие существующих начальных школ:

- МОУ "Юровская начальная общеобразовательная школа" д. Юрово

- Сохранение образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста:

- МОУ "Рачевская начальная школа-детский сад"

- МОУ "Бортницкая начальная школа-детский сад" д. Бортница

- Сохранение существующей сети дошкольных образовательных учреждений:

| 1 | МДОУ Детский сад №1 "Теремок" | г. Красный Холм |
| --- | --- | --- |
| 2 | МДОУ Детский сад №3 "Малышок" | г. Красный Холм |
| 3 | МДОУ Детский сад №4 "Ласточка" | г. Красный Холм |
| 4 | МДОУ Хабоцкий детский сад | дер. Хабоцкое |
| 5 | МДОУ Ульянинский детский сад | дер. Ульянино |

- Сохранение групп предшкольной подготовки в МОУ "Краснохолмская СОШ № 1" и МОУ "Краснохолмская СОШ №2 им. С. Забавина", распространение опыта создания таких групп в сельских школах.

- Открытие нового дошкольного образовательного учреждения в г. Красный Холм.

- Закрытие:

- МОУ "Коробовская начальная общеобразовательная школа" 
д. Коробово

- МОУ "Мартыновская начальная общеобразовательная школа" 
д. Мартыново

- МОУ "Дмитровская основная общеобразовательная школа" 
д. Курниково

- В целях концентрации денежных средств и сокращения затрат на одного учащегося уменьшить количество юридических лиц путем объединения образовательных учреждений и преобразования их в структурные подразделения юридических лиц:

- реорганизовать МОУ "Васильковская основная общеобразовательная школа" (д. Васильки) в филиал МОУ "Краснохолмская средняя общеобразовательная школа № 2 им. С. Забавина"

- реорганизовать МОУ "Барбинская начальная общеобразовательная школа" и МДОУ Барбинский детский сад путем объединения,
с образованием учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста МОУ "Барбинская начальная школа-детский сад"

- Открытие дошкольных групп в школах г. Красный Холм, для уменьшения нагрузки на дошкольные образовательные учреждения города и увеличения охвата детей дошкольным образованием:

- МОУ "Краснохолмская средняя общеобразовательная школа № 1"

- МОУ "Краснохолмская средняя общеобразовательная школа № 2 им. С. Забавина"

- Открытие дошкольных групп при общеобразовательных школах (с организацией предшкольной подготовки) в кустовых,  первичных и местных центрах развития, не имеющих образовательных учреждений:

- в д. Большое Рагозино – дошкольная группа МОУ "Большерагозинская ООШ"

- Открытие групп предшкольной подготовки:

- в "Васильковской ООШ" филиале МОУ "Краснохолмская СОШ № 2 им. С. Забавина"

- в МОУ "Бортницкая начальная школа-детский сад"

- в МОУ "Барбинская начальная школа-детский сад"

- в МОУ "Юровская НОШ"

В результате корректировки образовательной сети района будет сокращено количество юридических лиц, что приведет к концентрации денежных средств, центры развития смогут обеспечить население, входящие в зону их обслуживания,  образовательными услугами.

Таблица 2.2.2. Развитие системы школьного образования до 2030 года

| Сохраняемые и развиваемые школы и дошкольные учреждения в населенных пунктах в формате описания: наименование населенного пункта (существующий статус учреждения, кол-во учащихся в учебном году 2008 / 2012 г.г.) |  | Закрываемые объекты школьного образования в населенных пунктах в формате описания: наименование населенного пункта (существующий статус учреждения, кол-во учащихся в учебном году 2008 / 2012 г.г.) |  | Реорганизуемые и вновь создаваемые объекты школьного образования в населенных пунктах в формате описания: наименование населенного пункта, проектируемый статус |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в кустовых и первичных центрах | прочие центры развития | в кустовых и первичных центрах | прочие центры развития | в кустовых и первичных центрах | в прочих центрах развития |
| К.Холм СШ №№ 1,2 (762/810) | Хабоцкое СШ (60/50) | Мартыново закрытие НШ (5/0) | Коробово закрытие НШ (4/0) | К.Холм открытие ДОУ | Васильки реорганизация ОШ (10/6) в филиал СШ №2 К.Холм |
| Б.Рагозино ОШ (34/25) | Юрово НШ (6/5) |  | Курниково ОШ (19/13) | К.Холм открытие ДГ при СШ №№ 1,2 | Барбино объединение НШ с ДОУ и организация НШ-детсад, открытие ГПП |
| Ульянино ОШ (35/35) | Рачево НШ-детсад (8/13) |  |  | Б.Рагозино открытие ДГ при ОШ | Васильки открытие ГПП при ОШ |
| Нивы ОШ (29/34) | Бортница НШ-детсад (15/24) |  |  |  | Бортница открытие ГПП в НШ-детсад |
| К.Холм ДОУ №№ 1,3,4 | Хабоцкое ДОУ |  |  |  | Юрово открытие ГПП в НШ |
| Ульянино ДОУ | Кесово ОШ (30/28) |  |  |  |  |
| К.Холм ГПП при СШ №№ 1,2 |  |  |  |  |  |

Принятые в таблице сокращения: СШ 	– средняя общеобразовательная школа; ОШ 	– основная общеобразовательная школа; НШ – начальная общеобразовательная школа; ДОУ – дошкольное образовательное учреждение (детский сад); ДГ – дошкольная группа при школе; ГПП – группы предшкольной подготовки

По результатам вышеозначенных преобразований, муниципальная система образования  Краснохолмского  района будет включать:

- средние школы – 3

- основные школы – 5 (из них 4  юридических лица, 1 филиал)

- начальные школы – 1

- образовательные учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста формата "начальная школа-детсад"  – 3

- дошкольные  образовательные учреждения – 6

- дошкольные группы в 3 общеобразовательных школах

- группы предшкольной подготовки в 6 общеобразовательных школах

- учреждения дополнительного образования - 2

Начиная с первого этапа реализации Схемы Территориального планирования Краснохолмского района, необходимо предусмотреть развитие системы дополнительного образования детей на базе средних и основных школ в кустовых и первичных центрах.

На территории муниципального образования "Краснохолмский район" функционирует четыре учреждения дополнительного образования детей.

Два из них - МОУ ДОД "Краснохолмская детско-юношеская спортивная школа" (ДЮСШ) и МОУ ДОД "Краснохолмский районный дом детского творчества относятся к объектам сферы образования.

Два других учреждения - МОУ ДОД "Краснохолмская школа искусств" и РМУ ДО "Межпоселенческий молодежный центр "Юность" (РМУ ДО "ММЦ"), 
в состав которого входит спортивный клуб по месту жительства "Богатырь", относятся к объектам сфер культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта.

В связи с высвобождением площадей образовательных учреждений материально-техническая база сельских школ должна шире использоваться для организации дополнительного образования.

Расширение сети учреждений дополнительного образования является необходимым и обоснованным в общем контексте реализации человеческого потенциала, поддержания здоровья, развития мотивации личности.

В перспективе, в наиболее развившихся кустовых центрах, на базе успешно работающих предприятий и сельхозорганизаций, можно будет разместить специальные учебные заведения (профильные профессиональные училища). Таким образом, молодежь получит возможность профессионального обучения и трудоустройства непосредственно по месту жительства, что благоприятно скажется на снижении оттока населения в другие города.

В системе профессионального образования на территории района функционируют Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Краснохолмский сельскохозяйственный техникум", а также государственное образовательное учреждение начального профессионального образования "Профессиональное училище № 37".

Исходя из современных перспектив развития сельскохозяйственных организаций и существующих сегодня предпосылок к развитию промышленных территорий, не представляется возможным прогнозировать дальнейшее развитие профильного профессионального обучения в районе. Расширение профессионального образования в районе возможно  на базе имеющихся учебных заведений, путем организации обучения по востребованным в районе профессиям, при наличии запросов работодателей, введения "коротких" (до года) программ подготовки по рабочим профессиям, соответствующим кадровым запросам рынков труда.

В плане развития системы учреждений культуры предполагается сохранение существующих сегодня культурно-досуговых учреждений, а также РМУК "Краснохолмская межпоселенческая центральная библиотека.

Такие учреждения в обязательном порядке сохраняются и развиваются во всех кустовых центрах, центрах первичной подсистемы. В остальных центрах развития учреждения культуры сохраняются на первом этапе, то есть до 2015 года, а далее, по каждому такому учреждению предполагается принятие дополнительного решения о его жизнеспособности и обоснованности вложения средств в его развитие. Учреждения, развитие которых по итогам первого этапа окажется необоснованным, подлежат ликвидации.

Итоговый результат развития сети учреждений образования и сети учреждений культуры в период до 2030 года представлен в таблице далее.

Таблица 2.2.3. Итоги развития системы учреждений образования и культуры до 2030 года (развиваемые и вновь создаваемые объекты образования и культуры)

| № | Статус населенного пункта | Название населенного пункта | Результаты развития сетей образования и культуры по итогам трех этапов проектирования (до 2030 года) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Учреждения образования |  |  |  | Учреждения культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта |  |  |
|  |  |  | детские сады | школы | учреждения дополнительного образования | учреждения профессионального образования | учреждения дополнительного образования | ДК / ДД /СК | библиотеки |
| 1 | кустовые центры | Красный Холм | ДОУ – 4 | СШ – 2, ДГ, ГПП | МОУ ДОД "Краснохолмский районный Дом детского творчества" МОУДОД "ДЮСШ" | ФГО "Краснохолмский сельскохозяйственный техникум", ГОУ "Профессиональное училище № 37" | МОУДОД "Краснохолмская ДШИ" РМУ ДО "ММЦ "Юность" | РМУК "Краснохолмский межпоселенческий дом народного творчества", РМУ ДО "ММЦ "Юность" | РМУК "Краснохолмская МЦБ" (детская и Нелединская библиотеки- структ. подр.) |
| 2 |  | Высокуша |  |  |  |  |  | СДК |  |
| 3 |  | Ульянино | ДОУ | ОШ |  |  |  | СДК | библиотека |
| 4 |  | Б.Рагозино | ДГ | ОШ |  |  |  | СДК |  |
| 5 | первичные центры | Мартыново |  |  |  |  |  | СДК | библиотека |
| 6 |  | Нивы |  | ОШ |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Ивакино |  |  |  |  |  | СДК | библиотека |
| 8 | местные центры | Васильки | ГПП | ОШ (Филиал СШ №2) |  |  |  | СДК | библиотека |
| 9 |  | Братское |  |  |  |  |  | СДК |  |
| 10 |  | Хабоцкое | ДОУ | СШ |  |  |  | СДК | библиотека |
| 11 |  | Овинищи |  |  |  |  |  | СДК | библиотека |
| 12 |  | Скоросово |  |  |  |  |  | СДК | библиотека |
| 13 |  | Васюнино |  |  |  |  |  | СДК | библиотека |
| 14 |  | Юрово | ГПП | НШ |  |  |  |  | библиотека |
| 15 |  | Поляны |  |  |  |  |  |  | библиотека |
| 16 |  | Барбино | НШ-детсад, ГПП |  |  |  |  | СДК | библиотека |
| 17 |  | Прокино |  |  |  |  |  | СДК | библиотека |
| 18 | прочие населенные пункты | Рачево | НШ-детсад |  |  |  |  | СДК | библиотека |
| 19 |  | Бортница | НШ-детсад, ГПП |  |  |  |  | СДК |  |
| 20 |  | Дмитровка |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Кесово |  | ОШ |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Толстиково |  |  |  |  |  | СДК | библиотека |
| 23 |  | Курниково |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Глебени |  |  |  |  |  | СДК |  |
| 25 |  | Коробово |  |  |  |  |  | СДК |  |
| 27 |  | Бекрень |  |  |  |  |  | СДК | библиотека |
| 28 |  | Грудино |  |  |  |  |  |  |  |

### Развитие системы учреждений здравоохранения

Развитие сети медицинских учреждений района предполагает следующую последовательность действий:

- в среднесрочном периоде (до 2020 года) в наиболее значимых кустовых центрах создаются офисы врачей общей практики (ОВОП) с учетом существующего на сегодняшний день норматива по численности проживающего населения, а также сохраняются и развиваются все существующие фельдшерско-акушерские пункты (ФП) как во всех центрах первичной подсистемы, так и в других населенных пунктах:

- сохраняются и развиваются существующие объекты здравоохранения: -- ЦРБ в г. Красный Холм

- три Офиса врачей общей практики в г. Красный Холм два офиса для обслуживания городского населения, один офис – для приема сельского населения;

- сохраняются и развиваются существующие ФПы:

| Барбинский ФП | д. Барбино, Барбинское с/п |
| --- | --- |
| Большерагозинский ФП | д. Б.Рагозино, Большерагозинское с/п |
| Высокушинский ФП | д. Высокуша, Высокушинское с/п |
| Глебенский ФП | д. Глебени, Глебенское с/п |
| Мартыновский ФП | д. Мартыново, Мартыновское с/п |
| Ульянинский ФП | д. Ульянино, Ульянинское с/п |
| Бекренский ФП | д. Бекрень,Нивское с/п |
| Старогвоздинский ФП | д. Старое Гвоздино, Барбинское с/п |
| Коробовский ФП | д. Коробово, Большерагозинское с/п |
| Юровский ФП | д. Юрово, Большерагозинское с/п |
| Васюнинский ФП | д. Васюнино, Высокушинское с/п |
| Скоросовский ФП | д. Скоросово, Высокушинское с/п |
| Ивакинский ФП | д. Ивакино, Глебенское с/п |
| Лоховский ФП | д. Лохово, Лихачевское с/п |
| Овинищинский ФП | д. Овинищи, Лихачевское с/п |
| Братсковский ФП | д. Братское,Мартыновское с/п |
| Васильковский ФП | д. Васильки, Мартыновское с/п |
| Полянский ФП | д. Поляны, Нивское с/п |
| Прудский ФП | д. Поповка, Утеховское с/п |
| Толстиковский ФП | д. Толстиково, Утеховское с/п |

- создаются Офисы врачей общей практики (ОВОП) в  
д. Хабоцкое и с. Рачево

- в перспективе (до 2030 года) предполагается сосредоточить медицинское обслуживание преимущественно в кустовых и первичных центрах в рамках концепции повышения качества медицинских услуг и оптимизации направляемых на содержание медучреждений бюджетных средств. В этой связи потребуется закрытие ФАПов, работа которых будет недостаточно эффективна, и открытие дополнительных офисов врачей общей практики.

Необходимо помнить, что развитие сетей учреждений образования и здравоохранения заключается не только и не столько в капитальном строительстве и оборудовании соответствующих объектов. Основой систем образования и здравоохранения являются люди – специалисты высокого класса, которых необходимо привлекать на село не только возможностью трудоустройства. Учителя и доктора должны иметь изначально привилегированное положение, им должна оказываться всеобщая поддержка и социальная помощь, им необходимо предоставлять в собственность индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками, оснащенные всеми коммуникациями. Кроме того, необходимо повышать общую оснащенность сел инженерно-транспортными коммуникациями, организовывать в них службу быта, что повысит качество жизни людей и улучшит их доступ к услугам периодического и эпизодического характера.

Что касается заполняемости образовательных и медицинских учреждений, то это вопрос времени. По мере реализации мероприятий Схемы территориального планирования и роста качества жизни населения, демографический кризис в Краснохолмском районе будет преодолен. Ведь основная проблема района (после высокой смертности) – это отток населения. Соответственно, мероприятия, направленные на снижение оттока населения имеют важный прикладной характер.

Предлагаемое развитие сети медицинских учреждений представлено в 
таблице далее.

Таблица 2.2.4. Развитие системы учреждений здравоохранения до 2030 года

| № | Статус населенного пункта | Название населенного пункта | до 2020 г. |  | с 2020 г. до 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сохраняются в населенных пунктах: | создаются в населенных пунктах: | создаются ОВОП в населенных пунктах: |
| 1 | кустовые центры | Красный Холм | ЦРБ, ОВОП - 3 |  | предполагается сосредоточить медицинское обслуживание преимущественно в кустовых и первичных центрах в рамках концепции повышения качества медицинских услуг и оптимизации направляемых на содержание медучреждений бюджетных средств. в этой связи потребуется закрытие ФАПов, работа которых будет недостаточно эффективна, и открытие дополнительных офисов врачей общей практики |
| 2 |  | Высокуша | ФАП |  |  |
| 3 |  | Ульянино | ФАП |  |  |
| 4 |  | Б.Рагозино | ФАП |  |  |
| 5 | первичные центры | Мартыново | ФАП |  |  |
| 6 |  | Нивы |  |  |  |
| 7 |  | Ивакино | ФАП |  |  |
| 8 | местные центры | Васильки | ФАП |  |  |
| 9 |  | Братское | ФАП |  |  |
| 10 |  | Хабоцкое |  | ОВОП |  |
| 11 |  | Овинищи | ФАП |  |  |
| 12 |  | Слудново |  |  |  |
| 13 |  | Васюнино | ФАП |  |  |
| 14 |  | Юрово | ФАП |  |  |
| 15 |  | Барбино | ФАП |  |  |
| 16 |  | Поляны | ФАП |  |  |
| 17 | прочие населенные пункты | Старое Гвоздино | ФАП |  |  |
| 18 |  | Рачево |  | ОВОП |  |
| 19 |  | Скоросово | ФАП |  |  |
| 20 |  | Поповка | ФАП |  |  |
| 21 |  | Толстиково | ФАП |  |  |
| 22 |  | Глебени | ФАП |  |  |
| 23 |  | Коробово | ФАП |  |  |
| 24 |  | Бекрень | ФАП |  |  |
| 25 |  | Лохово | ФАП |  |  |

## 2.3. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры Краснохолмского района

### Строительство объектов транспортной инфраструктуры федерального значения

В качестве основных направлений развития федеральных автомобильных дорог Российской Федерации "Национальной программой модернизации и развития автомобильных дорог Российской Федерации до 2025 года" предусматривается формирование новых автодорожных маршрутов, обеспечивающих распределение автотранспортных потоков в обход перегруженного движением Московского дорожного узла. Один из таких маршрутов в перспективе пройдет по территории Краснохолмского района:

- М-10 «Россия» (Валдай) – Молоково – Рыбинск – Ярославль – Иваново – Нижний Новгород.

В Схеме территориального планирования Краснохолмского района не рассматривается возможное влияние новых федеральных коридоров на территорию, поскольку в настоящее время сроки строительства и возможные трассы новых автодорожных коридоров имеют неопределенный характер, и, вероятнее всего, предлагаемые федеральные автодороги не будут построены в ближайшие 25 лет.

### Развитие районной транспортной сети

Развитие автодорожной сети

Схемой территориального планирования Краснохолмского района предусмотрено развитие транспортных связей между населенными пунктами за счет строительства региональных автодорог 2 и 3 классов.

Строительство развитой сети качественных автодорог будет способствовать активизации связей между узловыми элементами системы расселения населения района, создаст условия для формирования центров ускоренного развития – точек роста экономики района, повысит связность населенных мест района между собой: сократится время поездок между населенными пунктами и, тем самым, расширятся возможности получения социально-культурных и бытовых услуг населением, увеличится спектр и доступность мест приложения труда.

Приоритетными при развитии сети автодорог района являются хордовые направления. Для этих целей предполагается реконструкция и модернизация существующих автодорог, а также мостовых сооружений. Новое строительство сведено к минимуму и предполагается только там, где это объективно необходимо для сокращения перебегов автотранспорта и формирования прямолинейных связей.

В разряд первоочередных мероприятий в данном направлении положены:

- повышение технического уровня автодорог;

- обеспечение связи соседних центров сельских поселений;

- обеспечение подъездов к населенным пунктам по дорогам с твердым покрытием

- улучшение транспортной доступности Краснохолмского района в целом путем создания межрайонных автодорог.

Принятые ниже сокращения:

С	–	новое строительство, предполагается строительство асфальтированных либо гравийных автодорог вместо существующих проселочных дорог с грунтовым покрытием, а также мостов;

Р	–	реконструкция существующих гравийных и улучшенных грунтовых дорог (усовершенствование дорожного покрытия, изменение технической категории), реконструкция мостов;

КР	–	капитальный ремонт автодорог, мостов.

- Модернизация дорожного хозяйства Краснохолмского района запланирована на основе Концепции развития дорожного хозяйства Тверской области, предполагается капитальный ремонт мостов (таблица 2.3.1.), а также развитие дорожной сети (таблица 2.3.3.).

- Мероприятия по усовершенствованию дорожной сети сверх учтенных Концепцией дорожного хозяйства Тверской области, но необходимые для социально-экономического развития Краснохолмского района. Предполагается капитальный ремонт мостов ( таблица 2.3.2.), а также развитие дорожной сети (таблица 2.3.4.), которое распределено по проектным этапам.

Таблица 2.3.1. Мероприятия по капитальному ремонту мостов в рамках Концепции развития дорожного хозяйства Тверской области

| № | Автодорога | Наименование препятствия | Ближайший населенный пункт | Длина, п.м | Вид работ | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна | р.Могоча | д.Слобода | 35 | КР | 2012 |
| 2. | Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна | р.Медведка | д.Слобода | 35 | КР | 2011 |
| 3. | Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна | р.Решетиха | д.Хабоцкое | 36 | КР | 2011 |
| 4. | Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна | р.Лойка | д.Дмитровка | 29 | КР | 2012 |
| 5. | Красный Холм – Васильки – Мартыново – Кесьма | р.Ремяска | д.Александровка | 12 | КР | 2013 |

Таблица 2.3.2. Мероприятия по капитальному ремонту мостов сверх учтенных Концепцией дорожного хозяйства Тверской области

| № | Автодорога | Наименование препятствия | Ближайший населенный пункт | Длина, п.м | Вид работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Красный Холм – Рачево | ручей | п.Неледино | 13 | КР |
| 2. | Красный Холм – Васильки – Мартыново – Кесьма | ручей | ур.Бабьи Горы | - | КР |
| 3. | Пахирево – Утехово | р.Ремяска | д.Пахирево | 10 | КР |
| 4. | Струбищи – Куднево | р.Григорка | д.Куднево | 5 | КР |

Таблица 2.3.3. Развитие районной автодорожной сети до 2015 года в рамках Концепции развития дорожного хозяйства Тверской области

| № | Наименования участков дорог | Обоснование необходимости развития автодорожного маршрута | Характеристика существующей дороги |  |  | Протяженность, км | Вид работ | Характеристика проектируемой дороги |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | покрытие | класс | категория |  |  | покрытие | класс | категория |
| 1. | Участок а/д Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна от д.Хабоцкое до границы Весьегонского района | Развитие межмуниципальных связей северо-восточных районов Тверской области | асфальтобетон | 1 | IVа | 20,0 | КР | асфальтобетон | 1 | IVа |
| 2. | Объездная дорога г.Красный Холм от д.Слобода до д.Семеновское | Увеличение пропускной способности а/д Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна, разгрузка улично-дорожной сети г.Красный Холм от транзитного автотранспорта | - | - | - | 6,0 | С | асфальтобетон | 1 | IVа |
| 3. | Подъезд к д.Буньково | Улучшение транспортной доступности населенного пункта | грунт | - | - | 0,5 | С | гравий | 3 | V |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство автодорог |  |  |  |  | 6,5 | С |  |  |  |
|  | капитальный ремонт |  |  |  |  | 20,0 | КР |  |  |  |
|  | Всего автодорог, подлежащих строительству, реконструкции и капитальному ремонту до 2015 года: |  |  |  |  | 26,5 |  |  |  |  |

Таблица 2.3.4. Развитие районной автодорожной сети до 2030 года (Мероприятия сверх учтенных Концепцией дорожного хозяйства Тверской области)

| № | Наименования участков дорог | Обоснование необходимости развития автодорожного маршрута | Характеристика существующей дороги |  |  | Протяженность, км | Вид работ | Характеристика проектируемой дороги |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | покрытие | класс | категория |  |  | покрытие | класс | категория |
| 1 этап – до 2015 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | а) Участок а/д Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна от границы Бежецкого района до д.Высокуша | Развитие межмуниципальных связей северо-восточных районов Тверской области | асфальтобетон | 1 | IVа | 8,2 | КР | асфальтобетон | 1 | IVа |
|  | б) Участок а/д Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна от г.Красный Холм до д.Хабоцкое |  |  |  |  | 8,0 |  |  |  |  |
| 2. | Хабоцкое – Молоково – Сандово – граница Вологодской области | То же | асфальтобетон | 1 | IVб | 4,0 | КР | асфальтобетон | 1 | IVб |
| 3. | а) Участок а/д Сонково – Лаврово – Красный Холм от г.Красный Холм до д.Коробово | То же | асфальтобетон | 2 | IVа | 4,5 | КР | асфальтобетон | 2 | IVа |
|  | б) Участок а/д Сонково – Лаврово – Красный Холм вблизи д.Раменье |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |
|  | в) Участок а/д Сонково – Лаврово – Красный Холм от д.Малое Рагозино до границы Сонковского района |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |
| 4. | Участок а/д Красный Холм – Старое Гвоздино – Сараево от д.Каменка до границы Сонковского района | Развитие межмуниципальных связей Краснохолмского и Сонковского районов | гравий | 2 | IVб | 5,4 | Р | асфальтобетон | 2 | IVб |
| 5. | Участок а/д Красный Холм – Думино – Васильки – Болонино от д.Черницыно до д.Михалево | Улучшение транспортной доступности населенного пункта | грунт | - | - | 2,3 | Р | гравий | 3 | V |
| 6. | Участок а/д Дмитровка – Братское – Мартыново – граница Ярославской области от д.Братское до д.Мартыново | То же | асфальтобетон | 2 | IVб | 15,0 | КР | асфальтобетон | 2 | IVб |
| 7. | Красный Холм – Скоросово | То же | гравий | 2 | IVб | 10,0 | КР | гравий | 2 | IVб |
| 8. | Участок а/д Красный Холм – Рачево от г.Красный Холм до д.Лаптево | Повышение связности территории | асфальтобетон | 2 | IVб | 4,0 | КР | асфальтобетон | 2 | IVб |
|  | Участок а/д Красный Холм – Рачево от д.Нивы до д.Рачево |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  |
| 9. | Литвиновка – Бекрень | То же | асфальтобетон | 2 | IVб | 6,8 | КР | асфальтобетон | 2 | IVб |
| 10. | Участок а/д Высокуша – Скоросово – Медведево от д.Хвалеево до д.Кесово | Улучшение транспортной доступности населенных пунктов Высокушинского сельского поселения | гравий | 3 | IVб | 3,0 | Р | асфальтобетон | 3 | IVб |
|  | Участок а/д Высокуша – Скоросово – Медведево от д.Кесово до д.Медведево |  |  |  |  | 1,8 | КР | гравий |  |  |
| 11. | Рачево – Крюково | Запланировано с целью обеспечения круглогодичными подъездными путями населенного пункта | грунт | 3 | IVв | 5,5 | Р | гравий | 3 | IVв |
|  | Итого по первому этапу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реконструкция автодорог |  |  |  |  | 16,2 | Р |  |  |  |
|  | капитальный ремонт |  |  |  |  | 69,3 | КР |  |  |  |
| 2 этап – до 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Красный Холм – Ульянино | Улучшение транспортной доступности населенных пунктов Ульянинского сельского поселения | гравий | 2 | IVб | 9,0 | Р | асфальтобетон | 2 | IVб |
| 2. | Афанасово – Ивакино | Улучшение транспортной доступности населенных пунктов Глебенского сельского поселения | гравий | 2 | IVб | 4,5 | Р | асфальтобетон | 2 | IVб |
| 3. | Участок а/д Ивакино – Хвощино – Лысково от д.Ивакино до д.Хвощино | То же | грунт | 3 | IVв | 6,1 | Р | гравий | 3 | IVв |
| 4. | Хвощино – Большое Рагозино | Повышение связности территории района, соединение надежными транспортными связями центров развития кустовой системы расселения | гравий | - | - | 4,0 | Р | асфальтобетон | 3 | IVв |
| 5. | Участок а/д Красный Холм – Думино – Васильки – Болонино от д.Кокорекино до д.Дроздеево | То же | гравий | 2 | IVб | 22,0 | КР | гравий | 2 | IVб |
| 6. | Участок а/д "Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна" – Ульянино – Михалиха от д.Лихачево до д. Ульянино | То же | гравий | 3 | Vа | 7,0 | КР | гравий | 3 | Vа |
|  | Участок а/д "Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна" – Ульянино – Михалиха от д.Ульянино до д.Захариха |  | грунт |  |  | 4,0 | Р |  |  |  |
|  | Итого по второму этапу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реконструкция автодорог |  |  |  |  | 27,6 | Р |  |  |  |
|  | капитальный ремонт |  |  |  |  | 29,0 | КР |  |  |  |
| 3 этап – до 2030 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Участок а/д Красный Холм – Думино – Васильки – Болонино от д.Васильки до д.Болонино | Улучшение транспортной доступности населенных пунктов Мартыновского сельского поселения, повышение связности территории | грунт | 2 | IVб | 6,0 | С | асфальтобетон | 2 | IVб |
| 2. | Поляны – Назимово | Улучшение транспортной доступности населенного пункта | грунт | 3 | IVб | 2,2 | Р | гравий | 3 | IVб |
| 3. | Машино – Ждани | То же | грунт | 3 | Vа | 4,4 | Р | гравий | 3 | Vа |
| 4. | Участок а/д Косяково – Трещевец – Наумово от д.Якимиха до д.Трещевец | То же | грунт | 3 | Vа | 3,4 | Р | гравий | 3 | Vа |
| 5. | Бекрень – Васьки | То же | гравий | - | - | 2,0 | Р | гравий | 3 | V |
| 6. | Подъезд к д.Бортница | То же | гравий | - | - | 1,2 | Р | асфальтобетон | 3 | IVб |
| 7. | Трофимово – Поляны | Улучшение транспортной доступности населенных пунктов Нивского сельского поселения | гравий | 2 | IVб | 5,5 | Р | асфальтобетон | 2 | IVб |
| 8. | Барбино – Янкино | Улучшение транспортной доступности населенных пунктов Барбинского сельского поселения | грунт | 3 | Vа | 5,0 | Р | гравий | 3 | Vа |
| 9. | Васюнино – Морозово – Григорково | Улучшение транспортной доступности населенных пунктов Высокушинского сельского поселения | грунт | 3 | IVв | 5,3 | Р | гравий | 3 | IVв |
| 10. | Участок а/д Кочерово – Плишкино от д.Лобнево до д.Плишкино | Улучшение транспортной доступности населенных пунктов Высокушинского сельского поселения | грунт | 3 | Vа | 2,3 | Р | гравий | 3 | Vа |
| 11. | Черная – Рычманово | Улучшение транспортной доступности населенных пунктов Глебенского сельского поселения | гравий | - | - | 1,0 | Р | гравий | 3 | V |
| 12. | Ивакино – Новое Рощино | То же | гравий | - | - | 0,3 | Р | гравий | 3 | V |
| 13. | Ульянино – Костино | Улучшение транспортной доступности населенного пункта | грунт | - | - | 2,5 | Р | гравий | 3 | V |
| 14. | Струбищи – Куднево | То же | грунт | - | - | 2,0 | Р | гравий | 3 | V |
| 15. | Братское – Башарово | То же | грунт | - | - | 0,7 | Р | гравий | 3 | V |
| 16. | Высокуша – Бабино – Полежаиха | То же | грунт | - | - | 2,0 | Р | гравий | 3 | V |
| 17. | Слудново – Ведерница | То же | грунт | - | - | 2,0 | Р | гравий | 3 | V |
| 18. | Коробово – Нави | То же | асфальтобетон | 3 | IVб | 1,2 | КР | асфальтобетон | 3 | IVб |
| 19. | Подъезд к д.Анисимово | То же | гравий | 3 | Vа | 0,8 | КР | гравий | 3 | Vа |
| 20. | Подъезд к д.Глебени | То же | асфальтобетон | 2 | IVб | 0,5 | КР | асфальтобетон | 2 | IVб |
| 21. | Коробово – Муравьево – Барбино | Повышение связности территории района | асфальтобетон | 3 | IVб | 4,1 | КР | асфальтобетон | 3 | IVб |
| 22. | Участок а/д Высокуша – Скоросово – Медведево от д.Высокуша до д.Хвалеево | То же | асфальтобетон | 3 | IVб | 5,7 | КР | асфальтобетон | 3 | IVб |
|  | Итого по третьему этапу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство автодорог |  |  |  |  | 6,0 | С |  |  |  |
|  | реконструкция автодорог |  |  |  |  | 41,8 | Р |  |  |  |
|  | капитальный ремонт |  |  |  |  | 12,3 | КР |  |  |  |
|  | Всего автодорог, подлежащих строительству, реконструкции и капитальному ремонту до 2030 года: |  |  |  |  | 202,2 |  |  |  |  |

В соответствии с ФЗ от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

- 75 м – для автомобильных дорог первой и второй категорий;

- 50 м – для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

- 25 м – для автомобильных дорог пятой категории;

- 100 м – для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения Москву и Санкт-Петербург с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек.

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей.

Постановлением Администрации Тверской области от 9 февраля 2009 г. 
N 25-па «Об утверждении порядка установления и использования придорожных полос автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения» установлено, что размещение в пределах придорожных полос объектов разрешается при соблюдении следующих условий:

- объекты не должны ухудшать видимость на автомобильной дороге и другие условия безопасности дорожного движения и эксплуатации этой автомобильной дороги и расположенных на ней сооружений, а также создавать угрозу безопасности населения;

- выбор места размещения объектов должен осуществляться с учетом планируемой или предполагаемой реконструкции автомобильной дороги;

- размещение, проектирование и строительство объектов должны производиться с учетом требований стандартов и технических норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности, строительства и эксплуатации автомобильных дорог.

Размещение инженерных коммуникаций и линейных сооружений в пределах придорожных полос допускается только по согласованию с департаментом транспорта и связи Тверской области.

Развитие железнодорожного транспорта.

Схемой территориального планирования Краснохолмского района в ближайшей перспективе предполагается сохранение и поддержание в исправном техническом состоянии существующих железнодорожных путей, станций и остановочных платформ.

Территорию района с юга на север пересекает железная дорога Савелово – Сонково – Овинище, относящаяся к Московскому отделению Октябрьской железной дороги, благодаря которой район связан с такими железнодорожными узлами как Москва, Санкт-Петербург, Сонково, Ярославль.

Необходимо отметить, что поезда, курсирующие по маршруту Сонково – Пестово (Новгородская область), выполняют функции пригородного транспорта, в том числе и на территории Краснохолмского района, тем самым дублируя маршруты автобусного сообщения. Жители 4 сельских поселений (Большерагозинское, Барбинское, Ульянинское, Лихачевское) имеют возможность осуществлять поездки в районный центр железнодорожным транспортом. Кроме того, население остальной части района также активно пользуется услугами железнодорожного транспорта (междугородние поездки в г.Москва, Санкт-Петербург). Железнодорожный вокзал расположен в г.Красный Холм; остановочные платформы: разъезд Дор, Остров, Остолопово.

Благоприятные тенденции в социально-экономическом развитии района будут способствовать увеличению грузо- и пассажиропотока, что потребует реконструкции существующих железнодорожных устройств.

В части модернизации пассажирских железнодорожных перевозок необходимо провести реконструкцию существующих станций и остановочных платформ, строительство на них благоустроенных крытых павильонов.

В плане развития грузовых железнодорожных перевозок необходимо предусмотреть строительство железнодорожных веток и станций в местах размещения промышленных производств, в границах активно промышленно осваиваемых территорий Краснохолмского района.

В ходе строительства автомобильных и железных дорог в местах их пересечения в одном уровне следует предусмотреть сооружение охраняемых железнодорожных переездов, оснащенных современными устройствами автоматики с целью обеспечения безопасности движения. В местах пересечения железных дорог и автодорог 1 класса следует предусматривать строительство путепроводов.

Схемой территориального планирования Тверской области предполагается реконструкция 3 путепроводов на железной дороге Савелово – Сонково – Овинище в месте пересечения с а/д Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна:

- на юго-западной окраине г.Красный Холм;

- вблизи д.Филиппково (Утеховское сельское поселение);

- вблизи д.Лихачево (Лихачевское сельское поселение).

Октябрьская железная дорога, проходящая по территории Краснохолмского района, имеет вековую историю, пользуется у туристов разных стран большой популярностью. Поэтому перспективно выглядит ее использование с точки зрения организации туристских ретромаршрутов.

Развитие воздушного транспорта.

Согласно Плану мероприятий по реализации Концепции развития малой авиации Тверской области предусматривается сооружение грунтовых аэродромов и вертолетных посадочных площадок во всех районах области, вдоль федеральных автодорог М-9 и      М-10. Реализация мероприятий намечена на 2009 – 2015 годы, результатом ее должна стать регистрация аэродромов и вертолетных площадок в реестре Росавиации и в реестре приписного аэродрома Змеево (Тверь).

Кроме традиционных воздушных перевозок пассажиров, багажа и грузов, малая авиация сможет обеспечить дополнительный спектр авиационных работ и услуг. Наиболее интересными и необходимыми из них могут быть:

- выполнение полетов в интересах Центра медицины катастроф, МЧС, ГИБДД;

- аэрофотосъемка местности;

- мониторинг лесных угодий, предупреждение и борьба с лесными пожарами;

- проведение экологического мониторинга окружающей среды;

- организация авиационных туров для спортсменов, рыбаков, охотников, туристов;

- организация экскурсий по историческим и культурным местам Тверской области.

В соответствии с вышеперечисленным, в Схеме территориального планирования Краснохолмского района необходимо предусмотреть размещение и обустройство объектов инфраструктуры малой авиации (аэродромы, вертолетные площадки).

Развитие малой авиации в Краснохолмском районе необходимо проводить на коммерческой основе. Возможно появление новых аэродромов и вертолетных площадок в рекреационных зонах за счет заинтересованных инвесторов.

На сегодняшний день на территории Краснохолмкого района существует вертолетная площадка, расположенная в г.Красный Холм.

По мере развития рекреационных и промышленных объектов на территории Краснохолмского района  возможно появление новых вертолетных площадок и аэродромов малой авиации. В целом следует содействовать появлению объектов малой авиации на территории района, что благоприятно для развития малой авиации в Тверской области в целом.

Развитие трубопроводного транспорта.

Территорию Краснохолмского района с юго-востока на северо-запад пересекает магистральный нефтепровод Ярославль – Кириши, протяженностью в границах района 38,6 км. Трасса трубопровода проложена по землям 5 сельских поселений: Нивского, Глебенского, Утеховского, Ульянинского, Лихачевского.

Для газификации района планируется строительство межпоселкового газопровода высокого давления от газораспределительной станции, расположенной на территории Бежецкого района. На трассе газопровода предполагается строительство 5 газорегуляторных пунктов, от которых проектируется прокладка газопроводов низкого давления к населенным пунктам Краснохолмского района.

### Расширение и оптимизация сети общественного транспорта

Автобусное сообщение на территории Краснохолмского района недостаточно развито. Автобусные остановки расположены лишь в 46 из 206 сельских населенных пунктов. Низкая обеспеченность населения автобусным транспортом негативно сказывается на территориальной мобильности населения, препятствуя его доступу к повседневным и периодическим услугам.

По мере улучшения межселенных автодорог необходимо расширять и оптимизировать маршруты общественного автомобильного транспорта. В этой связи необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- продление существующих маршрутов;

- организацию новых маршрутов.

Таблица 2.3.2. Перечень существующих и проектируемых маршрутов движения автобусов в Краснохолмском районе Тверской области.

| № на карте | Основные пункты маршрута | Существующий/ проектируемый | Пассажиропоток, тыс.чел./год |
| --- | --- | --- | --- |
| междугородние |  |  |  |
| 1 | Сандово – Тверь | существующий | - |
| 2 | Весьегонск – Тверь | существующий | - |
| пригородные |  |  |  |
| 1 | Красный Холм – Бежецк | существующий | 36,6 |
| 2 | Красный Холм – Сонково | существующий | 33,6 |
| 3 | Красный Холм – Бекрень | существующий | 2,9 |
| 4 | Красный Холм – Мартыново – Васильки | существующий | 5,8 |
| 5 | Красный Холм – Молоково | существующий | 2,6 |
| 6 | Красный Холм – Старое Гвоздино – Горка | проектируемый | 5,1 |
| 7 | Красный Холм – Юрово – Желобни | проектируемый | 1,9 |
| 8 | Красный Холм – Ивакино – Хвощино | проектируемый | 1,7 |
| 9 | Красный Холм – Ульянино – Гущино | проектируемый | 1,4 |
| 10 | Красный Холм – Высокуша – Кесово | проектируемый | 2,4 |
| 11 | Красный Холм – Поляны | проектируемый | 0,9 |
| 12 | Красный Холм – Поповка – Александровка | проектируемый | 1,1 |

Строительство новых автодорог и создание новых автобусных маршрутов имеет положительное влияние на развитие кустовой системы расселения, поскольку, с повышением транспортной доступности кустовых и первичных центров, повышается доступность для населения мест приложения труда, повседневных и периодических социальных услуг.

Результатом является нахождение всех населенных пунктов района в зонах нормативной транспортной доступности периодических услуг и всех центров развития в зонах транспортной доступности повседневных услуг, сосредоточенных в кустовых и первичных центрах подсистем расселения населения района.

В контексте перевода областного общественного транспорта на рыночные механизмы, включающие рыночное ценообразование, свободную конкуренцию и свободный выбор поставщиком вариантов маршрутов, необходимо создать открытую информационную систему, с целью предоставления поставщикам транспортных услуг максимально полной информации о наличии возможных и необходимых маршрутов для движения общественного транспорта.

Эффективность новых маршрутов будет создана, в первую очередь, за счет охвата больших территорий. В перспективе, по мере социально-экономического роста района, можно прогнозировать увеличение маятниковой и сезонной миграции населения и, как следствие, увеличение пассажиропотока.

## Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры Краснохолмского района

### Мероприятия по газификации населенных пунктов

В рамках программы газификации Краснохолмского района предусмотрена реализация следующих мероприятий:

- строительство межпоселковых газопроводов, газопроводов высокого и среднего давления;

- строительство уличных газопроводов среднего и низкого давления;

- реконструкция котельных с переводом на газообразное топливо.

Краснохолмский район находится в стороне от магистральных газопроводов, пересекающих Тверскую область, что затрудняет его газификацию. В Схеме территориального планирования взяты за основу следующие документы:

- районная целевая программа "Газификация муниципального образования Тверской области "Краснохолмский район" на 2010-2014 годы";

- проект ОАО "Промгаз".

Программа "Газификации муниципального образования Тверской области "Краснохолмский район" на 2010-2014 годы" предполагает обеспечение природным газом г.Красный Холм, а также населенных пунктов Высокушинского и Барбинского сельских поселений от газораспределительной станции, расположенной в г.Бежецк.

Проект ОАО "Промгаз" также предусматривает газификацию района от газораспределительных сетей Бежецкого района посредством строительства межпоселкового газопровода высокого давления ГРС Бежецк – Терешково. На трассе газопровода предполагается строительство 5 газорегуляторных пунктов, от которых проектируется прокладка газопроводов низкого давления к населенным пунктам Краснохолмского района.

Проект ОАО "Промгаз" предусматривает газификацию 103 населенных пунктов Краснохолмского района.Необходимо отметить, что данный проект не вполне адекватно отражает реальные планы ОАО "Тверьоблгаз". Окончательное решение о строительстве того или иного газопровода будет приниматься индивидуально, и подкрепляться соответствующим обоснованием эффективности инвестиций. Вероятнее всего, приоритетом в газификации обладают центры сельских поселений, а также населенные пункты, в которых находится достаточно большое количество жителей, в данном случае более 50 человек. Населенные пункты с меньшим числом жителей бесперспективны с точки зрения их газификации. Исходя из этого, 58 населенных пунктов, входящих в проект газификации ОАО "Промгаз", неперспективны.

Таким образом, окончательный список населенных пунктов, перспективных для газификации, представлен в таблице 8.1.1, в них проживает 86% всего населения района (72% сельского), а также находится 74% жилого фонда района.

Таблица 8.1.1. Газифицируемые населенные пункты Краснохолмского района.

| № | Поселение | Наименование | Численность населения(2009г.), чел. | Количество домовладений, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Барбинское | Барбино | 286 | 94 |
| 2 |  | Бортница | 242 | 95 |
| 3 |  | Грудино | 73 | 48 |
| 4 |  | Косяково | 55 | 34 |
| 5 |  | Машино | 58 | 60 |
| 6 |  | Прокино | 59 | 56 |
| 7 |  | Слобода | 109 | 44 |
| 8 |  | Старое Гвоздино | 93 | 97 |
| 9 |  | Терешково | 45 | 24 |
| 10 |  | Трещевец | 56 | 28 |
| 11 | Большерагозинское | Большое Рагозино | 107 | 83 |
| 12 |  | Желобни | 105 | 68 |
| 13 |  | Коробово | 141 | 74 |
| 14 |  | Нави | 75 | 45 |
| 15 |  | Раменье | 53 | 36 |
| 16 |  | Ременники | 81 | 60 |
| 17 |  | Юрово | 137 | 44 |
| 18 | Высокушинское | Васюнино | 157 | 48 |
| 19 |  | Высокуша | 163 | 82 |
| 20 |  | Кесово | 54 | 46 |
| 21 |  | Путилово | 33 | 42 |
| 22 |  | Скоросово | 70 | 60 |
| 23 |  | Слудново | 182 | 100 |
| 24 |  | Холмцы | 34 | 16 |
| 25 | Глебенское | Глебени | 99 | 32 |
| 26 |  | Ивакино | 129 | 35 |
| 27 |  | Хвощино | 54 | 21 |
| 28 | Город Красный Холм | Красный Холм | 5940 | 2297 |
| 29 |  | Глунцово | 149 | 99 |
| 30 |  | Неледино | 397 | 67 |
| 31 | Лихачевское | Лихачево | 80 | 38 |
| 32 |  | Лохово | 56 | 22 |
| 33 |  | Овинищи | 115 | 44 |
| 34 |  | Тучево | 102 | 34 |
| 35 |  | Хабоцкое | 280 | 124 |
| 36 | Мартыновское | Братское | 107 | 38 |
| 37 |  | Васильки | 94 | 42 |
| 38 |  | Коровкино | 57 | 18 |
| 39 |  | Мартыново | 77 | 17 |
| 40 |  | Огибалово | 61 | 30 |
| 41 | Нивское | Бекрень | 153 | 55 |
| 42 |  | Нивы | 106 | 39 |
| 43 |  | Поляны | 124 | 44 |
| 44 |  | Рачево | 185 | 59 |
| 45 | Ульянинское | Ульянино | 209 | 80 |
| 46 | Утеховское | Петрушино | 58 | 35 |
| 47 |  | Поповка | 55 | 57 |
| 48 |  | Толстиково | 79 | 39 |
| 49 |  | Утехово | 42 | 32 |
| Всего: |  |  | 11276 | 4782 |

Проект газификации разбит на этапы. На первом этапе мероприятия реализуются в соответствии с программой "Газификации муниципального образования Тверской области "Краснохолмский район" на 2010-2014 годы", на втором и третьем – в соответствии с проектом ОАО "Промгаз".

Таблица 2.4.2. Мероприятия по газификации района (межпоселковые газопроводы) до 2030 года

| № | Наименование населенного пункта | Протяженность, км | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 этап – до 2015 года |  |  |
| 1 | строительство межпоселкового газопровода ГРС Бежецк – Терешково – Красный Холм | 22,910 | участок ГРС Бежецк – Терешково (18410 м) проектируется как газопровод высокого давления, на трассе которого предполагается создание 5 газорегуляторных пунктов, газифицируются населенные пункты Высокушинского сельского поселения: Холмцы, Васюнино, Высокуша (центр поселения), Путилово; Барбинского: Терешково. Участок Терешково – Красный Холм (4500 м) – это газопровод низкого давления, проектируемый для снабжения природным газом потребителей в районном центре |
| 2 | строительство межпоселкового газопровода Красный Холм – Неледино – Глунцово | 6,31 | предполагается снабжение природным газом населенных пунктов Краснохолмского городского поселения: Неледино, Глунцово |
| 3 | строительство межпоселкового газопровода Терешково – Слудново – Скоросово – Кесово – Черкасово (Молоковский район) | 10,2 | газификация Молоковского района, однако, попутно появляется возможность обеспечить природным газом населенные пункты Высокушинского сельского поселения Краснохолмского района: Слудново, Скоросово, Кесово |
|  | Итого по первому этапу: | 39,22 | Газификация района – 42%. |
|  | 2 этап – до 2020 года |  |  |
| 4 | строительство межпоселкового газопровода Красный Холм – Ульянино – Лохово – Лихачево – Хабоцкое | 20,61 | обеспечит газом населенные пункты 3 сельских поселений: Утеховского (Петрушино), Ульянинского (Ульянино (центр поселения)), Лихачевского (Лихачево (центр поселения), Лохово, Хабоцкое) |
| 5 | строительство межпоселкового газопровода Неледино – Глебени – Утехово – Поповка | 15,9 | газифицируются населенные пункты 2 поселений: Глебени (центр Глебенского сельского поселения); Толстиково, Утехово (центр поселения), Поповка (Утеховское сельское поселение) |
| 6 | строительство межпоселкового газопровода Глунцово – Коробово – Раменье – Хвощино – Большое Рагозино – Трещевец – Юрово – Желобни | 30,81 | газификация населенных пунктов 3 поселений: Коробово, Раменье, Большое Рагозино (центр поселения), Юрово, Ременники, Желобни (Большерагозинское сельское поселение); Хвощино (Глебенское сельское поселение); Трещевец (Барбинское сельское поселение) |
| 7 | строительство межпоселкового газопровода Путилово – Слобода – Бортница – Барбино – Косяково | 6,02 | обеспечиваются природным газом населенные пункты Барбинского сельского поселения: Слобода, Бортница, Барбино (центр поселения), Косяково |
|  | Итого по второму этапу: | 73,34 | Газификация района – 60%. |
|  | 3 этап – до 2030 года |  |  |
| 8 | строительство межпоселкового газопровода Ульянино – Огибалово – Овинищи – Тучево – Мартыново – Крапивкино – Васильки | 48,5 | обеспечит газом населенные пункты 2 сельских поселений: Овинищи, Тучево (Лихачевское сельское поселение); Огибалово, Братское, Мартыново (центр поселения), Коровкино, Васильки (Мартыновское сельское поселение) |
| 9 | строительство межпоселкового газопровода Коробово – Нави – Ивакино – Поляны – Нивы – Рачево – Бекрень | 37,31 | обеспечиваются природным газом населенные пункты 3 сельских поселений: Нави (Большерагозинское сельское поселение); Ивакино (Глебенское сельское поселение); Поляны, Нивы (центр поселения), Рачево, Бекрень (Нивское сельское поселение) |
| 10 | строительство межпоселкового газопровода Васюнино – Машино – Грудино | 15,78 | планируется газификация населенных пунктов Барбинского сельского поселения: Машино, Старое Гвоздино, Прокино, Грудино |
|  | Итого по третьему этапу: | 101,59 | Газификация района – 74%. |
|  | Всего по газификации населенных пунктов Краснохолмского района до 2030 года: | 214,35 |  |
|  | Итого газификация села, % | 74% |  |

### Мероприятия по развитию сетей электроснабжения

Высоковольтные линии электропередач, расположенные в Краснохолмском районе, имеют следующие направления:

- ВЛ-110 кВ "Красный Холм – Кесьма" (38,162 км);

- ВЛ-110 кВ "Пищалкино – Красный Холм" (15,35 км);

- ВЛ-35 кВ "Красный Холм – Высокуша" (13,29 км);

- ВЛ-35 кВ "Красный Холм – Литвиново" (21,72 км);

- ВЛ-35 кВ "Красный Холм – Поповка" (12,44 км);

- ВЛ-35 кВ "Красный Холм – Молоково" (11,14 км);

- ВЛ-35 кВ "Кесьма – Мартыново" (5,86 км);

- ВЛ-35 кВ "Высокуша – Сулежский Борок" (9,5 км).

Общая протяженность линий электропередач напряжением 110 кВ, расположенных на территории Краснохолмского района – 53,512 км; напряжением 35 кВ – 73,95 км.

На территории Краснохолмского района расположены следующие высоковольтные электроподстанции:

- ПС-110 кВ: Красный Холм;

- ПС-35 кВ: Высокуша, Мартыново, Литвиново, Поповка.

Схема территориального планирования Краснохолмского района в разделе мероприятий по развитию сетей электроснабжения опирается на следующие нормативные документы:

- Концепция модернизации жилищно-коммунального хозяйства Тверской области до 2015 года;

- Общая схема развития сетей 35-110 кВ ОАО "Тверьэнерго" (до 2015 года).

Согласно Концепции модернизации жилищно-коммунального хозяйства Тверской области, комплекс мероприятий по совершенствованию функционирования электросетевого хозяйства включает:

- замену существующих физически и морально устаревших воздушных и кабельных сетей электроснабжения;

- строительство сетей электроснабжения;

- строительство распределительных пунктов и трансформаторных подстанций;

- автоматизацию и диспетчеризацию;

- модернизацию сетей и оборудования.

Модернизация сетей и оборудования электроснабжения предполагает обновление морально и физически устаревшего оборудования на распределительных пунктах и трансформаторных подстанциях, обновление контрольно-измерительной аппаратуры.

Общая схема развития сетей 35-110 кВ ОАО "Тверьэнерго" учитывает следующие основные положения и принципы, которых следует придерживаться в части развития электросетей Краснохолмского района:

- осуществление присоединения к сетям централизованного электроснабжения новых потребителей;

- обеспечение более полного использования существующих сетей;

- усиление пропускной способности сетей 35-110 кВ;

- ограничение расхода электроэнергии на ее транспорт.

В соответствии с указанной схемой, электроснабжение Краснохолмского района предполагается от существующих сетей 35 и 110 кВ.

Согласно перечню объектов ОАО "Тверьэнерго", отработавших нормативный срок службы, на территории Краснохолмского района к таким относятся:

- электроподстанции: ПС 35/10 кВ Литвиново, ПС 35/10 кВ Высокуша;

- линии электропередач: ВЛ-35 кВ Красный Холм - Молоково (11,14 км).

Программой ОАО "Тверьэнерго" в период до 2015 г. предполагается реконструкция ПС 35/10 кВ Высокуша (2011-2015 гг.), а также строительство ВЛ-35 кВ Мартыново – Чамерово (15 км) (2007-2010 гг.).

В перспективе до 2030 года можно прогнозировать увеличение нагрузки на электрические сети района, по итогам нового строительства производственных и административных объектов и общего роста энергопотребления хозяйствами и населением, связанного с улучшением социально-экономического положения Краснохолмского района.

В остальном мощности существующей энергосистемы Краснохолмского района достаточно для надежного обеспечения электроэнергией промышленных и гражданских потребителей в свете преобразований, намеченных в Схеме территориального планирования Краснохолмского района.

В качестве мероприятий общего развития электросетей района необходимо учесть возможность развития сетей напряжением 0,4–10 кВ для подключения новых потребителей.

### Мероприятия по развитию сетей водоснабжения

Согласно информации, предоставленной администрациями поселений, водозабор на территории района производится из 58 действующих артезианских скважин.

Обеспеченность Краснохолмского района сетями водоснабжения составляет 54%.

Основная задача по развитию водоснабжения населенных пунктов Краснохолмского района заключается в 100% обеспечении населения качественной питьевой водой. Для этого должны проводиться следующие мероприятия:

- реконструкция существующих и строительство новых подземных водозаборов с целью обеспечения водоснабжением всех центров развития от сетей водоснабжения, в том числе от водоразборных колонок;

- организация в соответствии с существующими нормами зон санитарной охраны артезианских скважин;

- реконструкция существующих и строительство новых сетей водоснабжения во всех центрах развития;

- инвентаризация водного хозяйства, обеспечение полноценного учета водопотребления, ликвидация утечек, осуществление мер по оплате услуг водоснабжения всеми водопользователями и в полном объеме;

- строительство колодцев во всех населенных пунктах, не являющихся центрами развития, обеспечение исправного технического состояния колодцев и их санитарной защиты.

Перечень мероприятий "Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения г.Красный Холм на 2010-2015 годы" содержит следующие меры в сфере водоснабжения:

- строительство 1 насосной станции над артскважиной;

- строительство 4 станций по водоочистке с установкой оборудования по обезжелезиванию и обеззараживанию питьевой воды;

- строительство и модернизация магистральных и распределительных сетей водоснабжения.

В первую очередь проводится строительство сетей водоснабжения в следующих населенных пунктах: Коробово (Большерагозинское сельское поселение); Васюнино, Высокуша, Слудново (Высокушинское сельское поселение); Лихачево, Хабоцкое (Лихачевское сельское поселение); Братское (Мартыновское сельское поселение); Бекрень, Нивы, Поляны, Рачево (Нивское сельское поселение); Утехово (Утеховское сельское поселение).

С целью устойчивого развития территории Краснохолмского района необходимо строительство сетей водоснабжения в следующих крупных сельских населенных пунктах: Машино, Старое Гвоздино (Барбинское сельское поселение); Нави, Раменье (Большерагозинское сельское поселение); Кесово, Скоросово (Высокушинское сельское поселение); Хвощино (Глебенское сельское поселение); Лохово (Лихачевское сельское поселение); Коровкино, Огибалово (Мартыновское сельское поселение); Петрушино, Поповка, Толстиково (Утеховское сельское поселение).

В среднесрочной перспективе – до 2020 года, необходимо предусмотреть развитие систем водоснабжения в населенных пунктах, отнесенных к центрам развития и представляющих большой интерес в плане организации селитебных и рекреационных зон.

### Мероприятия по развитию сетей водоотведения

Канализационные магистральные сети присутствуют в 3-ех населенных пунктах Краснохолмского района, а именно: г.Красный Холм, п.Неледино (Краснохолмское городское поселение), д.Ульянино (Ульянинское сельское поселение). В данном случае под центральной канализацией в населенных пунктах подразумеваются как непосредственно трубопроводы, так и групповые автономные системы (выгребные ямы на несколько жилых домов).

Кроме того, согласно информации Муниципального предприятия жилищно-коммунального хозяйства Краснохолмского района, в г.Красный Холм эксплуатируются 4 канализационные насосные станции общей производительностью 2 тыс.куб.м/сут., а также 5 очистных сооружений канализации общей производительностью 0,38 тыс.куб.м/сут.

Обеспеченность Краснохолмского района сетями водоотведения составляет 8%.

Перечень мероприятий "Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения г.Красный Холм на 2010-2015 годы" содержит следующие меры в сфере водоотведения:

- ремонт и реконструкция канализационных сетей и резервуаров для жидких бытовых отходов;

- реконструкция городских очистных сооружений канализации.

Основная задача по развитию систем водоотведения в населенных пунктах Краснохолмского района заключается в 100% обеспечении экологической защиты подземных вод от канализационных стоков. Для этого должны проводиться следующие мероприятия:

- строительство новых сооружений биологической очистки канализационных стоков;

- реконструкция находящихся в аварийном состоянии очистных сооружений с обеспечением полной биологической очистки стоков;

- обеспечение биологической очистки стоков и организованного хранения навоза на животноводческих фермах и птицефабриках;

- во всех населенных пунктах, где организовано водоснабжение населения от водопроводных сетей с устройством водопроводных вводов в жилые дома, необходимы: реконструкция существующих и строительство новых уличных сетей канализации, строительство очистных сооружений с обеспечением полной биологической очистки стоков;

- реконструкция существующих и строительство новых групповых автономных канализационных систем в центрах развития, где водоснабжение осуществляется от водоразборных колонок и организация регулярного вывоза стоков на сливные станции.

В первую очередь проводится строительство сетей водоотведения в следующих населенных пунктах (центрах поселений): Барбино, Большое Рагозино, Высокуша, Глебени, Лихачево, Мартыново, Нивы, Утехово.

С целью устойчивого развития территории Краснохолмского района представляется необходимым строительство сетей водоотведения в следующих крупных сельских населенных пунктах: Бортница, Слобода (Барбинское сельское поселение); Желобни, Коробово, Юрово (Большерагозинское сельское поселение); Васюнино, Слудново (Высокушинское сельское поселение); Ивакино (Глебенское сельское поселение); Глунцово (Краснохолмское городское поселение); Овинищи, Тучево, Хабоцкое (Лихачевское сельское поселение); Бекрень, Поляны, Рачево (Нивское сельское поселение).

### Мероприятия по развитию сетей теплоснабжения

В Краснохолмском районе находятся 11 котельных малой (до 3 гкал/час) мощности, причем все они располагаются в г.Красный Холм. Техническое состояние котельных в целом рабочее. Общая протяженность внутриквартальных тепловых сетей составляет 7,52 км. Обеспеченность теплом от котельных – 15%.

Перечень мероприятий "Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения г.Красный Холм на 2010-2015 годы" содержит следующие меры в сфере теплоснабжения:

- реконструкция теплотрасс;

- ремонт и модернизация 6 котельных.

В перспективе до 2030 года в Краснохолмском районе не ожидается значительного увеличения численности постоянного населения, что исключает необходимость в строительстве групповых котельных.

Основные мероприятия по развитию теплоснабжения в Краснохолмском районе следующие:

- в целях повышения надежности теплоснабжения и охраны окружающей среды, по мере строительства новых сетей газоснабжения, необходимо осуществлять перевод существующих котельных на природный газ с установкой современных котлов, имеющих высокий уровень КПД и отвечающих экологическим нормативам;

- в целях предупреждения необоснованных потерь тепла необходимо провести реконструкцию существующих тепловых сетей с заменой теплоизоляции;

- в целях организации коммерческого учета тепловой энергии необходимо осуществлять внедрение тепловых счетчиков у потребителей;

- в населенных пунктах, где газоснабжение предполагается в отдаленной перспективе или не планируется вообще, следует внедрять вместо угля современные виды топлива из торфа и отходов деревообработки;

- основным направлением в части расширения сетей организованного теплоснабжения следует рассматривать строительство объектов малой энергетики с привлечением частного капитала.

Основным направлением в части расширения сетей организованного теплоснабжения следует рассматривать строительство объектов малой энергетики с привлечением частного капитала.

### Мероприятия по развитию средств связи и телекоммуникаций

На территории Краснохолмского района автоматические телефонные станции расположены в 14 населенных пунктах

Протяженность соединительных телефонных линий связи в Краснохолмском районе составляет  157,7 км, абонентских – 344,9. Телефонизированы только крупные населенные пункты, при этом полностью отсутствует телефонная связь в 79 населенных пунктах.

Развитие средств телефонной связи в Краснохолмском районе возможно в следующих направлениях:

- обеспечить 100% населения района оперативной телефонной связью посредством установки таксофонов в каждом населенном пункте;

- дальнейшее развитие сотовой связи, содействие установке новых вышек операторов сотовой связи;

- развитие существующих сетей телефонной связи путем увеличения количества абонентов;

- обновление технической базы средств связи с переходом на цифровые АТС, повышение емкости телефонной сети.

Развитие прочих средств связи предполагает:

- расширение сети почтовой связи с предоставлением услуг факсимильной связи и электронной почты, размещение в почтовых отделениях пунктов выхода в сеть Internet;

- подключение к сети Internet учебных заведений, развитие сети Internet в населенных местах с прокладкой волоконно-оптических кабелей;

- развитие теле- и радиовещания с увеличением числа программ и расширением зоны покрытия, подготовка телевизионной сети к переходу в 2015 году на цифровое вещание.

## Мероприятия по охране природного и историко-культурного наследия Краснохолмского района

Перечень государственных природных заказников и памятников природы, расположенных на территории  Краснохолмского  района приведен в Приложениях к СТП Краснохолмского района "Положения о государственных природных заказниках, расположенных на территории Краснохолмского района Тверской области" и "Паспорта на государственные памятники природы регионального значения, расположенные на территории Краснохолмского района" к Схеме территориального планирования Краснохолмского района, сформированных в отдельные тома.

В Краснохолмском районе находится 8 памятников археологии (объектов истории и культуры) разных эпох, которые имеют различную сохранность. Особняком стоит г.Красный Холм, вокруг которого расположены еще 7 памятников, включенных в городскую черту и вынесенные в отдельный массив, в котором памятники археологии имеют особое научное и культурное значение для сохранения исторического наследия и использования туристического потенциала края – Краснохолмский. Помимо этого, выделен еще один археологический массив – Рагозинский.

До 2015 года необходимо сформировать полноценный реестр памятников архитектуры и археологии, согласовать его с федеральными органами исполнительной власти в области охраны историко-культурного наследия, включить в реестр и поставить на госохрану вновь выявленные объекты историко-культурного наследия.

С целью создания оптимальных условий для сочетания охранных мероприятий и осуществления хозяйственной деятельности на территориях, имеющих историко-культурную и природную ценность, необходимо произвести выделение особо охраняемых природных и исторических территорий с последующей разработкой для них проектов охранных зон.

Массивы земель историко-культурной значимости

На территории массивов находятся наиболее сохранившиеся археологические памятники, имеющие, вследствие этого, наибольшую ценность. Их изучение в будущем позволит реконструировать раннюю историю района в полном объеме. Сохранение этих памятников является приоритетной задачей. Археологические памятники в массивах доступны для показа в качестве экскурсионных объектов и являются яркими представителями памятников археологии своего конкретного типа.

В Краснохолмском районе выделяются 2 таких массива: Краснохолмский и Рагозинский (см. приложение к Обосновывающим материалам схемы территориального планирования Краснохолмского района, раздел 1.2. "Археологические памятники на территории Краснохолмского района Тверской области", исп. АНО "Новоторжская археологическая экспедиция").

Изучение памятников археологии позволит повысить научный статус Краснохолмского района и привлечет в район дополнительный поток туристов. На базе научного материала, собранного по итогам археологических раскопок, необходимо создавать краеведческие музеи, возможно размещая их в помещениях восстановленных и отреставрированных усадьб, тем самым, повышая интерес к посещению последних туристами.

Научно-проектная документация на природно-ландшафтные историко-культурные районы и массивы земель историко-культурной значимости отсутствует. На данные территории, в срок до 2020 года, следует разработать проекты зон охраны памятников, утвердить зоны охраняемых природных ландшафтов.

Целью разработки данных регламентирующих документов являются:

      - обеспечение сохранности историко-культурного и природного наследия;

      - выявление особенностей природной и рекреационной среды каждой конкретной территории;

      - создание законных и понятных предпосылок для ведения различных видов хозяйственной деятельности и развития населенных мест в границах рассмотренных земель.

Прозрачность правового поля в вопросах освоения историко-культурных ландшафтов и массивов позволит более эффективно привлекать инвестиции для их развития.

Исходя из этого на территориях вновь создаваемых особо охраняемых территорий (см. таблицу 2.5.1) могут быть выделены природоохранные, рекреационные, агрохозяйственные и иные функциональные зоны, включая зоны охраны историко-культурных комплексов и объектов.

В целом стратегия охраны культурного и природного наследия в границах зон охраны предполагает последовательную реализацию следующих направлений:

- разработку рекомендаций по охране территории от неблагоприятного антропогенного воздействия;

- сохранение эталонных и уникальных культурно-природных объектов, в том числе уникальных археологических ландшафтов широкого временного диапазона, являющихся основообразующей экосистемой территории, не затронутой хозяйственной деятельностью;

- разработка предложений по постановке на охрану памятников природы;

- разработка зон охраняемого природного ландшафта;

- выявление мест произрастания редких видов растений;

- разработка и внедрение эффективных методов охраны природы и культуры, поддержания экологического баланса в условиях рекреационного использования.

Использование территорий в массивах земель историко-культурного назначения в границах зон охраны, возможно только в научных целях и экскурсионных – в качестве объектов показа памятников археологии и изучения истории древней Руси.

Таблица 2.5.1. Вновь создаваемые особо охраняемые природные территории (ООПТ) в границах Краснохолмского района

| № | Наименование ООПТ | Значимость | Условные границы вновь создаваемых ООПТ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Краснохолмский массив | археологическая | генплан, хранящийся в Комитете по охране памятников (В Приказ № 22 от 26.02.04 г.) |
| 2 | Рагозинский массив | археологическая | от д. Малое Рагозино на север по безымянному ручью до озера, затем по берегу озера на юг по безымянному ручью до дороги д. Кузьминское – д. Малое Рагозино, далее по этой дороги на север до д. Малое Рагозино |

## Мероприятия по охране окружающей среды Краснохолмского района

В числе первоочередных мероприятий по охране природы Краснохолмского района, требующих отражения в Схеме его территориального планирования, сформулированы концептуальные действия, направленные на оздоровление экологии района и сохранение его природных богатств.

- Первоочередными мероприятиями, в плане сокращения вредного воздействия дыма котельных на окружающую среду, являются:

  - повсеместное распространение эффективных газопылеочистных установок;

  - внедрение альтернативного топлива на основе торфа и отходов деревопереработки.

- Подземные воды являются основным и единственным источником питьевой воды для жителей Краснохолмского района, что обязывает усилить контроль за соблюдением норм их санитарной защиты.

На территории всего района отмечается не соответствие качества воды по санитарно-бактериологическим и микробиологическим показателям.

Для обеспечения населения доброкачественной питьевой водой необходимо выполнение следующих мероприятий:

- выполнение мероприятий по санитарно-техническому содержанию, профилактическому и аварийному ремонту существующих сетей и сооружений водоснабжения;

- создание нормативного содержания зон санитарной охраны артезианских скважин и водопроводов;

- тампонирование недействующих артезианских скважин;

- приобретение и установка оборудования по очистке воды.

Также необходимо провести работы по восстановлению пребывающих в неудовлетворительном состоянии водозаборов и по организации их санитарно-защитных зон в соответствии с установленными нормативами.

Необходимо осуществлять строгий контроль за состоянием скотомогильников и кладбищ и своевременно восстанавливать их санитарно-защитные зоны.

Важное значение имеет работа по прокладке сетей централизованной канализации в населенных пунктах района и выведению их на очистные сооружения с перспективой полной биологической очистки стоков.

Необходимо провести работы по организации стока вод от животноводческих ферм и складированию навоза, которые сегодня в большей части неорганизованны.

- Опасны для Краснохолмского района сточные воды предприятий и ЖКХ г.Красный Холм.

В поверхностные водные объекты сбрасывается значительное количество загрязненной неочищенной воды. Основными загрязняющими веществами в сточных водах являются: сухой остаток, азот аммонийный, нитраты, железо, нитриты, нефтепродукты, медь, цинк. На предприятиях загрязнителях существуют очистные сооружения, но их работа неэффективна и требует усовершенствования. В неудовлетворительном состоянии пребывают и городские очистные сооружения г.Красный Холм. Такое положение дел не может оставаться без должного предвзятого внимания администрации Краснохолмского района.

- Серьезной проблемой является загрязнение леса на прилегающих к населенным пунктам территориях. Здесь аккумулируются бытовые отходы и отмечается повышенная рекреационная нагрузка.

Принимаемые сегодня меры по периодическому сбору накопившегося на неорганизованных свалках мусора очевидно неэффективны. Необходимо разработать программу по ликвидации неорганизованных свалок, в которой предусмотреть:

- мероприятия по централизованному сбору мусора во всех населенных пунктах и местах массового отдыха людей с формированием соответствующего штата сборщиков мусора в каждом сельском поселении;

- обустройство специальных мест временного складирования твердых бытовых отходов при каждом населенном пункте;

- формирование соответствующей коммунальной службы по регулярному и своевременному вывозу отходов и обеспечение её  парком автомобильной техники;

- введение элементов финансового поощрения добровольных гражданских бригад, осуществляющих сбор мусора, и транспортирующих его на полигон ТБО.

Также в Краснохолмском районе необходимо предусмотреть проектирование и создание нового полигона ТБО до 2015 года. Первоочередным мероприятием в этой связи является выбор земельного участка.

Район поиска участка выбирается на основе сбора и изучения фондовых материалов на конкретный объект (отчеты о комплексной геолого-гидрологической съемке масштаба 1: 50 000 изучаемой территории, отчеты о разведке месторождений полезных ископаемых, отчеты о специальных работах – гидрогеохимических, геохимических, гидрогеологических, санитарно-топографических), дешифрирования крупномасштабных (1:15 000, 1:20 000, 1:12 000) аэрофотоснимков.

В соответствии с проведенными расчетами, проектируемая вместимость полигона ТБО в Краснохолмском районе составляет 72 367 куб.м., требуемая площадь полигона составляет 1,96 га.

С учетом всех имеющихся у проектировщика данных, на территории Краснохолмского района предложено два варианта размещения полигонов ТБО:

участок №1: в 13,3 км на восток от г.Красный Холм в Глебенском сельском поселении;

участок №2: в 17,5 км на север от г.Красный Холм в Лихачевском сельском поселении.

Далее в таблице приведены сравнительные характеристики выбранных участков.

Выбор площадки строительства нового полигона ТБО, проектирование и строительство полигона, необходимо завершить до 2015 года.

Таблица 2.6.1 Сравнительные характеристики площадок под размещение полигона ТБО в Краснохолмском районе

| Критерии | Нормативное значение | Фактическое значение | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Участок №1 | Участок №2 |
| Удаленность от жилой застройки | Максимальное. Не менее 500 м. Рекомендуется не менее 2000 м | 4700 м от д.Литвиновка | 2800 м от д.Тучево |
| Генплан сельского поселения | Не противоречит | Не противоречит |  |
| Схема территориального планирования района | Учитывает | Разрабатывается с учетом проектируемого полигона |  |
| Удаленность от границ города | Менее 15 км | 13,3 км | 17,5 км |
| Требуемая площадь | 0,6 га/год на 100 тыс.чел. населения (0,04 га/год на 6 тыс.чел.). Для Краснохолмского района – не менее 0,58 га | Проектируемая площадь 1,96 га |  |
| Удаленность от аэродромов | Более 10 км | Нет аэродромов |  |
| Ландшафт | Плоские поверхности, некрутые холмы | Моренные и зандровые, волнистые и пологоволнистые с участками холмистого рельефа, валунно-суглинистые, перекрытые прерывистым чехлом покровных суглинков |  |
| Хозяйственное использование | Группа лесов не выше второй категории, малоценные с/х земли | Леса на землях с/х назначения |  |
| Ветер | Роза ветров от населенных пунктов | Преобладают юго-западные ветра |  |
| НМУ | Отсутствие штормов, штилей и инверсий | Отсутствуют |  |
| Поверхностные грунты | Глины, суглинки, песчаники, подстилаемые глинами | Стратиграфо-генетический комплекс пород рассматриваемого участка представлен московским моренным (валунные суглинки, супеси, пески, гравийно-галечно-валунный материал, мощность до 80 м) |  |
| Геологические разломы, тектоника | Отсутствуют | Отсутствуют |  |
| Геологические, археологические, палеонтологические памятники | Отсутствуют | Отсутствуют |  |
| Уровень грунтовых вод | Более 2 м | 2-5 м |  |
| Подземные водозаборы | За вторым поясом зоны санитарной охраны | За вторым поясом зоны санитарной охраны |  |
| Паводковое затопление | Отсутствуют | Отсутствуют |  |
| Удаленность от автодорог | Рекомендуется не более 500 м | 1000 м |  |
| Удаленность от автомагистралей | Максимальная | 5 км | 1,5 км ( |
| Полезные ископаемые | Отсутствуют на поверхности и в зоне аэрации | Отсутствуют |  |
| Особо охраняемые природные территории, памятники, рекреационные и санаторно-курортные зоны | Отсутствуют | Отсутствуют с учетом перспективы |  |
| Санитарно-защитная зона | 500 м | 1000 м |  |

- В тяжелой экологической ситуации находятся населенные пункты, расположенные вдоль автодорог.

Основное негативное влияние испытывает население, живущее у автодорог 1 класса Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна и Хабоцкое – Молоково – Сандово – гр.Вологодской обл. Здесь, помимо шумового загрязнения, наблюдается повышенное содержание оксидов углерода и азота, углеводородов, сажи, соединений свинца, диоксида серы, особенно в летнее время.

Наиболее эффективное средство борьбы в данной ситуации – переселение населения из жилых домов, расположенных вдоль автодороги. В качестве временных вариантов решения проблемы могут быть: установка шумопоглощающих оконных конструкций в жилых домах, шумозащитное озеленение и строительство шумопоглощающих ограждений вдоль автодороги. Такие защитные меры, в том числе, несколько сократят площадь распространения пыли и, соответственно, вредоносных газов.

Большая часть основных автодорог районного значения не имеет асфальтового покрытия. В результате, населенные пункты, расположенные вдоль таких автодорог, страдают от пыли. В этой связи необходимо активно проводить асфальтирование таких автодорог.

Данная проблема имеет еще и социально-экономический эффект. Люди с неохотой переезжают на постоянное место жительства или приобретают дачу в населенных пунктах, к которым ведут километры грунтовых дорог, поскольку пылевую нагрузку испытывают все: и население, и автомобилисты. То есть, асфальтирование автодорог способно существенно повысить привлекательность многих населенных пунктов района.

- В целях улучшения экологического состояния окружающей среды на территории Краснохолмского района, необходимо разработать мероприятия по регулярному пофакторному мониторингу и выявлению источников вредного воздействия.

- Перечень мероприятий по охране природы Краснохолмского района необходимо расширять и детализировать по мере выхода регламентирующих документов в рамках областной целевой программы " Охрана окружающей среды Тверской области на 2009-20011 годы", которые разрабатываются в следующих государственных контрактах:

    - государственный контракт на  выполнение работ в целях осуществления наблюдений за состоянием окружающей среды;

    - государственный контракт на  выполнение работ  по разработке региональной системы управления отходами на территории Тверской области;

    - государственный контракт на выполнение работ по инвентаризации запрещенных и непригодных к применению пестицидов и их смесей в Тверской области;

    - государственный контракт на выполнение работ по  утилизации запрещенных и непригодных к применению пестицидов и их смесей в Тверской области;

    - государственный контракт на  выполнение работ  по подготовке ежегодного отчета о состоянии окружающей среды Тверской области;

    - государственный контракт на выполнение работ по инвентаризации гидротехнических сооружений, ведению реестра ГТС, составлению дефектных ведомостей;

    - государственный контракт на выполнение работ по разработке регионального плана ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов на территории Тверской области;

    - государственный контракт на выполнение работ по ведению Красной книги Тверской области;

    - государственный контракт на выполнение работ по разработке модели и реализации пилотного проекта управления особо охраняемыми природными территориями регионального значения;

    - государственный контракт на  выполнение работ  по оценке влияния состояния окружающей среды на здоровье населения с созданием информационного электронного атласа;

    - государственный контракт на  выполнение работ  по ликвидации и рекультивации бесхозных несанкционированных свалок  на территории Тверской области;

    - государственный контракт на  выполнение работ  по лабораторному обеспечению государственного экологического контроля источников загрязнения.

## Мероприятия по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций

К Схеме территориального планирования Краснохолмского района прилагается раздел 91/09-ИТМ ГОЧС "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций", разработанный ООО ИКЦ "Промтехзащита" и сформированный в отдельный том.

## Приложение 1. Основные технико-экономические показатели территориальной комплексной схемы градостроительного планирования развития территории района

## Приложение 2. Размеры санитарно-защитных и охранных зон объектов на территории Краснохолмского района

( в соответствии с законодательством РФ и иными нормативными актами)

Таблица 1. Водоохранные зоны

| Название рек | Общая протяженность | Размер водоохранной зоны, м |
| --- | --- | --- |
| Неледина | 33 | 100 |
| Могоча | 106 | 200 |
| Медведка | 16 | 100 |
| Чернуха | 16 | 100 |
| Чернушка | 15 | 100 |
| Вобровка | 11 | 100 |
| Решетиха | 50 | 200 |
| Григорка | 12 | 100 |
| Плашиха | 13 | 100 |
| Сыроверка | 39 | 100 |
| Ламь | 57 | 200 |
| Рогатка | 12 | 100 |
| Ремяска | 21 | 100 |
| Себла | 60 | 200 |
| Гороховка | 11 | 100 |
| Песочная | 26 | 100 |
| Болотея | 50 | 200 |
| Олешня | 10 | 100 |
| Сгоша | 12 | 100 |
| Облужье | 17 | 100 |
| Лойка | 41 | 100 |
| Ввозка | 8 | 50 |
| Руч.Косяково | 14 | 100 |

Таблица 2. Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий

| Наименование | Специализация | Размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| ООО " Краснохолмский электромеханический завод" | Производство изделий из металла (металлические сейфы, заборы, мангалы) | 100 |
| ОАО "Краснохолмский маслосырзавод" | Производство молочной продукции, масла животного, сыра | 100 |
| Потребительское общество (ПО) "Спас на Холму" | Производство безалкагольных напитков, сиропов, кондитерских изделий | 100 |
| Потребительское общество (ПО) "Мастер" | Выработка хлебобулочных изделий, соусов, кондитерских изделий | 100 |
| ОАО "Краснохолмское дорожно-строительное управление" | Дорожно-строительные работы | 100 |
| ООО "ОЛДИ" | Производство изделий из металла и ПВХ (метал. сейфы, пластик. оконные блоки) | 300 |
| ООО "Краснохолмск" | Производство швейных изделий | 100 |

Таблица 3. Санитарно-защитные зоны предприятий АПК

| Наименование | Специализация | Размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| Колхоз имени Куйбышева | Молочно-мясное направление | 300 |
| Колхоз «Актив» | Молочно-мясное направление | 300 |
| Колхоз «Имени Дзержинского» | Молочно-мясное направление | 300 |
| Колхоз « Гигант» | Молочно-мясное направление | 300 |

Таблица 4. Санитарно-защитные зоны сооружений санитарно-технических, объектов транспортной инфраструктуры, объектов коммунального назначения, спорта, торговли и оказания услуг

| Наименование | Специализация | Размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| АЗС | ООО"СО Тверьнефтепродукт", г. Красный Холм, пер.Широкий,д.3 | 100 |
|  | ООО"ТОКОЙЛ", г. Красный Холм,ул.Октябрьская,д.67 |  |

Таблица 5. Санитарно-защитные зоны кладбищ и скотомогильников

| Наименование объекта | Месторасположение | Размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| Сибиреязвенные скотомогильники | ЮВ окраина г.Красный Холм,50м от очистных сооруж-й | 1000 |
|  | у д.Глебени |  |
|  | у д. Поповское |  |
|  | у д.Утехово |  |
|  | у д.Большое Рагозино |  |
|  | у д. Трещевец |  |
|  | у д. Григорково |  |
|  | у д. Кесово |  |
|  | у д. Плишкино |  |
|  | у д.Александровка |  |
|  | у д.Костино |  |
|  | у д.Рачево |  |
|  | у д. Шалагино |  |
|  | у д.Еськино |  |
|  | у д. Воробьиха |  |
|  | у д. Петряево |  |
|  | у д.Крапивкино |  |
| Скотомогильник | 1 км от д.Осташково | 1000 |
|  | 1 км от д.Овинищи на д.Никулино |  |
|  | 1 км от д.Селилово и 1,5км от д.Будилово |  |
|  | 1 км от д.Пахирево и д.Дор |  |
|  | 1 км от д.Хабоцкое и д.Лизиково |  |
|  | 2км от д. Слудново |  |
|  | 1 км от д. Григорово |  |
|  | 1 км от д.Григорово и Васюнино |  |
|  | 1 км от д.Починок |  |
|  | 1 км на юг от д.Ременники |  |
|  | 1,5 км от д.Володино |  |
|  | 1 км от д.Лапшино |  |
|  | 1 км от д.Поляны |  |
|  | 5 км от д. Сиднева |  |
| Кладбище | г.Красный Холм, между ул.Чистякова,ул.Коммунистической и пер.Загородным | 50 |
|  | д. Слобода |  |
|  | д. Высокуша |  |
|  | д. Васюнино |  |
|  | д. Рычманово |  |
|  | д. Глебени |  |
|  | д. Мицино |  |
|  | д. Грудино |  |
|  | д. Малое Рагозино |  |
|  | д. Налючи |  |
|  | д. Бекрень |  |
|  | д. Рачево |  |
|  | д. Пруды |  |
|  | д. Хабоцкое |  |
|  | д. Шаблыкино |  |
|  | д. Башарово |  |
|  | д. Мартыново |  |
|  | д. Болонино |  |
|  | д. Дроздеево |  |
| Полигон ТБО | СЗ оконечность г.Красный Холм,1000м от жилой застройки города | 1000 |

Таблица 6. Размеры санитарной зоны охраны артезианских скважин

| № п/п | Владелец лицензии | Место расположения, водоносный горизонт | Размер санитарной зоны охраны, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Горпо "Краснохолмский пищекомбинат Тверского облпотребсоюза" | На юго-западной окраины г.Красный холм. Эксплуатируется келловейский и ветлужский водоносный горизонт | 30 |
| 2 | Колхоз "Заветы Ленина" | В д.д. Бортица, Токариха, Маковеево, Терешково и Малая Погорелица. Эксплуатируется келловейский и московский водоносный горизонт |  |
| 3 | ООО "Краснохолский маслосырзавод" | На территории предприятия в г.Красный Холм. Эксплуатируется келловейский водоносный горизонт |  |
| 4 | Колхоз "Гигант" | д.д. Скоросово, Слуднево. Эксплуатируется четвертичный и ветлужский водоносный горизонт |  |
| 5 | Областное государственное унитарное колхозное автотранспортное предприятие | В г.Красный Холм. Эксплуатируется волжско-альбский водоносный горизонт. |  |
| 6 | Краснохолмский электромеханический завод | Северо-западная окраина г.Красный Холм. Эксплуатируется волжский и четвертичный водоносный горизонт. |  |
| 7 | АОО "Тверьхлебпром" | В г.Красный Холм. Эксплуатируется четвертичный и ветлужский водоносный горизонт. |  |

Таблица 7. Санитарно-защитные зоны разрабатываемых месторождений полезных ископаемых

| Наименование | Специализация | Размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| Худековское | торф | 100 |
| Горшковское |  |  |
| Григорковское |  |  |
| "Осташково", в 0,3 км СЗ д.Осташково | ПГС |  |

Таблица 8. Санитарно-защитные зоны очистных сооружений

| Наименование | Специализация | Размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| Пять очистных сооружений в г.Красный Холм | 0,38 тыс.куб.м/сут. | 200 |

К категории А принадлежат детально разведанные запасы полезных ископаемых с точно определёнными границами тел полезных ископаемых, их формами и строением, обеспечивающими полное выявление природных типов и промышленных сортов минерального сырья в недрах месторождения, а также геологических факторов, определяющих условия их добычи.

К категории В относятся предварительно разведанные запасы полезных ископаемых с примерно определёнными контурами тел полезных ископаемых, без точного отображения пространственного положения природных типов минерального сырья.

Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

В – выявленный памятник.