| СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛИХАЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОХОЛМСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ Р Е Ш Е Н И Е от 10.12.2014 г. д. Лихачево № 73 Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения МО Лихачевское сельское поселение В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении», законом Тверской области от 09 ноября 2007 года №121-ЗО «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Тверской области», с изменениями и дополнениями Совет депутатов Лихачевского сельского поселения решил: - Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Лихачевского сельского поселения. 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. Глава Лихачевского сельского поселения: Ю.А.Гаврилова Утверждено Решением Совета депутатов Лихачевского сельского поселения №73 от 10.12.2014 г. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения Лихачевского сельского поселения является Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении». Глава 1. Общие положения. 1.1. Схема водоснабжения, водоотведения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения, водоотведения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 1) водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение); 2) водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения. 1.2. Полномочия органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения. 1. К полномочиям Администрации Лихачевского сельского поселения по организации водоснабжения и водоотведения относятся: 1) организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер по организации водоснабжения населения и (или) водоотведения в случае невозможности исполнения организациями, осуществляющими, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств; 2) определение для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения поселения; 3) заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом; 2. Решение Администрации Лихачевского сельского поселения, принятое в соответствии с переданными им в соответствии с частью 2 статьи 5 настоящего Федерального закона полномочиями, подлежит отмене органом исполнительной власти Тверской области в случае, если такое решение противоречит законодательству Российской Федерации. Глава 2. Пояснительная записка. 2.1. Общая оценка природных ресурсов и условий территории. Лихачевское сельское поселение граничит с Глебенским и Барбинским сельскими поселениями, а также с Молоковским, Весьегонским районами и Ярославской областью. Центром поселения является деревня Лихачево, находящееся в 20 километрах от районного центра г. Красный Холм. Центр района расположен в 190 км. от областного центра – г.Тверь. Общий земельный фонд Поселения составляет - 542,28 кв.км. Количество населенных пунктов в поселении – 67. Климат территории умеренно континентальный с холодной продолжительной зимой и умеренно теплым коротким летом. Сведения о среднемесячных и среднегодовой температурах воздуха представлены в таблице 1. Таблица 1 Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С. Нас. Пункт; I; II; III; IV; V; VI; VII; VIII; IX; X; XI; XII; Год. Тверь; -10,5; -9,4; -4,6; 4,1; 11,2; 15,7; 17,3; 15,8; 10,2; 4,0; -1,8; -6,6; 3,8. Абсолютно минимальная t янв.= -33°С, абсолютная максимальная t июля= +35°С. Переход среднесуточной t возд. через 0°С к положительной – примерно 4 апреля, к отрицательной – 4ноября. Снежный покров Дата выпадения первого снега обычно близка к осенней дате перехода средней суточной температуры воздуха через 0°С. Сход снежного покрова приходится на середину апреля. Образование устойчивого снежного покрова происходит в III-ей декаде ноября, хотя колебания сроков довольно велики. Количество дней со снежным покровом – около 135-140 дней. Осадки Лихачевское сельское поселение находится в зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая сумма осадков – 575-600 мм. Наибольшая интенсивность осадков летом, но в осенне-зимний период они чаще и продолжительнее. Влажность воздуха Влажность воздуха в Тверской области довольно высока на протяжении всего года и в среднем колеблется в пределах 80 %. В холодный период относительная влажность выше – 85–90%, а летом она уменьшается до 65 - 70%. Годовой ход упругости водяного пара (абсолютной влажности) и относительной влажности представлен в таблице 2. Таблица 2 Среднее месячное и годовое парциальное давление водяного пара, гПа. Месяц; I; II; Ш; IV; V; VI; VII; VIII; IX; X; XI; ХII; Год. Относительная влажность воздуха (%); 86; 84; 74; 71; 71; 72; 67; 63; 73; 79; 85; 86; 76. Упругость водяного пара (ГПА); 2,8; 2,9; 3,8; 6,1; 9,0; 13,4; 14,7; 13,9; 10,3; 7,1; 5,0; 3,7; 7,6. Водные ресурсы Большую роль в формировании рельефа и регулировке поступления воды в почву играет речная сеть. По территории Лихачевского сельского поселения протекает достаточно большое количество ручьев. Основными источниками водоснабжения служат воды известняковых отложений. Воды всех горизонтов обладают значительным напором (от 2 до 108 м). По качеству пресные, слабо минерализованные. Глубина залегания вод колеблется от 12 до 105 м. Преобладающая глубина скважин от 40 до 80 м. 2.2. Сведения о водоснабжении и водоотведении. В состав Лихачевского сельского поселения входит 67 населённых пунктов. Практически все хозяйственно-питьевое водоснабжение населения основано на использовании подземных вод. Подземные воды эксплуатируются колодцами, родниками и артезианскими скважинами. На хозяйственно-питьевые нужды сельского поселения в настоящее время используется вода из действующих артезианских скважин, колодцев, родников. д. Тучево– 1 скважина – 1 км. д. Овинищи – 1 скважина – 2 км. д. Васильки - 1 скважина – 1,5 км д. Михалево - 1 скважина – 1 км. На территории сельского поселения общественных колодцев – 155, частных колодцев – 36. - Система водопровода принята низкого давления, с учетом удовлетворения хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. Характеристика сетей водоснабжения Протяженность сетей водопровода 5,5 км., в т.ч.: - по диаметрам до 159 мм – 5,5 км. - по материалам труб: - чугун – 5,5 км. - по типу: - уличные сети – 5,5 км. - Таблица 4 СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ В РАЗРЕЗЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ - №п/п; - Наименование населенного пункта; - Количество - хозяйств; - Водоснабжение. - Централизован-ное; - Из колодцев. - 1.; - с. Хабоцкое; - 96; - -; - 11. - 2.; - д. Красново; - 10; - -; - 4. - 3.; - д. Семеновское; - 3; - -; - 1. - 4.; - д. Русиново; - 7; - -; - 3. - 5.; - д. Лизиково; - 4; - -; - 5. - 6.; - д. Юрицево; - 3; - -; - 3. - 7.; - д. Колпино; - 1; - -; - -. - 8.; - д. Струбищи; - 9; - -; - 2. - 9.; - д. Лохово; - 18; - -; - 5. - 10.; - д. Куднево; - 9; - -; - 3. - 11.; - д. Ошуково; - 4; - -; - 1. - 12.; - д. Прокофьево; - 2; - -; - -. - 13.; - д. Лихачево; - 34; - -; - 6. - 14.; - Разъезд Остолопово; - 3; - -; - -. - 15.; - д. Симаново; - 2; - -; - 1. - 16.; - д. Клабуки; - 1; - -; - -. - 17.; - д. Овинищи; - 34; - 7; - -. - 18.; - д. Тучево; - 29; - 4; - 1. - 19.; - д. Курниково; - 5; - -; - -. - 20.; - д. Дмитровка; - 4; - -; - 1. - 21.; - д. Михеево; - 1; - -; - 1. - 22.; - д. Никулино; - -; - -; - -. - 23.; - д. Дедово; - -; - -; - -. - 24.; - д. Ульянино; - 50; - -; - 7. - 25.; - д. Большая Погорелка; - 10; - -; - 3. - 26.; - д. Шаблыкино; - 1; - -; - 1. - 27.; - д. Муравьево; - 3; - -; - 2. - 28.; д. Круглиха; - -; - -; - 1. - 29.; д. Остров; - -; - -; - 1. - 30.; д. Быковищи; - 1; - -; - 2. - 31.; д. Сутоки; - 3; - -; - 1. - 32.; д. Гущино; - 9; - -; - 4. - 33.; д. Селилово; - 3; - -; - 3. - 34.; д. Будилово; - 1; - -; - 1. - 35.; д. Бельково; - 3; - -; - 3. - 36.; д. Костино; - 10; - -; - 3. - 37.; д. Суслово; - 10; - -; - 3. - 38.; д. Захариха; - 6; - -; - 3. - 39.; д. Михалиха; - 4; - -; - 3. - 40.; с.Мартыново; - 30; - -; - 4. - 41.; д. Болонино; - 10; - -; - 3. - 42.; д. Дулово; - 1; - -; - -. - 43.; д. Жигариха; - -; - -; - -. - 44.; д. Коровкино; - 15; - -; - 4. - 45; д. Крапивкино; - 5; - -; - 3. - 46; д. Новинка; - -; - -; - -. - 47.; д. Новоселка; - 1; - -; - -. - 48; д. Осташково; - 3; - -; - 1. - 49.; д. Перха; - 1; - -; - 2. - 50.; д. Петряево; - 9; - -; - 2. - 51.; д. Поповка; - 1; - -; - 1. - 52.; д. Поповское; - 10; - -; - -. - 53.; д. Братское; - 38; - -; - 5. - 54.; д. Горчаково; - -; - -; - 1. - 55.; д. Кожанково; - 3; - -; - 1. - 56.; д. Лесной Холм; - -; - -; - 1. - 57; д. Огибалово; - 27; - -; - 7. - 58.; д. Чернава; - -; - -; - 2. - 59.; д. Шелгирогово; - 5; - -; - 3. - 60.; д. Васильки; - 31; - 3; - 6. - 61.; д.Дроздеево; - -; - -; - -. - 62.; д. Максимцы; - 3; - -; - 6. - 63; д. Михалево; - 12; - 5; - -. - 64.; д. Потешкино; - 7; - -; - 4. - 65.; д. Стрелка; - 1; - -; - 1. - 66.; д. Хребтово; - 10; - -; - 3. - 67.; д. Черницыно; - 7; - -; - 2. - итого; - 623; - 19; - 155. Таблица 5 Сведения по объектам водоснабжения МО Лихачевское сельское поселение № п/п; Место расположе-ние объекта; Наименование объекта; № скважин; Кол-во водонапор- ных башен; Объем водонапорной башни, м3; Наличие резервно-го эл/снаб-жения. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 1; д. Тучево; Арт.скважина; №б/н; 1; 15; нет. 2; д.Овинищи; Арт.скважина; №б/н; 1; 15; нет. 3; д. Михалево; Арт.скважина; №б/н; 1; 15; нет. 4; Д.Васильки; Арт.скважина; №б/н; 1; 15; нет. Таблица 6 Расходы воды по всем потребителям приведены в таблице. - № - п/п; - Целевое назначение водопотребления; - м3/сут.; - тыс.м3/год. - 1; - Водоснабжение населения; - 69,98; - 25,47. - 2; - Передача бюджетным организациям; - -; - -. - 3; - Передача другим организациям и предприятиям; - -; - -. - ИТОГО; - 69,98; - 25,47. - Таблица 7 - Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей - № - п/п; - Показатели; - Ед.изм.; - Периоды. - 2012г.; - 2013г.; - 2014г.. - 1; - Объем реализации товаров и услуг в т.ч. по потребителям; - тыс.м3; - 20,430; - 25,00; - 25,47. - - населению; тыс.м3; - 20,430; - 25,00; - 25,47. - Удельные среднесуточные нормы водопотребления населения приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* 2.3. Проектные предложения. Водоснабжение сельского поселения на перспективу предусматривается из подземных источников путем модернизации существующих сетей и сооружений централизованного водоснабжения, строительство и ремонт колодцев. Наиболее перспективным направлением развития систем водоснабжения в сельской местности можно считать создание индивидуальных или кустовых систем. Современные технологии позволяют создавать такие системы фактически в каждом доме (или кусте домов) на базе колодца, скважины и небольшой насосной станции. Инвестиционные расходы на создание автономных систем незначительны, а эксплуатационные в несколько раз меньше чем расходы на поддержание систем центрального водоснабжения. Генеральным планом на расчетный срок запланированы следующие мероприятия по развитию систем водоснабжения населенных пунктов: в период до 2020 года: - реконструкция объектов водоснабжения, расположенных в д. Семеновское и д.Ульянино . в период до 2030 года: - реконструкция объектов водоснабжения, расположенных в д. Овинищи. В общем случае, для развития систем водоснабжения в Поселении должны проводиться следующие мероприятия: - развитие систем кустового водоснабжения нескольких домов от автономных колодцев и скважин; - организация в соответствии с существующими нормами зон санитарной охраны артезианских скважин; - инвентаризация водного хозяйства, обеспечение полноценного учета водопотребления, ликвидации утечек, осуществление мер по оплате услуг водоснабжения всеми водопользователями и в полном объеме; - строительство колодцев и обеспечение их исправного технического состояния и норм санитарной защиты. Таблица 8 №; Сельское поселение; Числен-ность населения на 01.01.2014, чел.; Водопотребле-ние, м3/сут, на 01.01.2014; Прогноз водопотребления, м3/сут. Расчетный срок (в период до 2020 г); Перспектива (в период до 2030). 1; Лихачевское; 1452; 69,98; 99,8; 112,3. 2.4. Водоотведение (канализация) Сети централизованной канализации на территории Поселения отсутствуют. При определении качества жизни в населенном пункте, развитие систем канализации обычно ставят на третье место после развития систем водо- и электроснабжения. Такой подход вполне адекватен для слабо освоенных территорий и населенных пунктов с низкой плотностью населения, где канализация может быть организована при помощи выгребных колодцев и дренажных систем. Генеральным планом на расчетный срок запланированы следующие мероприятия по развитию систем водоотведения населенных пунктов: в период до 2020 года: - запланированы мероприятия по реконструкции объектов водоснабжения, расположенных в д.Овинищи. |  |
| --- | --- |