СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛИХАЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОХОЛМСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от  26.06.2015                                  д. Лихачево                                    № 94

О внесении изменений в «Правила землепользования и

застройки  территории муниципального образования «Лихачевское

сельское поселение» Краснохолмского района Тверской области,

утвержденных решением Совета депутатов

от 05.11.2014г №70.

В соответствии со статьями №31, 32 и 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004г.  №190-ФЗ,  главу 14 ст.54.1, 54.4 и  55  «Правил землепользования и застройки  территории муниципального образования «Лихачевское сельское поселение» Краснохолмского района Тверской области", утвержденных решением Совета депутатов от 05.11.2014г.  №70, пунктом 2 ст.7 Земельного кодекса Российской Федерации и на  основании Приказа Министерства экономического развития РФ №540 от 01.09.2014г «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»

Совет депутатов Лихачевского сельского поселения Решил:

- Изложить раздел «Ж1  зона индивидуальной  жилой застройки», раздел «Ж2-зона малоэтажной жилой застройки» и раздел «Ж3 – зона среднеэтажной жилой застройки » статьи 54.1.  главы 14 части  III «Правил землепользования и застройки территории муниципального образования «Лихачевское сельское поселение» Краснохолмского района Тверской области, утвержденных решением Совета депутатов от 05.11.2014г. №70 в новой редакции:

«Ж. Жилая застройка

Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Основные виды разрешённого использования | Условно разрешённые виды использования | Вспомогательные виды использования | Параметры и условия физических и градостроительных изменений |
| --- | --- | --- | --- |
| Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов) (код 2.1); Приусадебный участок личного подсобного хозяйства (код 2.2); Блокированная жилая застройка (код 2.3); Передвижное жилье (код 2.4); Среднеэтажная жилая застройка (код 2.5); Обслуживание жилой застройки (код 2.7); Общественное использование объектов капитального строительства (коды 3.1 – 3.10); Магазины (код 4.4); Общественное питание (код 4.6); Гостиничное обслуживание (код 4.7); Спорт (код 5.1); Индивидуальные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями делового, культурного и обслуживающего назначения с участками для ведения ЛПХ или ИЖС; Индивидуальные жилые дома без встроенно-пристроенных помещений делового, культурного и обслуживающего назначения с участками для ведения ЛПХ или ИЖС; Блокированные двухквартирные жилые дома; Коттэджи; Хозяйственно-бытовые постройки (на придомовом участке); Объекты садоводства, огородничества (на придомовом участке); Индивидуальные гаражи: Объекты животноводства (на придомовом участке); Участки для сельскохозяйственного использования без права строительства жилого дома; Дошкольные образовательные учреждения; Образовательные учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста; Общеобразовательные учреждения; Объекты коммунально-бытового назначения; Специализированные продовольственные магазины; Неспециализированные магазины со смешанным ассортиментом | Растениеводство (коды 1.2 – 1.6); Животноводство (коды 1.8 – 1.11); Питомники (код 1.17); Среднеэтажная жилая застройка (код 2.5); Деловое управление (код 4.1); Банковская и страховая деятельность (код 4.5); Охота и рыбалка (код 5.3); Склады (код 6.9) | Обслуживание автотранспорта (код 4.9); Причалы для маломерных судов (код 5.4); Общее пользование территории (код 12.0); Детские игровые площадки; Площадки для отдыха; Хозяйственные площадки; Площадки для выгула собак; Парковки для временного хранения автомобильного транспорта; Скверы; Бульвары; Малые архитектурные формы; Элементы благоустройства; Скульптурные композиции; Распределительные пункты; Тепловые сети; Газовые сети; Трансформаторные подстанции; Линии электропередачи; Хозяйственно-питьевые водопроводы; Котельные; Остановки общественного транспорта | - размер земельного участка устанавливаются специальными правовыми актами органа местного самоуправления; - коэффициент застройки территории – 0,2; - расстояние до границы соседнего приквартирного участка расстояния по санитарно-бытовым и зооветеринарным требованиям должны быть не менее: - от индивидуального, блокированного дома – 3 м; - от постройки для содержания скота и птицы – 4 м; - от других построек (бани, автостоянки и др.) – 1 м; - от мусоросборников общего пользования – не более 100 м от входа в дом; - от дворовых туалетов, помойных ям, выгребов, септиков – 4 м; - от стволов деревьев: - высокорослых (высотой свыше 5 м) – 4 м; - среднерослых (высотой 4-5 м) – 2 м; - от кустарника – 1 м; - на территориях с застройкой индивидуальными жилыми домами расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаражи, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м; - сараи для скота и птицы, размещаемые в пределах селитебной территории, должны содержать не более 30 блоков; их следует предусматривать на расстоянии (в метрах) от окон жилых помещений дома, при количестве блоков: до 2 блоков - 15 м; от 3 до 8 блоков - 25 м; от 9 до 30 блоков - 50 м; - постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать только к индивидуальным жилым домам при изоляции от жилых комнат не менее чем тремя подсобными помещениями; при этом помещения для скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом; - состав и площади хозяйственных построек и построек для индивидуальной трудовой деятельности принимаются в соответствии с градостроительным планом земельного участка; - максимально допустимая высота ограждений земельных участков со стороны улицы принимается не более 1,8 м; - на границе с соседним земельным участком допускается устанавливать ограждения, имеющие просветы, обеспечивающие минимальное затемнение территории соседнего участка (по согласованию со смежными землепользователями – сплошные) и высотой не более 2,0 м; - для предварительного определения размеров территории, требуемой для постоянного хранения легковых автомобилей, допускается принимать 1 машиноместо на индивидуальный жилой дом; - расстояния между жилыми домами внутри квартала (группы домов), а также между жилыми и общественными зданиями, определяются, исходя из требований противопожарной безопасности, инсоляции и санитарной защиты в соответствии с действующими нормами и правилами, а также в соответствии с региональными (местными) нормативами градостроительного проектирования и с проектом планировки. |

- Изложить  раздел «СХ2 - зона  земель сельскохозяйственного назначения » статьи 50  главы 13 части 111 «Правил землепользования и застройки территории муниципального образования «Лихачевское сельское поселение »Краснохолмского района Тверской области, утвержденных решением Совета депутатов от 05.11.2014г. №70 в новой редакции:

| Основные виды разрешённого использования | Вспомогательные виды разрешённого использования | Условно разрешенные виды (только через публичные слушания) | Параметры и условия физических и градостроительных изменений |
| --- | --- | --- | --- |
| Сельскохозяйственное использование; Растениеводство; Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур; Овощеводство; Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур; Садоводство; Выращивание льна и конопли; Животноводство; Скотоводство; Звероводство; Птицеводство; Свиноводство; Пчеловодство; Рыбоводство; Научное обеспечение сельского хозяйства; Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции; Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках; Питомники; Обеспечение сельскохозяйственного производства | - озеленение и благоустройство территории; - склады для обслуживания объектов; - вспомогательные объекты, необходимые для технического обслуживания основных объектов; - дворовые постройки (мастерские, сараи, теплицы, бани и др.); - строения для занятий индивидуальной трудовой деятельностью (без нарушения принципов добрососедства); - индивидуальные гаражи на придомовом участке или парковки; - емкости для хранения воды на индивидуальном участке; | - объекты административно-бытового назначения; - коллективные овощехранилища; - открытые гостевые автостоянки; - магазины, киоски, лоточная торговля; - временные (сезонные) объекты обслуживания населения; - детские площадки; - площадки для отдыха, спортивных занятий; - физкультурно-оздоровительные сооружения; - пункты оказания первой медицинской помощи; - постройки для содержания мелких домашних животных; | - создание фермерских хозяйств и их деятельность регулируется в соответствии с требованиями Федерального закона от «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» от 11.06.2003 г. № 74-ФЗ; - размещение территорий садоводческих, огороднических, дачных объединений, а также индивидуальных дачных и садово-огородных участков запрещается: - в санитарно-защитных зонах промышленных объектов, производств и сооружений; - на особо охраняемых природных территориях; - на территориях с зарегистрированными залежами полезных ископаемых; - на особо ценных сельскохозяйственных угодьях; - на резервных территориях для развития населенных пунктов в пределах поселения; - на территориях с развитыми карстовыми, оползневыми, селевыми и другими природными процессами, представляющими угрозу жизни или здоровью граждан, угрозу сохранности их имущества; - на землях, расположенных под линиями высоковольтных передач 35 кВА и выше, а также с пересечением этих земель магистральными газо- и нефтепроводами; - при установлении границ территории садоводческого, огороднического, дачного объединения должны предусматриваться мероприятия по защите территории от шума и выхлопных газов транспортных магистралей, промышленных объектов, от электрических, электромагнитных излучений, от выделяемого из земли радона и других негативных воздействий; - расстояние от застройки садоводческих, огороднических и дачных объединений до лесных массивов в соответствии с требованиями статьи 75 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» должно составлять не менее 15 м; - навозохранилища открытого типа следует размещать с подветренной стороны по отношению к животноводческим и птицеводческим зданиям и сооружениям; - предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов в зоне устанавливаются в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории. |

3. Изложить раздел «ТР. Зона трубопроводного транспорта»  статьи 53.2  главы 13 части III  «Правил землепользования и застройки  территории муниципального образования «Лихачевское сельское поселение» Краснохолмского района Тверской области", утвержденных решением Совета депутатов от 05.11.2014г. №70 в новой редакции:

Трубопроводный транспорт,  включающий размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов,  а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов.

Зона трубопроводного транспорта выделена для обеспечения правовых условий использования в целях обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов трубопроводного транспорта.

| Основные виды разрешённого использования | Вспомогательные виды разрешённого использования | Условно разрешенные виды (только через публичные слушания) | Параметры и условия физических и градостроительных изменений |
| --- | --- | --- | --- |
| Трубопроводный транспорт | - вспомогательные объекты, необходимых для эксплуатации, основных объектов по технологическим процессам. | - строительство и реконструкция сооружений, коммуникаций и других объектов; - землеройные и другие работы, необходимые для эксплуатации и функционирования трубопроводных сооружений. | - проектно-технической документацией устанавливаются размеры земельных участков; - проектирование газораспределительных систем следует осуществлять в соответствии с требованиями нормативных документов в области промышленной безопасности; - по территории малоэтажной жилой застройки не допускается прокладка газопроводов высокого давления, в случае их наличия на прилегающих территориях технические зоны и расстояния от газораспределительных станций и газорегуляторных пунктов до жилой застройки следует принимать в соответствии с действующими техническими регламентами; - иные параметры принимаются в соответствии с проектом планировки и действующими техническими регламентами (действующими нормативами). |

4. Изложить раздел  «СВ. Зона связи, радиовещания, телевидения, информатики»  статьи 53.2 главы 13 части III  «Правил землепользования и застройки  территории муниципального образования «Лихачевское сельское поселение» Краснохолмского района Тверской области", утвержденных решением Совета депутатов от 05.11.2014г. №70 в новой редакции:

Землями связи, радиовещания, телевидения, информатики признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и/или объектов связи, радиовещания, телевидения, информатики и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. Предоставляются земельные участки в размерах, определяемых нормативами или проектно-технической документацией. Основным законом, регулирующим порядок использования и охраны названных земель, является Закон РФ от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ "О связи" (в ред. от 27 июля 2006 г.).

| Основные виды разрешённого использования | Вспомогательные виды разрешённого использования | Условно разрешенные виды (только через публичные слушания) | Параметры и условия физических и градостроительных изменений |
| --- | --- | --- | --- |
| - связь | - озеленение и благоустройство территории; - склады для обслуживания объектов, размещенных в зоне; - другие вспомогательные объекты, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств и других | - объекты административно-бытового назначения; - пункты охраны. | - выбор, отвод и использование земель для линий связи осуществляется в соответствии с требованиями СН 461-74; - проектирование линейно-кабельных сооружений должно осуществляться с учетом перспективного развития первичных сетей связи; - уровни электромагнитных излучений не должны превышать предельно-допустимые уровни (ПДУ) согласно СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03; - иные параметры принимаются в соответствии с региональными (местными) нормативами градостроительного проектирования, с проектом планировки и регламентами (действующими нормативами). |

5. Изложить раздел «ТР. Зона трубопроводного транспорта»  статьи 54.4  главы 14 части III  «Правил землепользования и застройки  территории муниципального образования «Лихачевское сельское поселение» Краснохолмского района Тверской области", утвержденных решением Совета депутатов от 05.11.2014г №70 в новой редакции:

«Трубопроводный транспорт,  включающий размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов,  а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов.».

6. Изложить раздел  «СВ. Зона связи, радиовещания, телевидения, информатики»  статьи 54.4 главы 14 части III  «Правил землепользования и застройки  территории муниципального образования «Лихачевское сельское поселение» Краснохолмского района Тверской области", утвержденных решением Совета депутатов от 05.11.2014г №70 в новой редакции:

Землями связи, радиовещания, телевидения, информатики признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и/или объектов связи, радиовещания, телевидения, информатики и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. Предоставляются земельные участки в размерах, определяемых нормативами или проектно-технической документацией. Основным законом, регулирующим порядок использования и охраны названных земель, является Закон РФ от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ "О связи" (в ред. от 27 июля 2006 г.).

| Основные виды разрешённого использования | Вспомогательные виды разрешённого использования | Условно разрешенные виды (только через публичные слушания) | Параметры и условия физических и градостроительных изменений |
| --- | --- | --- | --- |
| - связь | - озеленение и благоустройство территории; - склады для обслуживания объектов, размещенных в зоне; - другие вспомогательные объекты, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств и других | - объекты административно-бытового назначения; - пункты охраны. | - выбор, отвод и использование земель для линий связи осуществляется в соответствии с требованиями СН 461-74; - проектирование линейно-кабельных сооружений должно осуществляться с учетом перспективного развития первичных сетей связи; - уровни электромагнитных излучений не должны превышать предельно-допустимые уровни (ПДУ) согласно СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03; - иные параметры принимаются в соответствии с региональными (местными) нормативами градостроительного проектирования, с проектом планировки и регламентами (действующими нормативами). |

7. Обнародовать настоящее решение на территории поселения и разместить на официальном сайте Администрации Краснохолмского района на странице Лихачевского сельского поселения.

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.

9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по землепользованию и застройке территории Лихачевского сельского поселения.

Глава Лихачевского

сельского поселения                                          Ю.А.Гаврилова